# Definice projektu

Záměrem města Vyškov je vybudovat bioplynovou stanici. Záměrem projektu je řešit nakládání s BRO v regionu okresu Vyškov takovým způsobem, aby byly naplněny legislativní požadavky na nakládání s těmito odpady. Především pak povinnost omezovat ukládání BRKO na skládky. Návrh regionálního systému s bioplynovou stanicí by měl reflektovat i připravované legislativní změny a trendy nakládání s touto komoditou v EU.

Tento systém nakládání s BRO by měl být navržen s ohledem na zásady ochrany životního prostředí, technickou proveditelnost, ekonomickou efektivnost a sociální únosnost v regionu. Realizace projektu bude mít výrazné pozitivní dopady na životní prostředí, přesahující hranice regionu.

Základním cílem projektu je vybudovat bioplynovou stanici ve Vyškově jako jeden z pilířů regionálního integrovaného systému nakládání s odpady.

Zájmovým územím je okres Vyškov, který má rozlohu 888,71 km², počet obyvatel je 87 149 osob (hustota zalidnění je 98 obyvatel na 1 km²). V okrese Vyškov je 79 obcí, z toho 5 měst. Z rozlohy okresu je 4,73 % zemědělských pozemků, které z 91,51 % tvoří orná půda (50,08 % rozlohy okresu), 45,27 % tvoří ostatní pozemky, z toho 76,1 % lesy (34,45 % rozlohy okresu).

Město Vyškov v regionu provozuje skládku komunálních odpadů v katastru obce Kozlany. Na této skládce, přímo na tělese skládky je umístěna kompostárna. Jedná se o volné (krechtové) kompostování pro vlastní potřebu firmy. Kompost je využíván pro rekultivaci skládky.

Kompostárna výborně zapadá do celkové strategie a může se výhodně doplňovat s bioplynovou stanicí. Některé odpady a suroviny lze zpracovat na kompostárně jiné zase na BPS.

Na základě výsledků studie – „Logistika sběru bioodpadů ve svozové oblasti“ zpracované společností ZERA, o.s., se uvažujeme ve výpočtu FA s hodnotou 3000 t zeleně.

BRO ze separovaného sběru je nejdůležitějším vstupem, ve výpočtu je uvažováno s hodnotu 2153 t ročně z regionu Vyškovska. Na základě obchodních jednání je dále uvažováno s návozem 500 t od firmy Biopas (region Kroměřížsko). Předpokládáme, že tato hodnota se bude postupně zvyšovat v souvislosti se zvyšující se výtěžností odděleného sběru BRO v regionu.

Odpady z jídelen a restaurací představují doplněk, který má však nejvyšší energetickou hodnotu. Množství je odhadováno ve výši 686 t ročně, které bude zajištěno vlastním svozem.  počítá se však s jeho pozdějším nárůstem.

Na základě obchodních jednání je dále uvažováno s návozem od odpadářských firem:

- Kaiser		516 t tuků z lapolů

9 t odpady z restaurací a jídelen

- van Gansewinkel	40 t ovoce, zelenina,

1,5 t mléčné výrobky

7 t pečivo

- SITA		1100 t tuků z lapolů

400 t  surovin nevhodných ke spotřebě

300 t odpady z restaurací a jídelen

- ASA		200 surovin nevhodných ke spotřebě

- 100 t odpady z restaurací a jídelen

S využitím jatečních odpadů se nepočítá. Rovněž se neuvažuje s využitím zemědělských odpadů a kalů z ČOV.

Tab. č. 1 Reálně dosažitelné množství BRO

| Položka | Objem zprac. |
| --- | --- |
| Tráva | 3 000 t |
| BRO ze separovaného sběru | 2 653 t |
| Odpady z restaurací a jídelen | 1 095 t |
| Tuky | 1 616 t |
| Odpady z potravinářského průmyslu a z obchodní sítě | 649 t |

### Investiční náklady – bioplynová stanice

Investiční náklady jsou stanoveny na základě projektové dokumentace, na základě podobných projektů a současných cen technologií a stavebních prací v ČR.

Navržená technologie a dispoziční uspořádání stavebních a provozních celků zaručuje modulární systém, který v budoucnu umožní rozšíření a zvýšení kapacity BSK.

Dominantními objekty stavby budou dvě částečně nadzemní kruhové nádrže, objekt haly s přístavbou provozní budovy k jednomu štítu a tři ležaté nadzemní válcové nádrže. Maximální výška objektů nad terénem nepřesáhne 10 m (hala). Z nejvíce exponovaného pohledu ze silnice III/0462 bude stavba částečně zakryta stávajícím porostem vzrostlých stromů.

Povrchy hlavních objektů stavby (hala a kruhové nádrže) budou z profilovaného lakovaného plechu, zděná přístavba bude opatřena hladkými omítkami a ležaté nádrže budou mít povrch z hladkého plechu na tepelné izolaci.

Stavební objekty:

SO 01 – Hala příjmu a úpravy surovin

SO 02 – Provozní budova s kogenerační jednotkou

SO 03 – Základy rourových fermentorů, chladičů a biologického filtru

SO 04 – Dofermentor

SO 05 – Sklad stabilizovaného substrátu

SO 06 – Vyvedení výkonu a přípojka el.energie

SO 07 – Kanalizace dešťová, zaústění do toku Marchanka

SO 08 – Prodloužení veřejného vodovodního řadu (vyvolaná investice)

SO 09 – Přípojka vody

SO 10 – Rozvody vody

SO 11 – Úprava sjezdu na silnici III/0462

SO 12 – Vozovky a zpevněné plochy

SO 13 – Hrubá úprava terénu

SO 14 – Konečná úprava terénu

SO 15 – Oplocení

Provozní soubory:

PS 01 – Bioplynová stanice – mechanická část

PS 02 – Plynové hospodářství

PS 03 – Kogenerační jednotka

PS 04 – Biologický filtr

PS 05 – Technologické elektroinstalace

PS 06 – Měření a regulace

Investiční náklady jsou stanoveny na základě projektové dokumentace, stanovené technologie BPS a na základě posledních informací o investičních nákladech v současné době budovaných bioplynových stanic v ČR.

Celkové investiční náklady jsou stanoveny ve výši 100 mil. Kč bez DPH.

### Investiční náklady na sběr a svoz

Investiční náklady na systém sběru a svozu vstupních surovin a odpadů do BPS jsou stanoveny dle studie „Logistika sběru bioodpadů ve svozové oblasti RESPONO, a.s. pro zpracování v bioplynové stanici v k.ú. Vyškov“.

Koncepce bude řešena svozem 240 l nádob na bioodpad rozmístěných v obci vždy u separačního místa tříděného odpadu a dále pro několik domácností společně. Byl zvolen počet 10 domácností. Tento systém je levnější než rozmístění kontejneru u každého domu, ale výtěžnost a čistota svezených bioodpadů výrazně klesá. V rodinné zástavbě bude obyvatelům umožněno si dle vlastních možností a uvážení individuálně objednat vlastní nádobu na bioodpad, která bude zapojena do systému svozu za dohodnutých podmínek.

Odpad z údržby zeleně: předpokládá se zájem jen ze strany části obcí, ostatní si svoz zajistí ve vlastní režii.

Odpad z jídelen a restaurací bude svážen ve speciálních 120 l nádobách výměnným způsobem.

Svoz a zpracování kalů z ČOV, jatek ani zemědělských zařízení není uvažován.

Celkové náklady investic pro tuto variantu jsou: nádoby 4 755 060 Kč, svozová technika 16 110 000 Kč při koupi drtiče. Celkové investiční náklady jsou tak stanoveny ve výši 20,9 mil. Kč bez DPH.

Předpokládaná životnost projektu je 10 let a diskontní sazba 5 %.

Provozní náklady:

Nákladové položky jsou kalkulovány vzhledem k plánovanému využití kapacit, ve vztahu na jednotku zpracovávaného odpadu následně:

Spotřeba energií je řešena s pohledem na energetickou spotřebu bioplynové stanice.  Vzhledem k povaze technologie, která produkuje elektrickou i tepelnou energii je veškerá potřeba těchto energií kryta z vlastních zdrojů.

- Potřeba vody je cca 10 m3/den. Bude potřebná dotace z externího zdroje na  směšovací vodu 3500 m3/rok. Zbylých 5500 m3/rok bude pokryto s využitím kapalného podílu z procesu. Vzhledem ke spotřebě veškeré vody v procesu a k tomu, že dešťová voda bude svedena do vodoteče není uvažováno se stočným.

- Náklady na dopravu a manipulaci na BPS zahrnují především manipulační náklady s odpady na vstupu a digestátem na výstupu (nakladač). (spotřeba paliva 2,5 l / h, využití 3970 h, údržba 60.000 tis. Kč/rok)

- Náklady na svoz jsou kalkulovány dle provozních zkušeností. Náklady na jednu nádobu 120 l (restaurace, jídelny, nemocnice) sváženou 3 x týdně je 8.500,-Kč/rok bez DPH . Náklady na jednu nádobu 240 l sváženou 1x14dní je 1.200 Kč/rok bez DPH.

- Náklady na údržbu kogenerační jednotky - Údržba kogenerační jednotky – včetně výměny oleje (0,36 Kč/kWh x vyrobená el. energie 5 699 154 kWh/rok), motory Tedom

- Mzdové náklady jsou uvažovány za předpokladu 6 nových pracovních míst, ve složení:

- BPS: 1 x řidič, 1x závozník

- Svoz: 2 x řidič, 2 x závozník

- Pojištění je kalkulováno vzhledem k finančnímu objemu investice ve výši 100 000 Kč/rok za pojištění staveb a technologií a 150 000 Kč za havarijní pojištění (svozová vozidla).

- Náklady na rozbory a analýzy (vstupní suroviny a odpady, výstupní surovina: digestát) jsou odhadovány na 50 000 Kč/rok.

- Náklady na údržbu (1,5 % z investičních nákladů)

Kalkulace příjmů:

- Příjmy za odpady:

Tab. č.2  Kalkulace příjmů za odpady (v tis.Kč / rok)

| Položka | Cena / t | Objem zprac. | Příjem |
| --- | --- | --- | --- |
| tráva |  | 3000 t |  |
| BRKO ze separovaného sběru |  | 2653 t |  |
| odpady z jídelen a restaurací |  | 1095 t |  |
| odpady z potravinářství a obchodu |  | 641 t |  |
| tuky z lapolů |  | 1616 t |  |
|  | Kč/nádobu | poč. nádob |  |
| cena za svoz kontejnerů 240 l | 890 Kč | 3363 | 2 993 tis.Kč |
| cena za svoz kontejnerů 120 l | 7 000 Kč | 195 | 1 365 tis.Kč |
| příjmy za zpracování odpadů |  |  | 7 999 tis.Kč |

- Příjmy za energii

Tab. č. 3  Produkce bioplynu z jednotlivých typů odpadů (m3/t)

| Odpad | Produkce metanu |
| --- | --- |
| Tráva | 150 m3/t |
| BRKO ze separovaného sběru | 110 m3/t |
| odpady z jídelen a restaurací | 245 m3/t |
| potravinářské odpady a odpady z obchodní sítě | 120 m3/t |
| tuky z lapolů | 250 m3/t |
| výhřevnost metanu | 10 kWh/m3 |
| 38,2% z celkové produkce energie (motory Tedom) |  |
| Zelený bonus |  |

20% vyrobené energie sami spotřebují a prodají jen 80%