# OSPF

Nakonfigurujte směrovače dle schéma zapojení. Jako směrovací protokol použijte OSPF. Pomocí programu Ethereal odchytávejte HELLO pakety, nejdříve s vypnutým šifrováním a poté se zapnutým šifrováním. Poukažte na možnosti odhalení hesla pomocí výše zmíněného programu.

Obr. 0 Schéma zapojení směrovačů

# Konfigurace směrovače

Nastavení zabezpečení komunikace mezi směrovači a pomocí hesla cisco jsem provedl pomocí příkazů:

C(config-if)#ip ospf authentication-key cisco

C(config)#router ospf 1

C(config-router)#area 0 authentication

Příkazem C# show running-config jsem zjistil konfiguraci směšovače:

Building configuration...

Current configuration : 741 bytes

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

hostname C

logging queue-limit 100

ip subnet-zero

call rsvp-sync

interface Ethernet0/0

ip address 10.6.0.1 255.255.0.0

half-duplex

interface Serial0/0

ip address 10.3.0.1 255.255.0.0

ip ospf authentication-key cisco

clockrate 56000

interface Serial0/1

ip address 10.2.0.2 255.255.0.0

ip ospf authentication-key cisco

router ospf 1

log-adjacency-changes

area 0 authentication

network 10.2.0.0 0.0.0.255 area 0

network 10.3.0.0 0.0.0.255 area 0

network 10.6.0.0 0.0.0.255 area 0

ip classless

no ip http server

dial-peer cor custom

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

end

Při této konfiguraci byly odchytávány pakety programem Ethereal

Výsledek je na obrázku Obr.2. Jak je vidět  (červený text v obrázku), odchycený HELLO paket nese přímo heslo bez jakéhokoliv zabezpečení.

Obr. 1 Odchycený HELLO paket bez šifrování

Abychom předešli takto jednoduchému odhalení hesla, musíme použít nějakou formu šifrování. K tomuto účelu je možné použít například hashovaní funkci MD5. tuto funkci aktivujeme následujícím příkazem pro každé rozhraní:

C(config-if)#ip ospf message-digest-key 2 md5 cisco

a dále zadáme příkazy:

C(config)#router ospf 1

C(config-router)#area 0 authentication message-digest

Opět zjistíme konfiguraci routeru:

Building configuration...

Current configuration : 835 bytes

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

hostname C

logging queue-limit 100

ip subnet-zero

call rsvp-sync

interface Ethernet0/0

ip address 10.6.0.1 255.255.0.0

ip ospf message-digest-key 2 md5 cisco

half-duplex

interface Serial0/0

ip address 10.3.0.1 255.255.0.0

ip ospf message-digest-key 2 md5 cisco

clockrate 56000

interface Serial0/1

ip address 10.2.0.2 255.255.0.0

ip ospf message-digest-key 2 md5 cisco

router ospf 1

log-adjacency-changes

area 0 authentication

network 10.2.0.0 0.0.0.255 area 0

network 10.3.0.0 0.0.0.255 area 0

network 10.6.0.0 0.0.0.255 area 0

ip classless

no ip http server

dial-peer cor custom

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

end

Opět jsem aktivoval zachytávání paketů v programu Ethereal. Výsledek je vidět na Obr.3

Jak je nyní vidět, paket HELLO nenese v sobě přímo heslo, nýbrž jeho hash hodnotu.

Obr. 3 Odchycený HELLO paket se šifrováním