Následky zemětřesení

YEAR – 1981(rok), MO – 2(intenzita zemětřesení), DA – 25(vzdálenost od místa vzniku zemětřesení po povrchu), LONG – 23,14(zeměpisná délka) , LAT - 38,14 (zeměpisná šířka), DEP – 33(hloubka), MAG - 6,4(magnituda)

1.	- ze zadaného výpisu zjistěte polohu epicentra

2.	- najděte nejbližší město s více než 500 000 obyvateli

3. 	- spočítejte, za jak dlouho dorazí do města vlna P (5 km/s). Uvažujte

i hloubku zemětřesení.

4.	- na grafu odečtěte, za jak dlouho dorazí vlna S a jaká by byla amplituda

5. 	- jaké budou následky v tomto městě (intenzita podle Howellova vztahu

Imax. = (2 * M) - 4.6  ) pokud budeme uvažovat pokles intenzity o 1 stupeň

(MM / MSK) na 50 km. Popište s ohledem na specifika

daného města (hornická činnost, významné památky, nebezpečná

výroba, komunikace, atd.).

K popisu následků použijte stupnici intenzity

MM  http://www.abag.ca.gov/bayarea/eqmaps/doc/mmi.html

graf vztahu vzdálenosti, magnituda a amplitudy

http://www.geo.mtu.edu/UPSeis/locating.html

Úkol zpracujte v patřičné úpravě na formátu A4, zejména bude obsahovat:

- hlavičku s vaším jménem

- přehlednou mapku, ukazující polohu epicentra a uvažovaného města

- nákres a  výpočet doby zásahu města

- popis následků v daném konkrétním sídle – nikoli výpis z tabulky MM

5 km / s

hloubka

H

E