Osobní elektrické zbraně - historie a současnost

Technické prostředky v sebeobraně

Seminární práce

Historie elektrických zbraní

První zmínky o elektřině jako zbrani, používané však pouze k mučení, lze nalézt již v originále  sfi-fi románu Julesa Gabriela Vernea -  20 tisíc mil pod mořem z roku 1870. Dle jeho geniálních vizí technické budoucnosti se lze domnívat, že tato zmínka byla milníkem v používání elektrické energie jako zbraně.  V roce 1930 začínají argentinští chovatelé dobytka používat elektrický přístroj „picana electrica“ k omračování dobytka. Tento přístroj kombinuje skladnost, flexibilitu, účinnost a úspornost. Lze se domnívat, že se jedná o první oficiální funkční přístroj tohoto druhu na světě. O dva roky později začíná používat podobný přístroj policie v Buenos Aires při výslechu zločinců. Zločinec je připevněn na dřevěný stůl a je polit vodou pro lepší vodivost elektrického proudu. Jeden operátor přikládá elektrody na citlivá místa ( hlava, prsa, genitálie, ústa ) a druhý operátor dávkuje sílu výboje pomocí regulátoru. Vyšetřovaný má většinou v ústech gumový roubík.  Účinnost elektrického proudu na lidský organismus byly pro policejní důstojníky fascinující. Během 50. let 20. století se nechávají tímto argentinským zařízením inspirovat americké policejní složky a využívají jej při výslechu účastníků demonstrací za občanská práva, které probíhali na jihu Spojených států. Tyto praktiky byly celou americkou veřejností jednoznačně odsouzeny.  V průběhu 60. – 70. let  20. století  vyvstává v US stále větší potřeba nesmrtících zbraní.  Armáda i policie s vývojem těchto zbraní experimentuje a největšího pokroku je dosaženo v oblasti chemických zbraní. Zbraně elektrické jsou stále jen inovací elektrických zařízení původně  používaných na ochromení, nebo zabití dobytka.  Tyto kontaktní elektrické zbraně se nazývají ˝shock baton˝ či ˝stun gun˝. Policie experimentuje s jejich používáním, ale naráží na velkou nevůli ze strany veřejnosti, která si tyto zbraně stále spojuje s mučením elektrickým proudem.

Milníkem je rok 1970, kdy John Cover přichází s novým typem elektrické zbraně, která vystřeluje elektrody do těla pachatele. Tato zbraň je v roce 1974 patentována pod názvem Taser. Název TASER je zkratkou pro Thomas A. Swift’s Electric Rifle (T.A.S.E.R.), což znamená elektrická puška Thomase A. Swifta. Thomas Swift byl oblíbeným dětským knižním hrdinou vynálezce Taseru, Jacka Covera. Tento typ elektrické zbraně byl přijat veřejností i policií. Armáda  nejevila o Taser zájem, protože v té době nemohl konkurovat chemickým a kinetickým zbraním, které byly již na velmi vysoké úrovni vývoje. První model Taseru měl označení TF-1 a výstupní výkon byl 5-7 W.  Během roku 1975 bylo prodáno 2000 kusů do civilního sektoru, ochranným službám a policii. V roce 1976 byl Taser zařazen mezi zbraně, začal podléhat registraci a kontrolovanému prodeji, především pro obavu ze zneužívání taseru a jeho používání jako mučícího nástroje. Po zahájení jeho nekontrolovaného prodeje byla zaznamenána řada trestných činů s použitím taseru jak v US tak i v zahraničí. V polovině 70. let 20.století je Taser veřejnosti neprodejný v Kanadě a amerických státech New York a  Michigan. V roce 1980 nakoupila policie Los Angeles 700 ks Taseru        model

TF-76, který byl v roce 1976 navržen pro účely hlídkové služby a v roce 1982 tento typ LAPD schválila pro použití, Taser byl v té době při policejním zásahu použit v průměru dvakrát do měsíce. V druhé polovině 80. let 20. století používá v US Taser většina policejních jednotek.  Mezi léty 1982-1991 byl Taser použit při několika tisících policejních zásahů.  Během 80. let 20. století došlo k masovému rozšíření elektrických zbraní hand-held typu        ( ˝stun gun˝) v důsledku přísných podmínek pro prodej Taseru civilním osobám.  Zbraně typu ˝stun gun˝ nepodléhají ve většině zemích při prodeji prakticky žádným omezením. Velmi úspěšným byl z těchto zbraní typ Nova XR-5000 Stun Gun, jejichž počet mezi obyvatelstvem se odhaduje v roce 1987 na několik set tisíc oproti několika tisícům Taserům. Takové masové rozšíření elektrických zbraní - jak v policii tak civilním obyvatelstvu, vede nutně k otázce bezpečnosti, která není dosud naprosto spolehlivě zodpovězena.  Přestože výrobci zaručují naprostou bezpečnost, bylo v průběhu 80. let 20. století  zaznamenáno 16 případů úmrtí v důsledku použití elektrických zbraní. Dle vyjádření patologů může depolarizace svalů skeletu při použití elektrických zbraní vést k depolarizaci srdečního svalu a vyvolat fibrilaci. Toto nebezpečí se dále zvyšuje, jestliže je osoba, proti které je taková zbraň použita, pod vlivem drog a to především kokainu, PCP, amfetaminu nebo alkoholu. Vážně ohroženi jsou také osoby se srdeční vadou.

Během 80. let 20. století  varuje Amnesty International před zneužíváním elektrických zbraní k mučení v zemích jako je Čína, Jižní Korea nebo Taiwan.  Přesto se Taiwan a Čína stávají v průběhu 90. let 20. století  největšími výrobci elektrických zbraní. Dnes se elektrické zbraně vyrábějí v podstatě na celém světě například v Brazílii, Francii, Německu, Izraeli, Mexiku nebo JARu.

Policie ČR má v současnosti ve výzbroji osm paralyzérů a dalších 42 se chystá v budoucnu zakoupit. Čeští policisté přístroj zatím použili celkem třikrát: v Domažlicích při únosu čtyřleté holčičky, v Hradci Králové při zadržení ozbrojeného dealera drog a v Ostravě, kde muž hrozil sebevraždou a ohrožoval své okolí.

Rozdělení  a princip elektrických zbraní

| Typ | Kontakt s útočníkem | Status |
| --- | --- | --- |
| ˝Stun baton˝/˝stun gun˝ | ANO | používá se |
| Taser | NE | používá se |
| Wirelless electrical weapon | NE | ve vývoji |

˝Stun baton˝/˝stun gun˝

Tento typ elektrických zbraní patří k nejrozšířenějším. Je to dáno cenou a snadnou dostupností.  Tyto zbraně mají většinou tvar delšího či kratšího obušku. Mohou mít však v podstatě jakýkoli tvar, dnes je možné na trhu koupit tento typ zbraně ve tvaru a velikosti mobilního telefonu (tab. 1).  Časté jsou také kombinace těchto zbraní například s chemickými zbraněmi.

Samotný paralyzér funguje jako dvojstupňový měnič. První stupeň s vf trafem zvyšuje napětí baterie na několik stovek voltů až několik kV. Tímto napětím se nabíjí kondenzátor. Po nabití se kondenzátor vybije do druhého (pulzního) trafa, které zvýší napětí na cca 10 - 50kV. (údaje na paralyzérech jako 500 000V nebo 1 000 000V jsou vymyšlené, napětí 1 000 000V by vytvářelo ve skutečnosti výboje dlouhé více než 1m - výrobci se předhánějí kdo bude mít na svém výrobku větší číslo a hřeší na neznalost veřejnosti. Opakovací frekvence je asi 5 - 40Hz.

Tento typ paralyzéru se používá v přímém kontaktu s útočníkem, kdy obránce drží paralyzér v ruce a při přiložení paralyzéru na útočníka zmáčkne spínač, čímž vyvolá elektrický výboj. Nutnost bezprostředního kontaktu s útočníkem je největší nevýhodou tohoto typu elektrické zbraně.  Dále je její účinnost ovlivněna místem zásahu na těle útočníka, jeho fyzickým i psychickým stavem a řadou dalších především fyzikálních hledisek.

| Scorpy 200 | UZI 105 |  |
| --- | --- | --- |
| 1495 Kč | 2 850 Kč | asi 1 300 Kč |

Tabulka 1

Taser

TASER je označení elektrické zbraně, která paralyzuje živý cíl s využitím elektrického vysokonapěťového výboje. Na živé cíle tedy TASER působí podobně jako elektrický paralyzér, zásadní rozdíl je ovšem v tom, že u Taseru jsou elektrody vstřelovány přes oděv do těla.

Všechny zbraňové systémy řady TASER jsou tvořeny vlastní zbraní ve tvaru pistole (obr.1b), a hlavicí (obr.1a). Hlavici posledních modelů tvoří pouzdro, v němž jsou umístěny dvě elektrody s hroty, spojené s přívodními vodiči a nádoba se stlačeným plynem pro vymetení elektrod. Hlavice má tedy charakter dvoustřelového náboje, který se „nabíjí“ do zbraně nasazením na její přední část.

Obrázek 1a - Systém TASER - vnitřní uspořádání zbraně

Obrázek 1b - Systém TASER - pouzdro s elektrodami

Po stisknutí spouště je z TASERu vystřelena dvojice elektrod s hroty a zpětnými háčky, které za sebou táhnou tenké izolované vodiče o průměru 0,45 mm (obr.2). Elektrody jsou schopny proniknout i silnějším oděvem a zachytit se v kůži či oděvu. V okamžiku kontaktu (přiblížení) hrotů elektrod k tělu dojde k elektrickému výboji a zasažená osoba je vystavena paralyzujícím účinkům vysokonapěťových pulzů (50 000 V), které jsou přivedeny ze zbraně pomocí izolovaných vodičů. Vysílání elektrických pulsů lze opakovat pouhým stisknutím spouště. K provedení dalšího výstřelu je třeba odstranit zbytek pouzdra náboje a vložit náboj nový.

Obrázek 2 - Vystřelení dvojice elektrod z pouzdra TASERu

Výhodou elektrických zbraní TASER je jejich relativně velký dosah (účinný dostřel několik metrů), ve srovnání s elektrickými paralyzéry (přímý kontakt). Velkou nevýhodou TASERu však zůstává relativně dlouhá příprava k provedení druhého výstřelu, což může být problém v případě, že jedna nebo obě elektrody minou cíl. 
            První TASER v podobě palné zbraně byl představen v 70. letech 20. století a lze jej považovat za TASER první generace. V roce 1995 byl dokončen vývoj druhé generace Taseru – Air Taser Stun Weapon 34000, u něhož byl výmet elektrod realizován stlačeným dusíkem (obr.3).

Obrázek 3 - Zbraň Air TASER Stun Weapon 34000

V roce 1999 byl představen TASER třetí generace – Advanced Taser M 26 EMD Weapon, obr.4. Nová zbraň byla výkonnější, její výkon byl 26 W. Tento model byl určen pro ozbrojené složky. Pro civilní sektor byla vytvořena zbraň s nižším výkonem, 18 W, a s označením Advanced Taser M 18. Zbraň byla na obou stranách opatřena výrazným žlutočerným štítkem, aby byla vzhledově odlišena od smrtících palných zbraní. Toto označení bylo použito i u dalších modelů.

Obrázek 4 - Advanced TASER M26

Pro zvýšení účinnosti systému byl vyvinut dokonalejší způsob paralyzování s využitím technologie EMD (Electro-Muscular Disruption). EMD technologie je založena na ovlivnění funkce centrálního nervového systému. Vysokonapěťovým pulsem zasažené svaly podléhají nekontrolovatelné kontrakci, což má za následek fyzické zneschopnění zasažené osoby, bez ohledu na její práh bolesti nebo duševní soustředění. Advanced TASER se tak stal první zbraní, s níž bylo možno zneschopnit i odolné jedince. Nejmodernější TASER X 26 (obr.5),  je již čtvrtou a zatím poslední generací elektrických zbraní TASER. Mechanicky je řešen obdobně jako Advanced TASER M 26. Zásadní změnou je však použití modifikované technologie EMD – Shaped pulse, která má vyšší účinnost s menším výkonem (pouze 7 W).

Cena Taseru se pohybuje v řádu několika desítek tisíc, dle konkrétního modelu.

Obrázek 5 - Zbraň TASER X 26

Dle rozhodnutí Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva Taser v české republice považován za zbraň kategorie A.

### Zbraně

| Druh a typ zbraně, komerční název / model | ráže | číslo rozhodnutí | datum rozhodnutí | kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| • Elektr. paralyzér s vystřelovacími kontakty/AIR TASER 34000 (varianty: TASER M26 EMD,TASER X26 EMD) | - | 91-02412-06 | 7.3.2006 | A |

Závěr

Elektrické zbraně mají, dle mého názoru, svoji budoucnost teprve před sebou, tuto přinese až  aplikace wirelless electrical weapon. Nasazením takové zbraně odpadnou omezení stávajících modelů jak s omezeným počtem výstřelů, tak vzdálenosti od pachatele a zároveň bude využito všech kladů elektrických zbraní.

Použité zdroje

Časopis Zbraně a náboje

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva; www.cuzzs.cz/index.php?article=19

Bradford Non-lethal weapons research project; www.bradford.ac.uk/acad/nlw/research_reports/docs/BNLWRP_OP1_Dec06.pdf

www.policista.cz

www.idnes.cz

www.lidovky.cz

www.rucevzhuru.cz/poradna/1/taser.htm