Dynamometrie – silová vytrvalost

foto dynamometr a propojeník PC, hardwarový klíč

Měření probíhá na elektronickém dynamometru MIE připojeném k PC

VYPNUTÝ dynamometr MIE zapojíme pomocí USB kabelu do PC a zkontrolujeme, zda je v druhém USB slotu připojen harwarový klíč.

Pomocí ikony  na hlavním panelu spustíme ovládací software MIE.

Zapneme dynamometr a po několika sekundách by mělo být navázáno spojení.

Přes položku „File“ a volbu „New“ se v okně programu nabídka možností, z níž vybereme formu testu „QUICK TEST“ variantu „endurance“.

Ponecháme nebo v případě potřeby změníme hodnoty nastavení podle následující tabulky.

Budeme vyzváni k resetování měřiče, což provedeme tlačítkem „zero“ na dynamometru. Během nulování se nedotýkáme měřícího zařízení (gripu)- nejlépe nechat jej položené na desce stolu.

Jsme vyzváni k vyvinutí maximální síly stisku a posléze k jejímu překonání.

Poté začíná samotné měření.

Program určí zónu, ve které je třeba sílu stisku udržet a graficky ji znázorní na obrazovce zelenou zónou. Úkolem TO je udržet sílu stisku v této zóně po co nejdelší dobu.

Při dynamičtějším poklesu síly program test ukončí a máme možnost data uložit a vyžádat si jeho podrobnější analýzu.

Z celkového testového profilu jsou pro nás zejména podstatná numerická data výsledku testu v levém horním rohu.

Z měření zaznamenáváme:

Maximální dosaženou sílu (maximum value)

a dobu po kterou byla síla v požadovaném intervalu (score time).

U každého jedince ještě zaznamenáme jeho tělesnou výšku a váhu.

Statistické zpracování výsledků

Výsledky zaneseme do tabulky a zjistíme korelaci mezi :

maximální sílou		a	dobou v intervalu

relativní sílou		a 	dobou v intervalu

BMI			a 	dobou v intervalu

Relativní síla je podíl maximální síly a hmotnosti.

BMI (body mass index) = tělesná váha[kg] / tělesná výška2 [m]