schválil :

dne :			č.j. :					s platností do :

termín prověrek :

prověrka provedena dne :			č.j. :

prověrka provedena dne :			č.j. :

MANIPULAČNÍ  ŘÁD

pro

Rybochov Ivančice

na : vodním toku JIHLAVA,

číslo hydrologického pořadí : 4 – 16 – 01 – 107

kraj :  Jihomoravský

okres (bývalý) : Brno – venkov

obec : Ivančice

číslo evidenčního lístku vodohospodářské evidence :  PM – Jihlava Jp 6-km 41,535

Vypracoval 	: Ing. Jan Vrba

Datum 	: listopad 2013

ÚVODNÍ ČÁST MANIPULAČNÍHO ŘÁDU

A. Identifikační údaje

A.1   Vlastník a správce vodního díla :

Moravský rybářský svaz, o. s.,

místní organizace Nová Ves u Oslavan
664 91 Nová Ves u Oslavan
IČ: 00546861
zastoupená předsedou Františkem Kulhánkem

A.2  Osoby odpovědné za manipulaci s vodou :

Vodohospodář : Pavel Melkus

telefonní spojení : +420 603 285 799

A.3   Správce toku :

Povodí Moravy

Dřevařská 11, 601 75  Brno

Dozor :  provoz Náměšť nad Oslavou, Třebíčská 188

A.4    Vodohospodářský dispečink :

Povodí Moravy, Dřevařská 11, 601 75  Brno

tel. 549 241 688, 541 211 737

A.5   Příslušný vodohospodářský orgán :

Městský úřad Ivančice  – odbor ŽP,

Palackého nám. 6, 667 01 Ivančice

vedoucí Ing. Milan Halúzka

Tel. 546 419 470

E-mailová adresa:  haluzka@muiv.cz

A.6  Způsobilá osoba pro provádění TBD :

TBD a.s.

Okružní 29a, 638 00 Brno – Lesná

Ing. Stanislav Holomek

Tel. 545 222 641

Fax. 545 222 642

A.7   Povodňová komise :

Povodňová komise správního obvodu obce s rozšířenou

působností  Ivančice:

předseda komise : MUDr. Vojtěch Adam

Tel. 546 419 414,

Ostatní členové včetně spojení jsou uvedeni v příloze 1

B. Technické údaje o vodním díle

B.1   Stavba :

B.1.a   název stavby :   Rybochov Ivančice

B.1.b   umístění stavby  :

Vodní dílo se nachází v katastrálním území Alexovice

Obec : Ivančice

Okres (bývalý) Brno - venkov

Působnost správního obvodu s rozšířenou působností   Ivančice

Kraj  Jihomoravský

B.1.c   stručný popis stavby :

Stávající rybochov je rekonstruován na moderní rybochovné zařízení. Byly vybudovány nové nádrže a je navržena rekonstrukce odpadního koryta od podniku LANATEX Ivančice.

Jednotlivé nádrže s nápustnými a výpustnými objekty jsou provedeny jako podzemní nádrže provedené ze železobetonu, objekty dvojitých požeráků budou integrovány v nádržích. Rekonstrukce stávajícího rybochovu bude spočívat ve vyčištění průtočné nádrže a jejím rozdělení na 6 nádrží nepropustnými železobetonovými stěnami tl. 30 cm rovněž s integrovanými objekty typu dvojitého požeráku. Veškeré nádrže jsou navrženy jako nepropustné s betonovými dny. Základové pasy i železobetonová deska den nádrží budou kladeny na podkladní beton a plastovou izolaci FATRAFOL 803. Svislé stěny budou vybaveny stejnou izolací s přizdívkou z plných cihel tl. 7,5 cm.

B.1.d   funkce vodního díla a jeho částí :

Zásobování nádrží vodou bude realizováno stejně jako dosud z odběrního objektu  v blízkosti Kaplanovy turbíny v bývalém podniku Lanatex. Kóta dna odběrného potrubí je 208,81 m n.m. Množství odebírané vody bude v souladu s platným Rozhodnutím o nakládání s vodami v množství :

Q prům. = 40 l.s-1, Q max. = 40 l.s-1, 107136 m3.měs-1, 1285 tis. m3.rok-1.

Voda bude dopravována potrubním systémem z trub provedených z kanalizačního PVC profilu DN 300, 250 a 200 mm, přípojky do nádrží budou profilu DN 200 mm.

Odpadní potrubí bude provedeno v profilu DN 300 mm (rovněž z kanalizačního PVC ) - vyústění bude provedeno do stávajícího náhonu v prostoru před konstrukcí silničního mostu.

B.2   Stavební povolení k vodnímu dílu a rozhodnutí o kolaudaci :

Není známo zda bylo vydáno.

B.3   Účel vodního díla :

Intenzívní rybochov,

B.4   Povolení s nakládáními s vodami VD :

ROZHODNUTÍ č.j. JMK 158037/2010 ze dne 11.3.2011 vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

B.5   Kategorie vodohospodářského dílo :

Dílo nepodléhá kategorizaci.

B.6   Základní hydrologické údaje vodoteče v místě odběrného místa na jezu :

a)   Tok:                                             JIHLAVA

- Hydrologické číslo povodí :        4-16-01-107, v profilu 1,45 km nad Oslavou – jez až

Jihlava nad Oslavou

- Plocha povodí : (km)                   A=1206,37 (Jihlava nad Oslavou).

- prům. dlouhodobý roč. průtok :  Qa= 6,518 m3 s -1  (1931 . 1980)  5,25 m3 s -1 (1978 – 1993)

e) třída hydrologických údajů: II

Základní hydrologické údaje podle ČSN 7501400  (dle sdělení ČHMÚpob. Brno z 15.02.2008) viz. Příl.  obsahují hodnoty:

m – denní průtoky					n – denní průtoky

Qmd 30		-	       13,99  m3 s -1	           QN1	           -	       39,60 m3 s -1

Qmd60             -                   6,711  m3 s -1                          QN2		-	       57,10 m3 s -1

Qmd90		-	        5,365  m3 s -1                          QN5		-	       83,20 m3 s -1

Qmd120           -                   4,686 m3 s -1                           QN10		-	     105,20 m3 s -1

Qmd150           -                   4,509 m3 s -1                           QN20		-	     129,30 m3 s -1

Qmd180	-	        4,342 m3 s -1	           QN50		-	     164,40 m3 s -1

Qmd210           -                   4,029 m3 s -1                           QN100       	-	     192,00 m3 s -1

Qmd240           -                   3,142 m3 s -1

Qmd270	-	        2,328 m3 s -1

Qmd300           -                   2,098 m3 s -1

Qmd330           -                   1,618 m3 s -1

Qmd355	-	         1,618 m3 s -1

Qmd364	-	         0,929 m3 s -1

Výškový systém :   Balt po vyrovnání (Bpv), převzatý ze zaměření fy Drutis (1992)

B.7    Technické a právnické podklady :

B.9.a   Mapové podklady

-  měřický elaborát stávajícího stavu OGIS, 12/2011,

- mapa katastru s čísly parcel

B.9.b   Dokumentace

Manipulační a provozní řád pro pevný jez a MVE na řece Jihlavě km 41,535 společnosti LANATEX a.s. Ivančice.  Vypracovaný Ing. Richardem Ježkem, Meluzínova 23 615 00 Brno dne 14. prosince 1994 a schválený referátem ŽP OKÚ Brno – venkov dne 22.ledna 1996 pod č.j. 105/96 – Vt.

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby „Rybochov Ivančice“ ( Ing. Vrba, 11/2013)

C.     Pokyny pro manipulaci s vodou

C.1.   Přístup k nádrži :

Přístup k rybochovnému zařízení a k odpadnímu náhonu je možný buď vjezdovou bránou z místní komunikace nebo z areálu Lanatexu, a to vždy pod dohledem pracovníků vlastníka díla ( tím je Moravský rybářský svaz, o. s., místní organizace Nová Ves u Oslavan, 664 91 Nová Ves u Oslavan )

C.2.  Osoby pověřené manipulací :

Manipulaci bude provádět dle schváleného manipulačního řádu  provozovatel MVE

C.3.  Manipulace s vodou :

- Manipulaci s napouštěním jednotlivých nádrží bude provádět pověřená osoba vlastníka díla – tedy Moravského rybářského svazu, o.s. Manipulace s vodou na pozemku rybochovu nemá vliv na průtok maximálního množství vody, nádrže jsou průtočné.

D.   Zásadní pokyny pro manipulaci s vodou při začlenění vodního

díla do vodohospodářské soustavy.

Řeka Jihlava je zapojena do „ Hlásné a povodňové služby“, pevný jez však nikoli. Stupně povodňové aktivity:

I. stupeň        BDĚLOSTI                        při průtoku                   30 m3 s -1

II. stupeň       POHOTOVOSTI                     „                             60 m3 s -1

III. stupeň     OHROŽENÍ                             „                             99 m3 s -1

Za zvýšených průtoků, po vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity, při odchodu ledů (pokud budou), při havarijním zhoršení kvality a jiných mimořádných okolností,  řídí se obsluha jezu na MVE pokyny:

- Povodňová komise správního obvodu obce s rozšířenou působností Ivančice

- Vodohospodářského dispečinku Povodí Moravy a.s. Brno

- Správce vodoteče PM, dílčí provoz Náměšť, n. O.

E.   Pokyny pro manipulaci s vodou při mimořádných událostech

a provádění bezpečnostních opatření  se zřetelem na :

Za mimořádné krizové situace se zejména považuje

- katastrofální povodně a živelné pohromy

- ekologické katastrofy

- ohrožení životů nebo bezpečnosti vodního díla

- havárie objektů a zařízení

- havarijní ohrožení jakosti vody

E.1.  Katastrofální a živelné pohromy :

V případě katastrofální povodně budou uvedeni do pohotovosti uživatelé a majitelé vodního díla – náhonů, MVE i rybochovného zařízení. Jejich činnosti bude koordinována s příslušnou Povodňovou komisí. Při výskytu jiných živelných pohrom způsobujících změnu jakosti vody bude činnost řízena vodohospodářským orgánem.

E.2.  Mimořádné okolnosti nepředvídané tímto manipulačním řádem :

V případě nepředvídaných mimořádných okolností rozhoduje:

- Pokud nehrozí nebezpečí z prodlení, obsluha vodního díla se souhlasem vodohospodářského orgánu odboru životního prostředí Městského úřadu Ivančice.

- Pokud by hrozilo nebezpečí z prodlení rozhoduje přímo obsluha tak, aby podle svých možností zabránila hrozícímu nebezpečí, nebo omezila nebezpečí na nejmenší míru.

O provedených opatřeních neprodleně informuje odbor životního prostředí Městského úřadu Ivančice.

E.3.  Havarijní zhoršení jakosti vody :

- V případě zjištění havarijního zhoršení jakosti vody, jež se může projevit závadným zbarvením nebo zápachem, je obsluha povinna neprodleně uvědomit:

- Povodí Moravy, a.s. vodohospodářský dispečink Brno, Dřevařská 11, 601 75 Brno tel. 549241688, 541211737, kde je nepřetržitá služba.

- Další potřebná hlášení včetně Městského úřadu Ivančice podá podle okolnosti a povahy ohlášené skutečnosti vodohospodářský dispečink Povodí Moravy.

- Technicko – bezpečnostní dohled, pozorování a měření

- Správce bude provádět pravidelně kontroly vodního díla 1x za 3 měsíce a dále po průchodu velkých vod.

- Revizi (ověření)  tohoto manipulačního řádu po uplynutí 2 let od zahájení provozu podle tohoto manipulačního řádu

G.  Důležité adresy a kontakty :

- Povodí Moravy s.p.

Dřevařská 11, 601 75  BRNO

Tel. 541 637 111

Fax.  541 211 403

- Povodí Moravy s.p. závod Dyje

Dřevařská 11, 601 75  BRNO

Tel. 541 211 826

Fax.  541 211 404

sekretariátZD@povodi.cz

- Povodí Moravy s.p. závod Dyje

provoz Náměšť nad Oslavou

Třebíčská 188, 6  Náměšť nad Oslavou

Tel.

Fax.

sekretariátZD@povodi.cz

- Vodohospodářský dispečink

Povodí Moravy s.p.

Dřevařská 11, 601 75  BRNO

Vedoucí : tel. 549 241 688

Stálá služba : 541 211 737

Fax.  541 637 313

dispečink@pmo.cz

- Město Ivančice – obec s rozšířenou působností

Palackého nám. 6,

Starosta MUDr. Vojtěch Adam

Tel. 546 419 414

Fax.

Mob. 606 715 461

adam@muiv.cz

- Hasičský záchranný sbor České republiky

Tel. 150

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Jeřábkova 4, 602 00  BRNO

Tel.  545 211 221

Fax.  545 243 264

sekretariát@khsbrno.cz

info@khsbrno.cz

- Policie České republiky

Tel. 158

- Zdravotní záchranná služba

Tel. 155

- Služby integrované záchranné služby

Tel. 112

- Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj

Palackého 174, 612 38  BRNO

Tel. 541 594 472

Fax. 547 212 451

Inspektorát Brno

Palackého 174, 612 38  BRNO

Tel. 541 594 461

Fax. 547 211 374

knap.brno.kvsb@svscv.cz

- Městská policie Ivančice

Palackého nám. 12,  Ivančice

- Jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Ivančice

H.   Zásady při spolupráci mezi souvisejícími VD

Jak již bylo uvedeno je tok  Jihlava zapojen do „ Hlásné a povodňové služby“.

Stupně povodňové aktivity:

I. stupeň        BDĚLOSTI                        při průtoku                   30 m3 s -1

II. stupeň       POHOTOVOSTI                     „                             60 m3 s -1

III. stupeň     OHROŽENÍ                             „                             99 m3 s -1

Za zvýšených průtoků, po vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity, při odchodu ledů / pokud budou/, při havarijním zhoršení kvality a jiných mimořádných okolností,  řídí se obsluha MVE pokyny:

- Povodňová komise správního obvodu obce s rozšířenou působností Ivančice

- Vodohospodářského dispečinku Povodí Moravy a.s. Brno

- Správce vodoteče PM, dílčí provoz Náměšť, n. O.

Pozn. Důležitým faktorem ovlivňující průtoky Jihlavy v tomto profilu je vodní dílo Dalešice s Mohelnem s odběry JEDu, je to patrné jak z velkých vod  (dříve QN 100 = 340 m3 s -1, Qmd 355  = 0,95 a  Qmd 364 = 0,48 m3 s -1).

- Závěrečné ustanovení

Do provozního řádu  (viz. TNV 75 2920 – Provozní řády vodních děl) , je nutné zařadit otázky, uvedené v kapitole C .

Vlastník (správce), či jím pověřený pracovník, musí zajistit řádné provádění manipulace podle tohoto manipulačního řádu a údržbu  značek podle kap. F.

Povinnosti správce vodního díla je jeho účelné využívání a řádné zajišťování provozu a údržby všech zařízení. Z hlediska funkce vodního díla je třeba provádět pravidelné revize objektu a zajistit jeho opravy.

Správce  vodního díla dohlíží na řádné dodržování manipulačního řádu.

Kontrola manipulačního řádu přísluší vodohospodářskému orgánu Městského úřadu Ivančice, odboru ŽP.

Správa vodního díla je povinna provádět rozbory a prověřování manipulací na vodním díle (zvláště za povodní, v období mimořádného sucha) a na jejich základě navrhovat změny k odstranění nedostatků manipulačního řádu a příslušnému vodohospodářskému orgánu.

V případě, že se mění požadavky na vodní dílo, kterým manipulační řád nevyhovuje, musí správa vodního díla zajistit v čas návrh nového manipulačního řádu a předložit ho vodohospodářskému orgánu ke schválení.

Manipulační řád nabývá platnosti dnem schválení vodohospodářským orgánem Městského úřadu Ivančice.

- Přílohy k manipulačnímu řádu :

- Provozní řád Jez a odběrný objekt pro MVE Alexovice ( Ivančice )

- Povolení k nakládání s vodami pro MRS, o.s., m.o. Nová Ves u Oslavan

- Dokumentace skutečného provedení stavby Rybochov Ivančice