Indexy lomu jednotlivých prostředí jsou n1 = 1,000, n2 = 1,376, n3 = 1,336, poloměry křivosti lámavých ploch jsou r1 = 7,7 mm, r2 = 6,8 mm, vzdálenost ploch je d1 = 0,5 mm.

- Vypočtěte vzdálenost x(F) předmětového ohniska F soustavy od vrcholu lámavé plochy 1 a vzdálenost x‘(F‘) obrazového ohniska F’ soustavy od vrcholu lámavé plochy 2. Ohniska zakreslete do obrázku nahoře.

- Vypočtěte vrcholovou lámavost S’ soustavy vzhledem k lámavé ploše 2.

- Vypočtěte příslušné ohniskové vzdálenosti f a f’ optické soustavy a celkovou optickou mohutnost 'c soustavy v dioptriích.

- Vypočtěte vzdálenost x(H) předmětového hlavního bodu H od vrcholu lámavé plochy 1 a vzdálenost x‘(H‘) obrazového hlavního bodu H‘ od vrcholu lámavé plochy 2. Hlavní body zakreslete do obrázku.

- Vypočtěte vzdálenost x(N) předmětového uzlového bodu N od vrcholu lámavé plochy 1 a vzdálenost x‘(N‘) obrazového uzlového bodu N‘ od vrcholu lámavé plochy 2. Uzlové body zakreslete do obrázku.

- Vypočtěte optické mohutnosti '1, '2 obou lámavých ploch v dioptriích, pomocí Gullstrandovy rovnice vypočtěte celkovou optickou mohutnost 'c soustavy a porovnejte ji s hodnotou vypočtenou v bodě c).

- Z optické mohutnosti '1 určete vlastní zvětšení ’ a s jeho pomocí přepočtěte celkovou optickou mohutnost 'c soustavy na její vrcholovou lámavost S’ vzhledem k lámavé ploše 2. Výsledek porovnejte s bodem b).

x'(F') =

x(F) =

S’ =

f' =

f =

'c =

x'(H') =

x(H) =

x'(N') =

x(N) =

'1 =

'2 =

'c =

(pomocí Gullstr. rovnice!)

’ =

S’ =

(pomocí vlastního zvětšení!)

| plocha č. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n' |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |
| r |  |  |  |  |  |  |
| d |  |  |  |  |  |  |
| x |  |  |  |  |  |  |
| n/x |  |  |  |  |  |  |
| = (n'-n)/r |  |  |  |  |  |  |
| n'/x' |  |  |  |  |  |  |
| x' |  |  |  |  |  |  |
| x'-d |  |  |  |  |  |  |
| x'/(x'-d) |  |  |  |  |  |  |