Praktické cvičení č.8          datum____________    jméno___________________

Téma praktika:

Seznámit se s příklady aplikace elektrochemických metod v laboratorní medicíně

Přístroje a pomůcky:

Průtokové konduktometry

pHmetr (CYBERSCAN pH510)

ISE modul analyzátoru MODULAR

Elektroforetická aparatura BioRad

Zdroj stejnosměrného elektrického proudu (3000Xi)

Elektroforetický vana

Kalibrační pufry pH 7 a pH 9

Koncentrátor Vivaspin 2

Centrifuga HETTICH

Barbiturátový pufr 0,075M, pH 8,6

1,2% roztok agarózy

Fixační roztok (1,2% kys.pikrová 5dílů, konc. kys. octová 1díl)

Barvící roztok

Odbarvovací roztok

Úkoly:

- kontrola vodivosti upravené vody používané   pro analytické účely v laboratoři

- změření pH pufru pro elektroforézu v agarózovém gelu

- zahuštění moči centrifugací za použití koncentrátoru VIVASPIN 2 (Sartorius)

- provedení elektroforetického dělení bílkovin krevního séra v agarózovém gelu (makro provedení na skleněné desce)

- konstrukce a funkce jednotlivých částí ISE modulu MODULAR, ISE check

- kontrola vodivosti upravené vody používané  pro analytické účely v laboratoři

  - zaznamenat na začátku a na konci praktika hodnotu vodivosti upravené vody

|  | vstup (uS) |
| --- | --- |
| Začátek cvičení |  |
| Konec cvičení |  |

- změření pH pufru pro elektroforézu v agarózovém gelu pomocí pH metru

Seznámit se se standardním operačním postupem (SOP)

pH-metru CYBERSCAN pH510

  - Provést kalibraci

  - Změřit pH pufru podle pracovního postupu

Naměřená hodnota pH:_________________

- zahuštění moči centrifugací za použití koncentrátoru VIVASPIN 2 (Sartorius)

  - seznámit se SOP – výtah z dokumentu Zahušťování moči, likvoru a jiného biologického materiálu.

  - Provést zahuštění dvou vzorků moče podle pracovního postupu.

- provedení elektroforetického dělení bílkovin krevního séra v agarózovém gelu (makro provedení na skleněné desce)

  - seznámit se se SOP – výtah z dokumentu  Elektroforéza séra na agaróze

  - provést elektroforetické dělení bílkovin krevního séra, nezahuštěné  a zahuštěné moče podle pracovního postupu

- konstrukce a funkce jednotlivých částí ISE modulu MODULAR, ISE check

  - seznámit se s konstrukcí a funkcí jednotlivých částí ISE modulu

provést ISE check