# Praktické cvičení č.                           datum________________  jméno__________________

Okruhy k nastudování a dotazy:

- Na jakém principu nejčastěji imunoanalyzátory pracují?

- Vyjmenujte skupiny analytů, které se běžně stanovují na automatických imunochemických analyzátorech či modulech:

- Na imunoanalyzátorech popsaných v protokolu se využívají dva typy separace. Které to jsou?

- Součástí praktika je prohlídka močového analyzátoru. Na jakém principu nejčastěji pracuje přístroj na chemickou analýzu moče? Krátce uveďte také jeden z automatizovaných principů na morfologické vyšetření moče.

Téma praktika:

## Seznámit se s konstrukcí a funkcí imunochemických analyzátorů

Přístroje a pomůcky:

Architect  i2000SR a Architect Plus i1000SR (Abbott)

Cobas e411, Cobas 8000 modul e801(Roche Diagnostic)

Immulite 2000 (Siemens)

Úkoly:

- Na přístroji Architect:

Proveďte kalibraci vzorkové jehly:

Systém – Maintenance – As needed – Sample pipetor Calibration –Perform – OK –Proseed – dále postupujte dle návodu na obrazovce.

- Na přístroji Cobas e 411 (Elecsys) a Cobas 8000 modul e801:

a) Uveďte, jaká verze přístroje Cobas e 411 (Elecsys) je v laboratoři:

b) V jakém poměru jsou špičky a kyvety na palubě tohoto přístroje:

c) Na modulu e801 – proveďte automatické vložení reagencie

- Na přístroji Architect Plus i1000SR:

a) Změřte jeden vzorek dle momentálně ordinovaného požadavku a zapište výsledek:

b) Z obrazovky Zásoby vypište počet zbývajících RV a zbývající množství roztoku Trigger:

- Immulite 2000 (Siemens):

Pro provedení úkolů musí být přístroj ve stavu Run nebo Pause ( nápis svítí – v pravé části obrazovky):

a) Zapište stav jedné reagencie:

Hlavní reagencie: Reagents – zvolit reagencii – pro zbytek informací poklepat na čtverec

Šarže:               expirace:                      poslední kalibrace:                počet stanovení:

Kuličky: Beads – zvolit reagencii – pro zbytek informací poklepat na čtverec

Šarže:               expirace:                      poslední kalibrace:                počet stanovení:

b) Vytiskněte kontroly pro určitou šarži, hladinu a období:

c) Prohlídka reagencii – hlavních i nádobek s kuličkami

- Prohlídka dalších imunoanalyzátorů v laboratoři – uveďte, které přístroje jste viděli:

- Prohlídka močového analyzátoru