# Praktické cvičení č.                      datum________________  jméno__________________

Téma praktika:

## Imunochemické metody – stanovení reprodukčních hormonů a hormonů štítné žlázy,

## ROC analýza pro tumormarkery

Okruhy k nastudování a dotazy:

- Přečtěte si protokol a zopakujte si princip metodiky používané na imunochemickém modulu přístroje Architect.

- Jak je využíváno stanovení estradiolu?

- Při hypertyreóze bude TSH snížené nebo zvýšené (a fT4?)?

- K čemu slouží ROC analýza?

Přístroje a pomůcky:

Architect  i2000SR (Abbott)

Cobas 8000  - modul e 801 (Roche Diagnostic)

Úkoly:

- Na přístroji Architect:

  - Proveďte analýzu estradiolu u jednoho vzorku a okomentujte výsledek

  - V LIS vyhledejte a okomentujte další dvě pacientky s tímto parametrem

- Na přístroji cobas 8000 modul e801:

a) Změřte hladiny hormonů TSH, fT4 a fT3

b) Uveďte princip modulu e801 – v krátkosti

c) Dle referenčních mezí nalezených v LIS vyhodnoťte výsledky

d) V LIS vyhledejte a okomentujte další dva pacienty s těmito parametry

- Z přiložených dat zpracujte ROC křivku pro CA 125 v programu MedCalc:

Zdraví: [kU/l]                                              Nemocní: [kU/l]

18                                                                    55

29                                                                    74

34                                                                    94

18                                                                    79

37                                                                  111

22                                                                  126

35                                                                    42

9                                                                    92

33                                                                    81

8                                                                  116

26                                                                     49

22                                                                     98

16                                                                     34

7                                                                     44

15                                                                      88

ROC křivka (operativní charakteristika testu) slouží k posouzení funkce testu – toho, jak test umožňuje rozlišit nemocné od zdravých. Čím strměji probíhá křivka v počáteční oblasti, tím je lepší rozlišení mezi nemocnými a zdravými. Záleží i na oblasti pod křivkou, čím je větší tato plocha, tím je reakce citlivější a specifičtější.

Diagnostická senzitivita (citlivost) – udává procento správně pozitivních výsledků ze souboru zdravých osob. Čím vyšší je senzitivita, tím méně je falešně negativních výsledků. Udává se jako zlomek jedné nebo v procentech.

Diagnostická specifita – udává procento správně negativních výsledků ze souboru zdravých osob. Čím vyšší je specifita, tím méně je falešně pozitivních výsledků. Udává se jako zlomek jedné nebo v procentech.

Funkcí specifity a senzitivity je Yodenův index - ukazatel diagnostické správnosti. Bodu, ve kterém dosahuje nejvyšší hodnoty, odpovídá kritérium (hranice rozlišující zdravé od nemocných) a příslušná senzitivita a specifita.

Postup:

- V programu MedCalc – Data:

- Do prvního sloupečku pod název CA 125 vložte data zdravých a pod to data nemocných

- Do druhého sloupečku pod název Stav  ke zdravým napište nulu a k nemocným 1

- Běžte do Statistics – ROC curves –ROC curve analysis – do Variable vyberte CA 125, do Classification variable vyberte Stav - OK

Uveďte specificitu a senzitivitu  pro nejvyšší Yodenův index. Dále porovnejte kriterium s cut off hodnotou používanou v laboratoři:

......................................................................................................................................................