Elektrokardiografie (EKG)

# Provedení:

- Místa pro přiložení končetinových elektrod mírně otřeme mokrou houbičkou a následně přiložíme elektrody podle schématu:

Končetinové svody:	červená elektroda: 	zápěstí pravé ruky

žlutá elektroda:		levé zápěstí

zelená:			bérec levé nohy

černá:			pravý bérec

Elektrody pro hrudní svody jsou na jedno použití s již nachystanou vrstvou gelu.

Hrudní svody:		V1			4. mezižebří vpravo od sterna

V2			4. mezižebří vlevo od sterna

V4			5. mezižebří v medioklavikulární čáře

V3 			uprostřed mezi	 V2 a V4

V5			ve výši V4 v levé přední axilární čáře

V6			ve výši V4 v levé střední axilární čáře

2. Snímací elektrody spojíme kabely (končetinové dle barvy označení, hrudní dle číselné řady od V1-V6).

# Obsluha PC:

Na ploše ve čtverci aktuálních programů vybereme ikonu ekgSEIVA. Po spojení PC a zesilovače vybereme v přednastavené roletce 2.ikonu – nový pacient. Vypíšeme přezdívku či zkratku jména vyšetřované osoby a dvakrát odklikneme „beru na vědomí“. Tím se dostaneme do nahrávacího programu. Zkontrolujeme, zda je vyšetřovaná osoba správně připojena, zajistíme její klid na lůžku a stiskneme F4 (srdce). Nastartujeme tak nahrávání, které se automaticky po chvíli končí (pokud ne, po 3 oběhnutích obrazovky monitoru, záznam zastavíme klikem na tlačítko STOP, které se objeví v menu. Stiskem F6 (ikona tiskárny) vyšleme požadavek na tisk záznamu.

##### Hodnocení EKG:

1.rytmus:je odstup intervalů mezi dvěma kmity R stejný?   Ano       ne

pokud ano, pak je rytmus ……………………………………………..

Odkud rytmus vychází:nachází se před každým komplexem QRS vlna P?   Ano       ne

pokud ano, pak je rytmus ……………………………………………..

2. frekvence:  určená počítačem :…………………………………………………………….

vypočítaná z rychlosti posunu záznamu (25mm/s)……………………………

vypočítaná pomocí EKG pravítka………………………………………………

3.doba trvání: RR intervalu…………………………………

PQ intervalu……………………………….

QRS komplexu …………………………….

QT intervalu…………………………………

Zájmová úloha: určíme Sokolowův index (součet velikosti kmitu S ve V1 nebo V2 + kmitu R ve V5:………………………………………………………………………………………….

(> 35 mm – jedná se o hypertrofii levé komory)

Určení srdečního vektoru (elektrické osy srdeční): použijte předtištěný Einthovenův trojúhelník – dostanete v praktiku

Závěr:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Ergometrie

Sledování změn tepové frekvence a ventilace při definované tělesné zátěži se užívá ke stanovení funkční zdatnosti srdečně-cévní soustavy. Osoby s vyšší funkční schopností srdce dokáží vykonávat větší práci při menším zvýšení tepové frekvence ve srovnání s osobami méně trénovanými. Také tepová frekvence trénovaných osob se po skončení práce rychleji vrací na původní hodnotu. Abychom mohli dané parametry objektivně posoudit, užíváme ergometru (bicykl či běhátko).

# Provedení:

Pokusnou osobu nachystáme pro snímání EKG, seznámíme ji s protokolem zátěže a kontinuálně začneme zaznamenávat průběh vyšetření.

Protokol zátěže pro bicyklový ergometr: klid, bez zátěže, 1 min; zahřívací fáze – 20W, 1  min;  stupňovaná zátěž 1 – 2 – 3 W/kg, na každém stupni zátěže setrvá pokusná osoba 3 minuty; uklidňovací fáze – 20W, 1 min;  zotavovací fáze – bez zátěže, klid, 9 min.

Ukončíme záznam, z jednotlivých fází odečteme hodnoty tepové frekvence a vepíšeme do tabulky.

Upozornění:

Pokud pokusná osoba dosáhne při některém z výše uvedených stupňů zátěže tepové frekvence 170 tepů/min, zátěžový test ukončíme!

Tabulka pro záznam tepové frekvence v jednotlivých fázích protokolu zátěže

| osoba | klid | 20W | 1W/kg | 2W/kg | 3W/kg | 20W | 3.min | 6.min | 9.min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Stanovení indexu W 170:

Vztah mezi zátěží, vyjádřenou ve W/kg a tepovou frekvencí je lineární. Naměřenými hodnotami tepových frekvencí proložíme přímku a odečteme hodnotu zátěže, která odpovídá zátěži 170 tepů/minutu. Tato hodnota se označuje W170

| 180-189 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 170-179 |  |  |  |  |
| 160-169 |  |  |  |  |
| 150-159 |  |  |  |  |
| 140-149 |  |  |  |  |
| 130-139- |  |  |  |  |
| 120-129 |  |  |  |  |
| 110-119 |  |  |  |  |
| 100-109 |  |  |  |  |
| 90-99 |  |  |  |  |
| 80-89 |  |  |  |  |
| 70-79 |  |  |  |  |
| 60-69 |  |  |  |  |

Tepová frekvence klid                      1W/kg                      2W/kg                   3W/kg                     4W/kg

Rychlost návratu zátěžové tepové frekvence k výchozí hodnotě

TF

| 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3W/kg	  20W // 1.        2.      3.       4.       5.       6.      7.        8 .      9.  min po zátěži

Závěr: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………