# Praktické cvičení č.                           datum________________  jméno__________________

Okruhy k nastudování a dotazy:

- Na jakém principu nejčastěji imunoanalyzátory pracují?

- Vyjmenujte skupiny analytů, které se běžně stanovují na automatických imunochemických analyzátorech či modulech:

- Na většině imunoanalyzátorů popsaných v protokolu se využívá separace. Popište ji, prosím.

- Součástí praktika je prohlídka močového analyzátoru. Na jakém principu nejčastěji pracuje přístroj na chemickou analýzu moče? Krátce uveďte také jeden z automatizovaných principů na morfologické vyšetření moče.

Téma praktika:

## Seznámit se s konstrukcí a funkcí imunochemických analyzátorů

Přístroje a pomůcky:

Architect  i2000SR a Architect Plus i1000SR (Abbott)

Cobas 8000 modul e801(Roche Diagnostic)

a další

Úkoly:

- Na přístroji Architect:

Proveďte kalibraci vzorkové jehly:

Systém – Maintenance – As needed – Sample pipetor Calibration – Perform – OK – Proseed – dále postupujte dle návodu na obrazovce.

- Na přístroji Cobas 8000 modul e801:

a) Jaký způsob míchání modul využívá?

c) Na modulu e801 – proveďte automatické vložení reagencie

- Na přístroji Architect Plus i1000SR:

a) Změřte jeden vzorek dle momentálně ordinovaného požadavku a zapište výsledek:

b) Z obrazovky Zásoby vypište počet zbývajících RV a zbývající množství roztoku Trigger:

- Access 2 (Beckman):

a) Zapište stav dvou reagencií, které sena přístroji používají:

b) Prohlédněte IKK z posledního dne, kdy se prováděly a výsledky zapište:

- Kryptor Compact Plus (Brahms; přístroj-Thermo):

a)Proveďte denní údržbu:

- Uveďte, který další přístroj využívající imunoanalýzu jste viděli:

- Prohlídka močového analyzátoru