Praktické cvičení č.4         datum____________    jméno___________________

Okruhy a otázky k nastudování:

- Přečtěte si protokol, nastudujte příslušné přednášky a pokuste se zodpovědět co nejvíce otázek z okruhů k nastudování.

- Jaké jsou hlavní součásti fotometru? Vyjmenujte a zkuste popsat jejich funkce.

- Kolik reagencií je standardně použito na jednu metodu? Za jakým účelem se do reakce přidávají, co způsobují?

- Jaké jsou způsoby vyhodnocování kontrol?

Téma praktika:

Seznámení se s konstrukcí a funkcí automatického biochemického analyzátoru

Přístroje a pomůcky:

Automatický biochemický analyzátor cobas 8000

Úkoly:

- Poznat a umět popsat konstrukci a funkci hlavních funkčních částí analyzátorů

- demonstrace hlavních funkčních částí analyzátorů

- označení hlavních funkčních částí analyzátoru na obrázku

Základní ovládání analyzátoru prostřednictvím dotykové obrazovky

| WORKPLACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| test selection | data review | calib review |

| REAGENT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| CALIBRATION | test | blank | 2 point | full |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| CALIBRATION |  |  |
| --- | --- | --- |
| STATUS | CALIBRATORS | INSTALL |

| QUALITY CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Individual |  |  | Target |  |  |  |  |
|  | Test | Control | Mean | SD | N | Mean | Result |
| Chart |  |  |  |  |  |  |  |

UTILITY/ MAINTENANCE

| Maintenance Item (kontrolní a údržbové funkce) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reset |  | a) |
| Rack Reset |  |  |
| Photometer Check |  | b) |
| Cell Blank Measurement |  | c) |
| Incubation Water Exchange |  |  |
| Air Purge |  | d) |
| Reagent Prime |  |  |
| Manual Cleaning |  |  |
| Change Reaction Cell |  |  |
| Mechanism Check |  | e) |
| Change Fotometer Lamp |  |  |
| Sample Probe Wash |  |  |
| Reagent Probe Wash |  |  |
| Bead Mixer Rinse |  |  |

- Reset

vyvolat program

Sledovat činnost analyzátoru a popsat proces.

b) Photometer Check (ověřuje intenzitu světelného zdroje a odezvu detektoru)

photometer check

select

execute

Vyhodnotit test.

c) Cell Blank (proměřuje hodnotu absorbance každé kyvety naplněné vodou při všech vlnových délkách)

Cell Blank

Select

Execute

Vyhodnotit test.

d) Mechanism Check (prověřuje funkci a pohyblivost jednotlivých částí)

mechanism check

select

number        (počet cyklů)

execute

Popsat procesy při testu

Další poznámky: