# Praktické cvičení č.                          datum________________  jméno__________________

Letní semestr

Téma praktika:

Instalace End - Point metody na automatickém biochemickém analyzátoru; kalibrace

Okruhy k nastudování a dotazy:

- Přečtěte si protokol a v přednášce z minulého semestru si zopakujte, které základní parametry jsou potřeba při zadávání metody.

- Při kalibraci glukózy se používá kalibrace lineární nebo nelineární?

- Jaké je referenční rozmezí pro stanovení glukózy v séru?

Přístroje a pomůcky:

Automatický biochemický analyzátor cobas 8000

Souprava GLUC2, Roche

Kalibrátor (Calibrator for automated systems - Roche), kontrolní materiál

(PC CC1,PC CC2 – Roche), kontrolní materiál s uvedenou návazností na referenční metodu (např. dodává firma SEKK)

Část I.

Úkoly:

- Seznámit se s principem End-Point měření, příbalovým letákem diagnostické soupravy GLUC2.

- Seznámit se s parametry metod „Application Parameters“ biochemického analyzátoru cobas 8000, vysvětlit si význam jednotlivých programovatelných položek a prostudovat příbalový leták.

3)  Připravit pracovní roztok dle informací výrobce diagnostické soupravy.

Část II.

Úkoly:

- Nainstalovat metodu „glukóza v séru“ do  biochemickém analyzátoru.

- Připravit si z mrazicího boxu předem nachystané kalibrační a kontrolní materiály. Lyofilizované materiály je nutno předem rozpustit dle informací v příbalových letácích (dodává výrobce), rozpipetovat do označených zkumavek typu eppendorf a zamrazit na -20 ºC. Materiál ve zkumavkách se rozpustí při laboratorní teplotě, důkladně se obsah zkumavky promíchá a přepipetuje do označeného vzorkového kepu analyzátoru cobas 8000.

- Provést kalibraci metody „glukóza v séru“ a zkontrolovat ji materiálem PC CC1 a PC CC2 (chyba by měla být v rozmezí ± 6 %, tzn. 2/3 nejistoty metody  Glukóza uvedené v systému externího hodnocení kvality).

Závěr:__________________________________________________________________________________________________________________________________________