Katedra laboratorních metod 				Bakalářské studium – zdravotní laborant

LF MU							Klinická biochemie – cvičení

# Praktické cvičení č.     	datum:__________ jméno:______________________

Téma praktika:

Biochemické a cytomorfologické vyšetření mozkomíšního moku

Přístroje a pomůcky:

Automatický biochemický analyzátor

Vzorky likvoru

Úkoly:

- Rozdělte vzorek likvoru č.1 a č.2 na alikvoty pro biochemické vyšetření a alikvoty pro cytologické vyšetření.Alikvot pro biochemické vyšetření centrifugujte při 2500 otáčkách po dobu 5 minut:

- Proveďte  makroskopický popis vzhledu před centrifugací a po centrifugaci s využitím komentářů používaných na OKB:

Likvor 1:

Likvor 2:

- Proveďte semikvantitativní stanovení koncentrace hemoglobinu pomocí proužku HEMOPHAN:

Likvor 1:

Likvor 2:

- Na biochemickém analyzátoru proveďte základní biochemické vyšetření likvidu – stanovení

glukosy, CB a laktátu. Výsledky včetně jednotek zapište:

|  | glukosa | CB | laktát |
| --- | --- | --- | --- |
| Likvor 1: |  |  |  |
| Likvor 2: |  |  |  |

Normální hodnoty: CB       –   0,15 – 0,40 g/l

Laktát  –  1,2 – 2,1 mmol/l

glukosa – 2,5 – 4,0 mmol/l

5)  Kvantitativní cytologie – seznámení a demonstrace

Připraví se dva preparáty – nativní a barvený. Zatím co počítáme buňky v nativním preparátu, v druhém dochází k cytolýze erytrocytů a obarvení jaderných buněk. Optimální doba barvení je 5-15 minut. Po delší době může dojít k přebarvení buněk a je pak lépe připravit preparát nový.

Počítání elementů ve Fuchs-Rosenthalově komůrce:

Dle níže uvedeného postupu naplnit komůrku a prohlížet a počítat v mikroskopu za použití objektivu 20 (event. 40). Počítat ve všech , tj. 16 x 16 = 256 čtverečcích.

Při velkém množství buněk, lze počítat jen v části komůrky a příslušně vynásobit.

- celkový počet buněk se počítá v nativním likvoru:

20 ul nativního, promíchaného likvoru se napipetuje do komůrky , vloží do mikroskopu a spočítá se.

b)  počet jaderných elementů se získá po obarvení a rozpadu erytrocytů vlivem kyselé

methylvioleti.

50 ul promíchaného likvoru  napipetovat na hodinové sklo  +  5 ul neředěné barvy (methylvioleť)

Promíchat a napipetovat  20 ul nabarveného likvoru do komůrky a spočítat pouze jaderné buňky.

Odhad procentuálního poměru mezi jadernými buňkami ( mononukleáry a polynukleáry) se  určí až z cytospinového preparátu .

c)  počet erytrocytů :

celkový počet buněk z nativního likvoru  --  celkový počet jaderných buněk z obarveného

likvoru    =     počet erytrocytů

Takto získané výsledky se dělí 3 a vyjadřují počet buněk v 1 ul.

6) Kvalitativní cytologie - seznámení a demonstrace

Zhotovení preparátu na Cytospinu:

- na podložní sklo napsat číslo preparátu tužkou

- vyjmeme rotor z Cytospinu a zatažením za uvolňovací kolíček odjistíme a odejmeme vrchní

průhlednou část rotoru

- do kyvety v připraveném klipu napipetujeme 200 ul moku

- vložit do rotoru, vyvážit jiným klipem

- uzavřít průhledným krytem a zajistit zatlačením na uvolňovací/zajišťovací kolíček

- vložit do Cytospinu, uzavřít, zapnout přístroj a dále :

1.vyvolat příslušný program - zmáčknout LOAD

2.zvolit číslo programu 1

3.potvrdit – ENTER

4.START (Nastavení : 800 otáček,10 minut,low-pomalu).

Cytospin se sám zastaví,otevřít – OPEN/LID – 2x,cytospinový klip vyndat,odstranit filtrační papír ,

komůrku namočit do desinfekčního roztoku.

- sklo se vzorkem  musí být dokonale suché, pak ihned barvit.

Barvení preparátu : setem Diff-Quik (MEDION Diagnostics)

Set obsahuje 3 roztoky,umožňující rychlé obarvení cytologických preparátů se zcela srovnatelným výsledkem jako při klasickém barvení dle Pappenheima.

Roztok I  - fixační (Fast green v metanolu)              zelenomodrý

Roztok II – barvící roztok 1 ( Eosin G v pufru)        červenooranžový

Roztok III – barvicí roztok 2 (Thiazin v pufru)          tmavomodrý

Provedení: • sklíčko s cytologickým sedimentem ponoříme 5 x na 1 vteřinu do roztoku I.Přebytek

barvy lehce oklepeme do buničité vaty a ze zadní stěny otřeme.

•  sklíčko ponoříme 5 x na 1 vteřinu do roztoku II a přebytek barvy odstraníme stejným

způsobem.

•  sklíčko ponoříme 4-5 x  (dle potřeby) na 1 vteřinu do roztoku III a ihned opláchneme

destilovanou vodou. (Nutno používat destilovanou vodu dobré kvality – od Moduláru.)

Hodnocení:  jádra buněk modrá, cytoplazma šedo-modrá             - mononukleáry

jádra buněk granulovaná modrá, cytoplazma růžová  - polynukleáry

červené buňky s projasněním                                    - erytrocyty

# Normální rozmezí :          mononukleáry          do   3    /ul

polynukleáry             do   0,3 /ul

erytrocyty                         0    /ul

Výsledky získané v bodě pět a korigované pomocí cytospinu zapište do tabulky:

| Počet/ul | mononukleáry | polynukleáry | erytrocyty |
| --- | --- | --- | --- |
| Likvor 1: |  |  |  |
| Likvor 2: |  |  |  |

- Dle návodu používaného na OKBH proveďte měření spektrofotometrické křivky likvoru. Výsledky včetně spektra zhodnoťte a přiložte k protokolu:

Při spektrofotometrii patologického likvoru lze prokázat krevní pigmenty s absorpčními maximy:

oxyhemoglobin – HbO2         415 nm ( minoritní max.540 a 577nm)

methemoglobin - MetHb       407nm

bilirubin                                 420 a 460 nm (měříme při 455 nm)

Výsledná spektrofotometrická křivka je sumační - maxima nejsou oddělena, ale často jen naznačena. Přítomnost MetHb se projeví posunem abs. maxima Hb ke kratším vlnovým délkám 410 - 408 nm

Hodnocení:

- Průkaz oligoklonálních pásů  při elektroforéze bílkovin likvoru – seznámení s fokuzací,

ukázka elektroforeogramů a jejich hodnocení:

Takto se získají  důležité informace pro podporu klinické diagnózy některých demyelinizačních

onemocnění (hlavně SM) a infekčních chorob CNS.

Použitá metoda : izoelektrická fokuzace na agarózové vrstvě

Izoelektrická fokusace bílkovin se využívá k průkazu oligoklonálních pásů IgG v likvoru. Dělení probíhá v elektrickém poli v gradientu pH podle izoelektrického bodu jednotlivých bílkovin.

OSN-SPrincip:OSN-E::.::x:

Jde o metodu, při které se látky dělí elektroforeticky podle velikosti svého izoelektrického bodu.

Izoelektrický bod je taková oblast pH, kdy má částice celkový náboj nulový a v elektrickém poli se nepohybuje.

Dělení probíhá v gradientu pH (pH nosiče se v průběhu dělení rovnoměrně mění směrem od kyselé k alkalické oblasti). U anody je pH nejnižší a směrem ke katodě roste. Při dělení narazí bílkoviny na pH svého izoelektrického bodu (pI) a dále se již v el. poli nepohybují.

Pro stanovení se nejprve stanoví koncentrace IgG v séru a likvoru, sérum i likvor se naředí na koncentraci 20 mg/l.

Při analýze se vždy nanáší vzorek likvoru a séra vedle sebe.

Výsledek je positivní v případě, že jsou pásy přítomny.

Možnosti přítomnosti pásů:

- Přítomny v likvoru a nejsou v séru  - lokální syntéza imunoglobulinů ve třídě IgG (autoimunitní onemocnění – RS , neuroinfekce  - borelióza)

- V likvoru a séru  jsou ve stejném místě – porušena hematolikvorová bariéra (meningitida)

- Kombinová porucha – více pásu v likvoru než v séru   - těžké poškození CNS, encefalitida

- Přítomnost monoklonálního IgG – 3-4 silné použky v úzkém gradientu pH v séru i likvoru – monoklonální gamapatie