1.1  Stanovení počtu erytrocytů

Potřeby: banička, Hayemův roztok, mikropipety 25 l a 4 975 l, kapátka, podložní sklíčko,  Bürkerova komůrka, krev, emetní miska, čtverečky buničité vaty.

Postup práce:

Striktní zásada pro práci s krví:  pracujeme pouze v gumových rukavicích!

1. Do baničky odměříme velkou žlutě značenou mikropipetou 4950 l Hayemova roztoku.

2. Lahvičku s krví krouživým pohybem zlehka promícháme, otevřeme a postavíme do emetní misky.

3. Na menší, modře značenou pipetu nasadíme špičku. Vnoříme ji do lahvičky s krví a nebereme 25 l krve.

4. Špičku mikropipety s krví zevně otřeme tamponem a zmáčknutím vyprázdníme do baničky s Hayemovým roztokem.

5. Pomalým krouživým pohybem obsah baničky promícháme.

6. Nachystáme si Bürkerovu komůrku a překryjeme ji krycím sklíčkem.

7. Čistým kapátkem kápneme 1 kapku připraveného roztoku z baňky pod krycí sklíčko Bürkerovy komůrky.

9. Vložíme pod mikroskop a začneme odečítat počet erytrocytů v jednotlivých čtvercích podle pravidla: počítáme pouze erytrocyty uvnitř čtverce a ty, které se dotýkají horní a pravé boční strany čtverce a to i z vnější strany (tmavé kroužky). Nezapočítáváme ty elementy, které se dotýkají čtverce na levé a spodní straně - světlé kroužky (viz obr. č. 1.2.). Udávaná chyba tohoto vyšetření při tomto typu určení počtu erytrocytů  je  200 000/l  (l = mm3).

# Obrázek č. 1.2  Bürkerova komůrka a zásady odečtu erytrocytů

1/400 mm2

1/25 mm2

1.2  Stanovení koncentrace hemoglobinu

Potřeby: transformační roztok, odměrný válec, kapátko, podložní sklíčko, trychtýř, mikropipeta 20 l, emetní miska, tampon

Postup práce:

- Zkontrolujeme zapnutí přístroje pro odečet c Hb – Spekolu.

- Vložíme do paměti přístroje faktor pro přepočet absorbance na látkovou koncentraci Hb (1Fe), vynulujeme oproti destilované vodě.

- Do zkumavky žlutě značenou mikropipetou odměříme 5 ml transformačního roztoku. .

- Modrou mikropipetou odměříme 20 l krve  (obdobně dle návodu pro stanovení počtu erytrocytů).

- Obsah mikropipety vyprázdníme do zkumavky s transformačním roztokem, promísíme a čekáme 5 minut na hemolýzu erytrocytů.

- Pomocí kapátka připraveným roztokem naplníme kyvetu pro Spekol. Zasuneme ji do přístroje (kyveta je zde  prosvícena světlem o vlnové délce 540 nm) a na displeji odečítáme výsledek koncentrace Hb (1Fe) v mmol/l, (přepočet g/l = mmol/l x  16.115).

1.3  Stanovení krevní skupiny sklíčkovou metodou

Potřeby: kapátko, podložní sklíčka, standardní séra, emetní miska, tampon

Postup práce:

1. Na podložní sklíčko kápneme jednotlivá krevní séra.

- Na další podložní sklíčko kápneme z lahvičky testovaný vzorek krve.

- Do kapky krve namočíme roh dalšího čistého podložního sklíčka a toto malé množství krve přeneseme do první kapky testovacího séra. Druhý – čistý roh téhož sklíčka opět namočíme do kapky vyšetřované krve a přeneseme do druhého testovacího séra v pořadí. Postup opakujeme i u vzorku třetího testovaného séra. Nikdy bychom neměli zapomenout dobře promíchat vyšetřovanou krev v séru.

- Krev se séry  promícháváme opatrným kolébáním podložního sklíčka na  všechny strany, čímž urychlíme případnou aglutinaci. Výslednou reakci odečítáme, při nejasnostech lze použít i mikroskop. Aglutinace se projeví vytvořením vloček v testovacím séru (viz tabulka č. 1.2).

  - Sedimentace erytrocytů

Potřeby: kapátko, stojan se sedimentačními kapilárami a gumovými kalíšky, vzorky zkoumané krve (plná krev skotu, plná krev koňská, krev lidská a krev koňská, ve kterých byla plazma nahrazena fyziologickým roztokem).

# Postup práce:

- Do každého z gumových kalíšků nalijeme po předchozím jemném promíchání asi 2 ml krve (každý vzorek má svůj vlastní kalíšek).

- Levou rukou uchopíme sedimentační pipetu, která směřuje do středu gumového kalíšku s krví. Gumový váleček zmáčkneme, zmáčknutý nasadíme na horní konec sedimentační pipety a pomalým povolováním stisku válečku tak nasáváme krev do sedimentační pipety až po rysku s označením 0. Po dosažení rysky levou rukou přitiskneme sedimentační pipetu proti středu spodiny gumového kalíšku, odděláme nasávací váleček a polohu pipety zafixujeme (utáhneme šroubem).

- Při správném postupu sloupec krve neklesá.

V časových intervalech odečítáme v milimetrech rychlost sedimentace krevního sloupce erytrocytů

1.5 Osmotická rezistence erytrocytů

Potřeby: kapátko, krev, sada 13 skleněných zkumavek, destilovaná voda a 1 % roztok NaCl, fyziologický roztok NaCl  (0,9%).

Postup práce:

1. Do 12 zkumavek odměříme podle rozpisu (viz tabulka 1.5.1) 1% roztok NaCl a destilovanou vodu, do 13 odměříme 10 ml 0,9% fyziologického roztoku (tabulka 1.5.1)

Tabulka 1.5.1

| NaCl 1% (ml) | 6,3 | 6,0 | 5,7 | 5,4 | 5,1 | 4,8 | 4,5 | 4,2 | 3,9 | 3,6 | 3,3 | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2O (ml) | 3,7 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6,1 | 6,4 | 6,7 | 7,0 |
| % NaCl | 0,63 | 0,60 | 0,57 | 0,54 | 0,51 | 0,48 | 0,45 | 0,42 | 0,39 | 0,36 | 0,33 | 0,30 |

2. Promísíme.

3. Do každé ze zkumavek přidáme 2 kapky krve.

4. Opatrně promísíme.

5. Nejméně po půl hodině stání odečítáme výsledek.