Měření  krevního tlaku

- palpační metodou (Riva Rocci)

# Provedení:

      - Na obnaženou paži vyšetřované osoby ve výši srdce upevníme manžetu tonometru (šíře manžety pro dospělé je 12,5 cm). Současně  vyhmatáme pulz na arterii radialis téže ruky.

      - Balónkem, jehož vypouštěcí ventil je uzavřen, manžetu nafoukneme na tlak 20 - 23 kPa (150 – 170 mmHg). Je-li při tomto tlaku ještě hmatný pulz, zvýšíme tlak v manžetě o dalších 4-5kPa (30–40  mmHg).

      - Při tlaku, kdy není na periferii hmatný tep, můžeme začít s mírným vypouštěním manžety (2-3 mmHg/s).

      - První pulzace, kterou ucítíme na a.radialis při klesání tlaku v manžetě, je známkou počínajícího průtoku krve stlačenou tepnou. Výše tlaku v manžetě je v tomto okamžiku shodná s výškou systolického tlaku.

Měření provedeme u několika osob, hodnoty zapíšeme

| posluchač | systolický TK |
| --- | --- |

Závěr:………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

- auskultační metodou (Korotkov)

# Provedení:

- Na obnaženou paži vyšetřované osoby ve výši srdce upevníme manžetu tonometru   Současně  vyhmatáme puls na arterii radialis téže ruky.

- Balónkem, jehož vypouštěcí ventil je uzavřen, manžetu nafoukneme na tlak 20 - 23 kPa (150 – 170 mmHg). Je-li při tomto tlaku ještě hmatný puls, zvýšíme tlak v manžetě o dalších 4-5kPa (30–40  mmHg).

- V oblasti loketní jámy v místě přechodu svalu m. biceps brachii ve šlachu vyhmatáme a. brachialis. Nad tuto arterii pak  přiložíme fonendoskop.

- Uvolněním vypouštěcího ventilu necháme zvolna unikat vzduch z manžety. Současně sledujeme  na stupnici manometru pomalu klesající hladinu rtuťového sloupce (2-3mmHg/s). První šelesty, které nad tepnou uslyšíme, jsou známkou počínajícího průtoku krve arterií. Prvnímu slyšitelnému šelestu  pak odpovídá v daném okamžiku v manžetě tlak shodný se systolickým krevním tlakem v arterii. Na tonometru odečteme příslušnou hodnotu.

- Pokračujeme-li s  dalším snižováním tlaku v manžetě, slyšitelné šelesty rychle zesilují v důsledku oscilací arteriální stěny. Po dosažení určitého maxima hlasitosti šelesty začnou opět slábnout. Při určitém tlaku se dosud zřetelně slyšitelné šelesty dalším nepatrným snížením tlaku v manžetě stanou téměř neslyšitelnými (náhlá změna hlasitosti ozev v důsledku vymizení oscilací stěny tepny) a při dalším odpuštění vzduchu z manžety rychle zcela zaniknou. V tomto okamžiku odpovídá tlak v manžetě diastolickému tlaku.

Systolický tlak měřený Korotkovovou metodou je vždy o něco vyšší – ve srovnání s metodou palpační, poněvadž sluchem zachytíme první průtok krve o něco dříve než méně citlivým hmatem.

Naměřené hodnoty krevních tlaků zapíšeme do následující tabulky.

| Iniciály posluchače |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mmHg160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Závěr:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Krevní tlak po pracovním zatížení

# Provedení:

1. Po několika minutách klidového sezení změříme pozorované osobě krevní tlak.

2. Manžetu necháme ovinutou kolem paže, ale odpojíme spojovací hadici k tonometru.

3. Vyzveme vyšetřovanou osobu, aby provedla 30 hlubokých dřepů s frekvencí 1 dřep za 1s.

4. Po skončení rychle napojíme tonometr a změříme krevní tlak každou minutu až do návratu ke klidovým hodnotám ( nejméně tedy 2 minuty po skončení práce).

Naměřené hodnoty zaznamenáme do následující tabulky a grafu.

| ###### poloha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Čas (min) |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| mmHg160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Závěr:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Elektrický model aortálního pružníku

Průběh řady fyziologických funkcí i jejich regulaci lze dnes  modelovat. Využíváme různých analogií pro sestavení například mechanických či elektrických obvodů. V dnešní době jednoznačně převažují modely počítačové.

V našem programu, který je instalován na  osobním počítači, je simulace funkce aorty založena na jednoduchém pružníkovém modelu, jehož prapůvodem je analogie elektrického obvodu. Ten vychází z Ohmova zákona. Zjednodušeně řečeno - krevní tlak v aortě (P) je přímo úměrný objemu krve (V), který je ve fázi systoly vyvržen do aorty. Tomuto ději odpovídá rovnice P = ( V – Vo)/ C, kde Vo je objem aorty při nulovém tlaku a C = poddajnost - pružnost (compliance), vyjádřená v ml/mmHg. Rovnice pro změnu tlaku (dP) a změnu objemu (dV) je dP = dV/C.

Výhoda předkládaného počítačového modelu spočívá v možnosti měnit pouze jednu  fyziologickou veličinu (tepový objem, periferní odpor, pružnost aorty). Změnou pouze jedné veličiny vystoupí do popředí v „čisté podobě“ změny krevního tlaku – a to jak systolického, diastolického, pulsového i středního. Tato modelace ale nemá kvalitu biologického pokusu – například na zvířeti, protože výše popsaný model nepracuje se zpětnými vazbami.

Hlavní záznam na obrazovce monitoru zobrazuje průběh aortálního tlaku v mmHg s časovou osou v sekundách, dolní křivka zobrazuje rychlost krevního toku v metrech za sekundu v oblasti ústí semilunární aortální chlopně.

# Provedení:

# Obecné poznámky k práci s počítačovým programem pro simulaci pružníku:

- V základní nabídce - menu 1. a 2. řádku se pohybujeme pomocí šipek klávesnice PC, přičemž aktuálně nastavená nabídka v menu se projasní. Potvrzení výběru  nabídky provádíme stisknutím tlačítka  enter, čímž odstartujeme simulaci průběhu se zvolenými vstupními daty. Pokud chceme zastavit právě probíhající simulaci  -  opět stiskneme enter.

- Projasněním rubriky "změna programu", nám umožní změnu vložených dat. Volba programu "pokračování" (dojde k projasnění nabídky) s následným stisknutím tlačítka enter potvrdíme nově zadaná data k další simulaci.

- Pokud simulovaný záznam zabírá již celou obrazovku, volíme z menu program " nový výpočet".

- Zadání snížených hodnot  proměnných docílíme stiskem tlačítka mínus (-) v numerické části klávesnice PC, zvyšování hodnot pak stiskem tlačítka (+). Na obrazovku monitoru lze simulovat postupně 4 odlišné situace. Doporučujeme   následující pořadí: výchozí klidové hodnoty, změna ve smyslu mínus, opět výchozí klidové hodnoty, změna ve smyslu plus.

#### Změny systolického výdeje

Zkontrolujeme, případně zadáme, vstupní veličiny, které modelově odpovídají klidovým fyziologickým hodnotám:

SV - systolický výdej = tepový objem	 =      70 ml,

TF - tepová frekvence 			=       75/min

R  - periferní odpor 				=     160kPa.s/ml

C  - pružnost (compliance) 			=         1,2 ml/mmHg.

# Provedení:

- Na první čtvrtinu obrazovky monitoru namodelujeme záznam s „fyziologickými hodnotami“, který následně zastavíme klávesou enter.

- Snížíme hodnoty SV (45 nebo 60 ml), spustíme simulaci do poloviny obrazovky, enter. Všímáme si změn.

- Nastavíme výchozí fyziologické hodnoty a necháme proběhnout záznam na další část obrazovky, enter.

- Zvýšíme hodnoty SV na  80ml a spustíme simulaci, která se po dosažení konce obrazovky sama zastaví.

- Pozorované změny systolického a diastolického krevního tlaku, středního tlaku a tlakové amplitudy zaznamenáme do protokolu a popíšeme.

Obdobným způsobem modelujeme další veličiny:

#### Změny periferního odporu

Vstupní hodnoty: snížený periferní odpor  R = 100 kPa.s/ml

zvýšený periferní odpor R = 250 kPa.s/ml

#### Změny pružnosti cév - compliance

Vstupní hodnoty:  hodnoty snížené compliance C =  0,5 ml/mmHg

hodnoty zvýšené compliance C = 2,0 ml/mmHg

  - Srdeční zástava

Vstupní hodnoty:  SV = 0

Protokol: překreslete schematicky namodelované záznamy, popište slovně změny

Změna systolického objemu

Změna periferního odporu

Změna pružnosti cév (compliance)

Zástava srdeční

Zájmová úloha:

Namodelujte a do závěru popište změny TK v průběhu pobytu v sauně:

1. Pobyt v sauně (teplo snižuje periferní odpor).

2. Zchlazení ve studené vodě  (chlad zvyšuje periferní odpor).

3. Namodelujte průběh TK v průběhu pobytu v sauně u dítěte, popište.

(děti mají vysokou elasticitu – compliance - cév)

4. Namodelujte průběh TK v průběhu pobytu v sauně u osob se  sníženou elasticitou cév, popište.

Závěr:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….