ŠTĚRBINOVÁ LAMPA – PODKLADY PRO CVIČENÍ

Difúzní osvětlení Používáme pro začátek vyšetření, při malém zvětšení biomikroskopu (10 – 16x), pro přehledné zobrazení předního očního segmentu.

  - Nastavení: Předřadíme matný filtr před světelný svazek, úhel paprsku s mikroskopem je 10° – 70°, intenzitu regulujeme šířkou štěrbiny či reostatem.

  - Pozorujeme: Umožňuje přehledné prohlédnutí všech struktur předního očního segmentu, především potom oční víčka, spojivku a slzné cesty.

Poznámky:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Přímé osvětlení - je charakterizováno společným soustředěním osvětlovací i pozorovací soustavy do stejného místa. Toto osvětlení nám dává další možnosti vyšetření

Optický řez Jeho podstatou je velmi tenký paprsek světla s maximální intenzitou.

  - Nastavení: šířku paprsku nastavíme na 0,02 – 0,1 mm, s osou pozorování svírá 30°- 60°. Intenzitu nastavíme na maximum.

  - Pozorujeme: především objekty v rohovce, cizí tělesa ve stromatu, zákaly, změny endotelu, kvalitu epitelu rohovky

Poznámky:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Paralelní řezy - Metoda je založena na optickém řezu, pouze vyzařovaný paprsek má větší tloušťku, tím dosáhneme trojrozměrného zobrazení. Používá se nejčastěji.

  - Nastavení: tloušťku řezu nastavíme na přibližnou tloušťku rohovky (0,1 – 0,7mm), dle velikosti objektu měníme zvětšení.

  - Pozorujeme: rohovkový endotel, eroze epitelu, vaskularizace, nařasení rohovky

Poznámky:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

  - Široký svazek - Paprsek má ještě větší šíři, než u paralelních řezů

  - Nastavení: vychází z nastavení paralelního paprsku, šířka paprsku je větší než je tloušťka rohovky 1 – 5mm. Reostatem snížíme intenzitu osvětlení.

  - Pozorujeme: Spojivkové anomálie, pterygium, duhovku a prostory přední komory

Poznámky:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

  - Kuželovitý paprsek - využití ke sledování kvality obsahu přední komory.

Nastavení: šířka paprsku je stejná jako u optického řezu, jeho výška je však oproti optickému řezu snížena na 1 – 2mm, intenzitu nastavíme na max.

- Pozorujeme: obsah přední komory

Poznámky:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

  - Zrcadlový reflex - Speciální využití paralelních řezů

  - Nastavení: paralelní řezy nastavíme na nejmenší zvětšení, pohybujeme ramenem a štěrbinovou lampou směrem od ramene do cca 20°, zrcadlového reflexu je dosaženo, když v jednom okuláru je oslnivý reflex, druhým největší zvětšení.

  - Pozorujeme: kvalitu slzného filmu, mozaiku endotelu

Poznámky:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

  - Šikmé osvětlení - Tato metoda je vhodná pro pozorování objektů a situací, které jinak nejdou dobře zobrazit.

  - Nastavení: Vychází z paralelních řezů, avšak světelné rameno dosahuje polohy až k 90°, až je světelný paprsek téměř tangenciálně ke sledovanému objektu. Odhalí nám hru světel a stínů a jemné nerovnosti ve změně struktury.

  - Pozorujeme: nerovnosti ve struktuře spojivky a duhovky, změny ve struktuře rohovky. Vyhodnocujeme cysty na spojivce, pterygium.

Poznámky:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  - Oscilační osvětlení – vychází z neustálého pohybování osvětlovacím ramenem, avšak kvůli této nestabilitě není využívána.

- Pozorujeme: detaily defektů.

Poznámky:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nepřímé osvětlení – vychází z principu, kdy pozorovací i osvětlovací soustava míří na odlišná místa, čímž dojde k rozptýlenému záření.

      - Osvětlení blízkého okolí - slouží pro pozorování charakteru rohovky v nejbližším přilehlém okolí rohovkových onemocnění, jako je například hlavička pterygia.

  - Nastavení: Metoda je založena na paralelních řezech, poté otočíme prizma štěrbinové lampy a světelný paprsek zaměříme na stranu pozorovaného objektu.

  - Pozorujeme: blízké okolí poškození na rohovce

Poznámky:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Sklerální rozptyl - využívá šíření světla rohovkou, díky čemuž je možné pozorovat onemocnění rohovky, které nepostihují celou rohovku.

      - Nastavení: Vycházíme z paralelních řezů, světelný paprsek nastavený v širokém úhlu (45° – 60°), prizmatem poté natočen na temporální (nazální) oblast limbu. Správné nastavení signalizuje zář na protilehlé straně od osvitu.

      - Pozorujeme: centrální zákaly, edémy, jizvy, cizí tělesa, těsná aplikace kontaktních čoček.

Poznámky:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

      - Zpětný osvit – využívá osvětlení sledovaných objektů v odraženém světle od jiných struktur. Dělíme jej na:

    - Přímé – pozorování proti osvětlenému pozadí

    - Nepřímé – pozorování proti tmavému pozadí

Poznámky:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...