# Praktické cvičení                        datum________________  jméno__________________

Téma praktika:

## Stanovení katalytické aktivity enzymů, kinetické měření I.

Okruhy k nastudování a dotazy:

- Seznamte se s postupem uvedeným v protokolu.

- Při jakých teplotách se v současnosti v klinické biochemii enzymatické měření provádí?

- Do protokolu načrtněte graf závislosti absorbance na koncentraci pro laktát dehydrogenázu (LD) stanovovanou uvedeným principem (malý obrázek).

- Na automatickém analyzátoru budete stanovovat také alaninaminotransferázu (ALT) – seznamte se s běžně užívaným principem stanovení a dle toho načrtněte graf závislosti absorbance na koncentraci (při vlnové délce 340 nm).

Přístroje a pomůcky:

Fotometr Lambda 20

Automatický biochemický analyzátor Cobas Integra 400 Plus

Termoblok Evaterm

Automatické pipety + spotřební materiál

Reagenční set LDH – Lactate dehydrogenase liquid acc. to IFCC (Roche)

Úkoly:

- Provést manuální stanovení LD dle následujícího návodu

Princip:

L-laktát       +     NAD+  <____LD____>      pyruvát  +  NADH + H+

Katalytická aktivita LD je úměrná nárůstu absorbance při 340 nm.

Složení setu :

Činidlo1: N-metylglukamin, laktát litný, stabilizátory

Činidlo 2: NAD+ (koenzym)

Roztoky jsou připraveny k přímému použití.

Referenční interval LD: 	Novorozenci do 20 dní	3,75 - 10,00 µkat/l

Děti 20 dní – 15 let		2,00 - 5,00 µkat/l

Muži				2,25 - 3,75 ukat/l

Ženy				2,25 - 3,55 ukat/l

Pracovní postup:

| odměřit v ml | vzorek | kalibrátor |
| --- | --- | --- |
| činidlo 1 sérum kalibrátor | 2.00 0.100 - | 2.00 - 0.100 |
| promíchat, inkubace 5 minut při 37°C, na tento roztok spektrofotometr vynulovat |  |  |
| činidlo 2 | 0.400 | 0.400 |
| promíchat, inkubace 1 minuta, nalít do kyvety, měřit absorbance ve stanovených časových intervalech |  |  |

  - Změřte katalytickou aktivitu LD pro kalibrátor, a dva vzorky. Proveďte časové

měření po 60s v časovém  intervalu 4  minut

|  | ### Kal. A A | ### Vz.1 A A | ### Vz.2 A A |
| --- | --- | --- | --- |
| měření po smíchání |  |  |  |
| měření za 1 minutu |  |  |  |
| měření za 2 minutu |  |  |  |
| měření za 3 minutu |  |  |  |
| měření za 4 minuty |  |  |  |

  - Z naměřených dat vypočtěte katalytickou aktivitu LD v neznámých vzorcích

c)   Hodnoty pro kalibrátor zpracujte graficky jako závislost

absorbance na čase

- Na automatickém biochemickém analyzátoru změřte katalytickou aktivitu ALT, AST, CK a LD u tří připravených vzorků (jedná se o vzorky s vysokými hodnotami):

  - Důkladně se seznamte s grafickým zpracováním průběhu reakce (vyčerpání substrátu) a vyznačením rozmezí bodů, ve kterých probíhá měření

  - Dle potřeby proveďte rerun vzorků – různé možnosti automatického ředění, které provádí analyzátor a také ruční ředění. Výsledky včetně násobku ředění a  chybových hlášení zapište do tabulky:

| Č.vzorku/ukat/l | AST | ALT | CK | LD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Závěr:__________________________________________________________________________________________________________________________________________