# Praktické cvičení č.	            datum:__________ jméno:______________________

Téma:

1.Stanovení fenotypu haptoglobinu pomocí elektroforézy na polyarylamidovém gelu

Přístroje a pomůcky:

Elektroforetická apararura Mini –Protean Tetra Cell ( Bio-Rad), stojánky, zkumavky, pipety,  špičky, kádiky, převážky, michačka

7,5% PAGE gely Mini Protean ( Bio-Rad), Tris-Pufr, metanol, vzorkový pufr (Bio-Rad), hemoglobin pro přípravu vzorků, destlovaná voda

Úkoly:

- Přípravit pracovní pufr –  připravte 1 l  pracovního pufru:

  - 100 ml Tris pufru (Bio-Rad)

  - 200 ml methanolu

  - 700 ml destl. vody

- Přípravit vzorky: do označených eppendorfrk napipetujte:

  - 7 μl vzorku (plazma, sérum)

  - 5 μl hemoglobinu

  - 24 μl vzorkového pufru

Promýchat před nanášením pipetou – nanést 30 μl vzorku na jamku

- Příprava gelu a sestavení elektroforetické aparatury Bio-Rad Mini –Protean Tetra Cell

- po vyjmutí gelu z obalu je nutné odstranit proužek ze spodní části gelu a opatrně částečně vytáhněte hřebínek v horní části gelu

- umístěte  polyakrylamidový  gel  do držáku

- vložte držák s gely do elektroforetické vany

- naplňte elektroforetickou vanu po rysku připraveným pufrem

- vytáhněte hřebínek v horní části gelu

- napipetujete připravené promýchané vzorky do jamek gelu - nanést 30 μl vzorku na jamku

- umístěte víko elektroforetické aparatury   a připojte zdroj

- nastavte zdroj na 150 V a spusťte elektroforetické dělení – „RUN“

- doba dělení asi 1,5 hod.

- Přípravte vizualizační roztok  –  celkem 500 ml:

  - Na předvážkách  navážit 250 mg  diaminobenzidinu,

  - rozpustit v kádince na míchačce v 300 ml fosfátového pufru,

  - po rozpuštění přelít do odměrné baňky a doplnit do 500 ml

  - nalijte do nádoby pro vizualizaci gelu

  - těsně před použitím přidat 1,2 ml 30% peroxidu vodíku

- Po ukončení elektroforetického dělení:

- vypněte a odpojte zdroj

- sundejte víko

- vyjměte držák s gely z elektroforetické vany

- pomocí skalpelu odstraňte kryt gelu a gel ponořte do nádoby s vizualizačním roztokem

- vizualizace probíhá asi 20-30 min., poté gel opatrně vyjměte a položte na připravenou skleněnou desku

6. Určete typ fenotypu haptoglobinu pro jednotlivé vzorky

| vzorek číslo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fenotyp haptoglobinu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.ELEKTRÓFORÉZA BÍLKOVIN V SÉRA

PRINCIP: metoda slouží k rozdělení a kvantifikaci šesti hlavních frakcí (albumin, alfa1, alfa2, beta1, beta2 a gama frakce) proteinů lidského séra elektroforézy na agarosovém gelu v prostředí alkalického pufru  (ph 8,5).

REAGENCIE: Souprava Hydragel 30 β1-β2 (výrobce Sebia)

- agarosový gel,  připraven k použití,

- kontaktní proužků, pufrovaných, připraveno k použití

- aplikátory vzorků

- filtrační papíry

PRACOVNÍ POSTUP:

1.      Migrace:

- zapněte HYDRASYS

- vyberte program: 15/30 B1-B2 prog. č. 4

- vybalte aplikátory (hřebeny) z krabičky

- položte aplikátory na plochu pracovního stolu čísly (jamkami) směrem k sobě

- aplikujte 10 µl séra do každé jamky.

- po aplikaci posledního vzorku vložte aplikátor zuby směrem nahoru do vlhké komůrky, kde nechte séra dále difundovat do aplikátoru ještě 5  minut (po nanesení posledního vzorku).

- otevřete víko migrační komory a zvedněte nosič elektrod a aplikátorů

- vybalte gel

- krátce odsajte přebytek roztoku z povrchu gelu tenkým filtračním papírem

- aplikujte 200 µl destilované vody na migrační destičku, na přední část předtištěného rámečku

- umístěte gel na desku do prostoru předtištěného rámečku

- Ujistěte se, že pod gelem nezůstaly žádné vzduchové bubliny!

- vybalte houbičky nasycené pufrem z balení a umístěte je plastikovými konci na kovové trny do aplikačního rámečku

- sklopte aplikační rámeček do dolní pozice

- vyjměte aplikátor z vlhké komůrky a odstraňte z něj ochranný rámeček ze strany zubů

- umístěte aplikátory do pozice 3 a 9 v aplikačním rámečku.

- (čísla vytištěná, vyražená na aplikátoru vzorků musí vždy směřovat k obsluze)

- uzavřete kryt migrační komory HYDRASYSU

- zavřete víko migračního modulu a zapněte START

- Barvení: jestliže je gel připraven pro barvení, vyjměte jej z migrační komory a vložte jej do nosiče gelu dle následujících pokynů

- otevřete nosič gelu

- položte jej na desku stolu

- umístěte gel do drážek vyfrézovaných v nosiči gelů, tak  aby citlivá strana gelu směřovala k vám

- uzavřete nosič gelu a ujistěte se, že gel je správně  uchycen

- vložte nosič gelu s gelem do barvicí komory

- vyberte barvící program (staining program) - Prot/B1-B2/Hb

- po ukončení barvicí procedury vyjměte usušený gel z barvicí  komory

- Vyhodnocení elektroforeogramu

- elektroforeogram naskenujte

- proveďte vyhodnocení jednotlivých frakcí pomocí programu PHORESIS

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| albumin |  |  |  |  |  |
| α1 globuliny |  |  |  |  |  |
| α2 globuliny |  |  |  |  |  |
| β1 globuliny |  |  |  |  |  |
| β2 globuliny |  |  |  |  |  |
| γglobuliny |  |  |  |  |  |