# Praktické cvičení č.             datum________________  jméno__________________

Téma praktika:

## Seznámit se  se správnou laboratorní prací a interní kontrolou kvality. Objasnění pojmů opakovatelnost, reprodukovatelnost, bias a nejistota

Okruhy k nastudování a dotazy:

- Seznamte se s protokolem a používanými pojmy

- Co je to správná laboratorní práce (stručně)

- K čemu slouží interní kontrola kvality

- Zopakujte si vzorce pro výpočet bias a variačního koeficientu

Přístroje a pomůcky:

Vybraná dokumentace oddělení

Automatický biochemický analyzátor

Úkoly:

- Seznámit se základní dokumentací zdravotnické laboratoře (směrnice, příručka kvality, laboratorní příručka, SOP, pracovní postupy.

  - Jak se zajistí jednoznačná průkaznost záznamu:

  - Popište co je laboratorní příručka:

  - Napište, co znamenají zkratky

SOP   -

IKK   -

EHK  -

  - Za DÚ vypracujte stručný SOP pro laktátdehydrogenasu tak, aby obsahoval princip metody, přípravu vzorku, potřebné chemikálie, přístroje a pomocná zařízení, informace o ředění, kalibraci a kontrole kvality, interferencích, referenčním rozmezí a interpretaci…

- Seznámit se systémem monitorování teplotních podmínek v laboratoři.

- V Data Manageru prohlédnout výsledky interní kontroly kvality (IKK) a nastavená Westgardova pravidla.

a) Uveďte alespoň  čtyři významná Westgardova pravidla a u jednoho popište, co znamená:

- Stanovte opakovatelnost měření na automatickém biochemickém analyzátoru pro amylázu v kontrolním materiálu:

| Číslo měření | Konc. (ukat/l) |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| Průměr |  |
| SD |  |
| VK |  |

- Vypište reprodukovatelnost měření pro amylázu v tomtéž materiálu

| Průměr |  |
| --- | --- |
| SD |  |
| VK |  |

- Vypočítejte  bias na základě naměřených hodnot v bodě 5 a znalosti referenční koncentrace pro kontrolní materiál:

- Vypočítejte kombinovanou nejistotu pro naměřenou koncentraci amylázy pomocí vztahu 18 z Doporučení ČSKB (pro nejist.Target value 0,4%):

| Relativní kombinovaná nejistota: |  |
| --- | --- |
| analyt | ...........v séru |
| materiál | Sekk - .....3/11 |
| Target Value |  |
| nejist.TV % |  |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| průměr |  |
| sm.odch.opakovatelnosti |  |
| CV opak % |  |
| nejist.průměru |  |
| Bias |  |
| Bias % |  |
| CV repro % |  |
| U (komb,rel) |  |

Závěr:__________________________________________________________________________________________________________________________________________