Katedra laboratorních metod 		Bakalářské studium – Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

LF MU							                            Klinická biochemie – cvičení

# Praktické cvičení č.1     	      datum:__________ jméno:______________________

Okruhy k nastudování a dotazy:

- Přečtěte si protokol a přiložený příbalový leták

- Zopakujte si základy spektrofotometrie včetně složení spektrofotometru.

- Osvěžte si základy vážení, rozpouštění, pipetování a k tomu potřebné výpočty.

- Jaký je rozdíl mezi kalibrační a absorpční křivkou?

- Z absorbance které látky vyhodnocujeme v tomto stanovení koncentraci glukózy?

- Jaký je rozdíl mezi viditelnou a komplementární barvou? Jakou vlnovou délku absorpčního maxima (přibližně) bude mít červeně se jevící roztok?

Téma praktika:

1a) Absorpční spektrum barevného produktu reakce (glukóza)

Stanovení absorpčního maxima

Přístroje a pomůcky:

Spektrofotometr DU – 65  Spectrophotometr Beckman/ Spekol

Stojánky, zkumavky, mikropipety, dávkovače, špičky, standardní roztok glukózy,

souprava Glukosa GOD-PAP, Roche Diagnostic

Úkoly:

Ze standardů 5 a 10 mmol Glu/l připravte vzorky pro analýzu o objemu kolem 0,5 ml a koncentracích 2,5  5,0  10,0  mmol/l.

- Zpracujte blank a naředěné vzorky tak, že smícháte 20 l jednotlivých standardů (pro blank 20 ul vody) a 2,00 ml činidla ze soupravy. Reakční směs nechejte inkubovat 10 min

- Manuální proměření absorpčního spektra a stanovení absorpčního maxima: u jednotlivých vzorků proměřte absorpční spektrum po 20 nm v rozmezí vlnových délek 410 – 660 nm (každá skupina změří jeden vzorek a výsledky poskytne kolegům).

- Výsledky měření zaznamenejte do tabulky. Sestrojte graf (absorpční spektrum) a z grafu stanovte absorpční maximum produktu stanovení glukózy.

|  (nm) | A (pro c=2,5 mmol/l) |  (nm) | A (pro c=5,0 mmol/l) |  (nm) | A (pro c=10 mmol/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 410 |  | 410 |  | 410 |  |
| 450 |  | 450 |  | 450 |  |
| 480 |  | 480 |  | 480 |  |
| 490 |  | 490 |  | 490 |  |
| 500 |  | 500 |  | 500 |  |
| 510 |  | 510 |  | 510 |  |
| 520 |  | 520 |  | 520 |  |
| 560 |  | 560 |  | 560 |  |
| 600 |  | 600 |  | 600 |  |
| 660 |  | 660 |  | 660 |  |

- Proveďte plně automatické proměření absorpčního spektra v daném rozmezí vlnových délek pomocí funkce Scan, vytiskněte graf absorpčního spektra a výsledky manuálního i automatického měření porovnejte.

Závěr:

# Praktické cvičení č.1b	datum:__________ jméno:______________________

1b) Téma praktika:

Vliv vlnové délky na měřící rozsah

Přístroje a pomůcky:

Spektrofotometr DU – 65  Spectrophotometr Beckman

Stojánky, zkumavky, mikropipety, dávkovače, špičky

souprava Glukosa GOD-PAP, Roche Diagnostic, glukosa k přípravě standardního roztoku

Úkoly:

- Připravte 200 ml roztoku glukózy o c=50,0 mmol/l, M (glu) =180,16

- Připravte kalibrační standardy o objemu 0,5 ml a koncentracích 2,5  5,0  7,5  10,0  15,0  20,0  30,0  50,0 mmol/l ředěním standardního roztoku glukózy o c = 50,0 mmol/l

Tabulka ředění:

| Standard č. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c (mmol/l) | 2,5 | 5,0 | 7,5 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 30,0 | 50,0 |
| st.r.50 (ml) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dest.H2O(ml) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Současně zpracujte blank a naředěné standardy tak, že smícháte 20 l standardního roztoku (do blanku 20 l destilované vody) a 2,00 ml činidla ze soupravy. Reakční směs nechejte inkubovat 10 minut bez přístupu přímého slunečního světla.

- Měření proveďte při vlnových délkách 380, 500 a 600 nm proti blanku.

- Výsledky měření zaznamenejte do tabulky.

| Standard [mmol/l] | A 410 nm | Standard [mmol/l] | A 500 nm | Standard [mmol/l] | A 600 nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  |
| 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |
| 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  |
| 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |
| 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  |
| 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  |
| 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  |
| 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |

- Na milimetrovém papíru sestrojte kalibrační graf s jednotlivými kalibračními křivkami a určete při které vlnové délce má metoda nejvyšší citlivost a která vlnová délka je nejvhodnější pro měření. Zdůvodněte a srovnejte s hodnotou vlnové délky, při které probíhá měření dle příbalového letáku této metody.

- Závěr: