Katedra laboratorních metod 				Bakalářské studium – zdravotní laborant

LF MU							Klinická biochemie – cvičení

# Praktické cvičení č.1a	datum:__________ jméno:______________________

Téma praktika:

Absorbční spektrum barevného produktu reakce (glukóza)

Stanovení absorbčního maxima

Přístroje a pomůcky:

Spektrofotometr Heios 

Stojánky, zkumavky, mikropipety, dávkovače, špičky, standardní roztok glukózy,

souprava BLT Glukóza

Úkoly:

- Připravte vzorky pro analýzu o objemu 1 ml a koncentracích 5,0 a 10,0  mmol/l ředěním standardního roztoku glukózy o c = 20 mmol/l.

Tabulka ředění:

| Vzorek č. | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Koncentrace (mmol/l) | 5,0 | 10,0 |
| Standard – 20 mmol/l (ml) |  |  |
| Destilovaná voda (ml) |  |  |

- Současně zpracujte blank a naředěné vzorky tak, že smícháte 20 l vzorku (do blanku 20 l destilované vody) a 2,00 ml činidla ze soupravy. Reakční směs nechejte inkubovat 25 minut při laboratorní teplotě bez přístupu přímého slunečního světla.

- Manuální proměření absorbčního spektra a stanovení absorbčního maxima: u jednotlivých vzorků proměřte absorbční spektrum po 20 nm v rozmezí vlnových délek 380 – 700 nm.

- Výsledky měření zaznamenejte do tabulky, sestrojte graf (absorbční spektrum) a z grafu stanovte absorbční maximum produktu stanovení glukózy.

|  (nm) | A vzorek 1 (5,0 mmol/l) | A vzorek 2 (10,0 mmol/l) |
| --- | --- | --- |
| 380 |  |  |
| 400 |  |  |
| 420 |  |  |
| 440 |  |  |
| 460 |  |  |
| 480 |  |  |
| 500 |  |  |
| 520 |  |  |
| 540 |  |  |
| 560 |  |  |
| 580 |  |  |
| 600 |  |  |
| 620 |  |  |
| 640 |  |  |
| 660 |  |  |
| 680 |  |  |
| 700 |  |  |

- Proveďte plně automatické proměření absorbčního spektra v daném rozmezí vlnových délek  pomocí programu „INTELLISCAN“ (měření se provádí po 2 nm), vytiskněte graf absorbčního spektra a výsledky manuálního i automatického měření porovnejte.

Závěr:

Katedra laboratorních metod 				Bakalářské studium – zdravotní laborant

LF MU							Klinická biochemie – cvičení

# Praktické cvičení č.1b	datum:__________ jméno:______________________

Téma praktika:

Vliv vlnové délky na měřící rozsah

Přístroje a pomůcky:

Spektrofotometr Heios 

Stojánky, zkumavky, mikropipety, dávkovače, špičky, standardní roztok glukózy,

souprava BLT Glukóza

Úkoly:

- Připravte kalibrační standardy o objemu 1,00 ml a koncentracích 2,5  5,0  7,5  10,0  15,0

20,0  mmol/l ředěním standardního roztoku glukózy o c = 20,0 mmol/l.

Tabulka ředění:

| Standard č. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c (mmol/l) | 2,5 | 5,0 | 7,5 | 10,0 | 15,0 | 20,0 |
| st.r.20 (ml) |  |  |  |  |  |  |
| Dest.H2O(ml) |  |  |  |  |  |  |

- Současně zpracujte blank a naředěné standardy tak, že smícháte 20 l standardního roztoku (do blanku 20 l destilované vody) a 2,00 ml činidla ze soupravy. Reakční směs nechejte inkubovat 25 minut při laboratorní teplotě bez přístupu přímého slunečního světla.

- Měření proveďte při vlnových délkách 380, 500, 600 a 700nm proti blanku.

- Výsledky měření zaznamenejte do tabulky.

| Standard | A 380nm | Standard | A 500 nm | Standard | A 600 nm | Standard | A 700 nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  |
| 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |
| 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  |
| 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |
| 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  |
| 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  |

- Pro každé měření sestrojte kalibrační graf a určete při které vlnové délce má metoda nejvyšší citlivost.

Závěr: