1 - 1

1. STATISTICKÝ CHARAKTER JADERNÉHO ZÁŘENÍ

- Zadání

A) 	Najděte empirické pravděpodobnostní rozdělení F(Ni) pro daný detektor.

Ze srovnání průběhu F(Ni) a Poissonova rozdělení P(Ni) udělejte závěr

o fungování aparatury.

B)	Zhodnoťte přesnost jednoho měření četnosti impulzů.

- Přístroje a zařízení

Detekční aparatura jaderného záření (obr.1.1)

Obr.1.1 Blokové schéma detekčního zařízení

3. Definice veličin

- Frekvenční diagram		F(Ni)=xiX			    		(1.1)

(empirické pravděpodobnostní rozdělení), kde xi značí, kolikrát z celkového X opakovaných měření počtů impulzů byla naměřena právě hodnota Ni počtu impulzů. Pracuje-li aparatura správně, je průběh F(Ni) blízký Poissonovu statistickému rozdělení pro malá Ni a Gaussovu rozdělení pro střední hodnotu Ni > 60 impulzů za minutu.

- Četnost impulzů,			n=Nt	,					(1.2)

kde N je počet impulzů zaznamenaných aparaturou za dobu t, [n] =   .

4. Metoda měření

a) Radioaktivní přeměny atomových jader jsou náhodné procesy vyznačující se:

- nízkou pravděpodobností p přeměny určitého jádra,

- velkým počtem m jedinců (atomových jader), ve kterých může jev přeměny nastat.

Je-li pravděpodobnost přeměny jádra p, pak pravděpodobnost, že tento jev nenastane je zřejmě p−1. Obecně pravděpodobnost toho, že při Y pokusech rozpad v prvních y případech nastane a v následujících  Y - y  pokusech nenastane je:

Py=py.1−pY−y  				(1.3)

Pokud nás zajímá pouze počet případů v nichž rozpad nastane, bez ohledu na pořadí, musíme vzorec (1.3) vynásobit počtem všech možných kombinací daného jevu, a to Y!y!.Y−y!.

Na základě toho lze zformulovat obecný vztah pro pravděpodobnost, že při Y opakování nezávislých pokusů se v y případech jádro rozpadne. Tato pravděpodobnost je dána vztahem

1 - 2

Py=py.1−pY=y.Y!y!.Y−y!,			(1.4)

což je tzv. Bernoulliho rozdělení [7].

Mějme vzorek radioaktivní látky a předpokládejme, že obsahuje Y atomů, a nechť pravděpodobnost rozpadu jednoho atomu za jednotku času je p. Řešme problém, jaká je pravděpodobnost, že za jednotku času zaregistrujeme y rozpadů. Protože z hlediska výsledného záření je úplně lhostejné, který atom se právě rozpadl, je celková pravděpodobnost toho, že za jednotku naměříme y impulsů, dána Bernoulliovým rozdělením (1.4).

Za předpokladu, že Y >> y, tj. že počet rozpadlých atomů za jednotku času vůči celkovému počtu atomů ve vzorku lze zanedbat, platí [7]:

1−pY=y≈1−pY≈1−Y.p≈e−Y.p,

Y!Y−y!≈Yy	,					(1.5)

takže námi hledanou pravděpodobnost lze upravit na tvar

Py=p.Yyy!.ep.Y,					(1.6)

což je Poissonovo rozdělení.

Při měření je spíše dostupná střední hodnota počtu rozpadů než počet atomů ve vzorku

a pravděpodobnost rozpadu jednoho atomu za časovou jednotku. Tyto veličiny nahradíme ve vztahu (1.6) vypočtenou střední hodnotou. Označíme-li střední hodnotu počtu rozpadů za jednu sekundu λ, pak

λ=y=0∞y.Py=y=0∞y.p.Yyy!.e−pY=y=0∞p.Yy−1y−1!=pY.e−pY.ep.Y=p.Y	(1.7)

Takže po dosazení do (1.6) dostáváme tvar pro Poissonovo rozdělení ve tvaru:

Py=λyy!.e−λ	.					(1.8)

Náhodný (statistický) charakter radioaktivních přeměn znamená, že pokud bychom mohli zjišťovat počty jaderných přeměn v jistém zářiči opakovaně za stejné časové intervaly t, obdržíme různé hodnoty. Jaderné přeměny jsou doprovázeny emisí částic a je zřejmé, že fluktuovat budou i počty částic vyzářených ze zářiče za dobu t. Zaznamenáváme-li opakovaně počty impulzů Ni odpovídajících detektorem detekovaným částicím v určité vzdálenosti od zářiče, budou fluktuovat i údaje detekční aparatury.

Předpokládejme, že jsme vykonali „všechna možná“ měření veličin Ni (teoreticky nekonečně mnoho měření) a obdrželi tak úplný statistický soubor, z něhož lze zpracovat

pravděpodobnostní (rozdělovací) funkce diskrétní náhodné proměnné Ni. Funkci označíme. P(Ni ). Vzhledem k (1.8) by funkce P(Ni) měla mít průběh Poissonova rozdělení [1,3,6],

pak

P(Ni)=λNiNi!e−λ,				(1.9)

kde λ má význam střední hodnoty veličin Ni , P(Ni) má význam pravděpodobnosti, že náhodně vybrané měření počtu impulzů dá Ni.

Mírou rozptylu dalších naměřených hodnot v okolí střední hodnoty λ je směrodatná odchylka s. Pro Poissonovo rozložení platí

s=λ.					(1.10)

1 - 3

Pokud náš úplný soubor měření bude splňovat vztah (1.9) a (1.10), tj. má Poissonovo rozdělení, můžeme říci, že naše aparatura je v pořádku, protože sleduje statistický charakter jaderného záření. V opačném případě rušivě zasahuje do měření nějaký jev, např. chybná funkce aparatury.

Problémem je okolnost, že nemůžeme vykonat nekonečný počet měření, ani hodně velký počet, např. několik tisíc měření. Statistická teorie nám nabízí následující postup. Naměříme-li pouze výběrový (menší) soubor a ten splňuje určité podmínky, můžeme z jeho vlastností usuzovat na vlastnosti úplného souboru.

Předpokládejme tedy, že naměříme výběrový (malý) soubor N1,N2,...Nx, kde X je 100 až 200. Z výsledků sestrojíme frekvenční diagram (empirické pravděpodobnostní rozdělení) F(Ni),

Dále vypočítáme výběrový (empirický) aritmetický průměr λe

λe=i=1XNiX=i=1KNi.F(Ni),			(1.11)

o kterém budeme předpokládat, že se blíží střední hodnotě úplného souboru λ .

Směrodatnou odchylku s úplného souboru nahradíme výběrovou (empirickou) směrodatnou odchylkou se

se=i=1X(Ni−λe)2X−1=i=1KF(Ni).(Ni−λe)2.		(1.12)

Splňují-li λe a se alespoň přibližně relaci analogickou (1.10), tj.

se = λe ,					(1.13)

můžeme také o F(Ni) předpokládat, že je blízké P(Ni), což nám dovoluje charakterizovat úplný soubor výsledky získané z (1.11) a (1.12). Jsou-li F(Ni) a P(Ni) blízké, můžeme učinit závěr, že aparatura pracuje dobře.

Hlavními výsledky uvedeného postupu je možnost posoudit správnost funkce aparatury a dále učinit odhad přesnosti ojedinělého měření, které je v praxi obvyklejší, než mnohokrát opakované.

.

b) V případě jediného měření nám nezbývá nic jiného, než výběrový aritmetický průměr (tj. který je nejbližší střední hodnotě měřeného počtu impulzů) nahradit právě jedním vykonaným měřením N1. To znamená, že předpokládáme

λe= N1	a	se = .

Velikost  (výběrová směrodatná odchylka) ukazuje odhad, o kolik se střední hodnota  liší od hodnoty četnosti N1 získané z jediného měření. V tomto smyslu budeme

nazývat výběrovou směrodatnou odchylkou (nejistotou) se  měřeného počtu impulzů N1.

1 - 4

Relativní nejistotou měřeného počtu impulzů N1 nazýváme veličinu

dN=seN1=1N1.					(1.14)

Ze vztahu (1.14) můžeme k žádané velikosti relativní nejistoty stanovit potřebný počet impulzů N1, resp. dobu měření. Např. má-li být dN= 1 %, je potřeba naměřit 104 impulzů.

Často budeme potřebovat místo počtu impulzů četnost n, kterou vypočítáme podle (1.2). Zanedbáme-li nejistotu měření času, bude směrodatná odchylka (nejistota) jednoho měření četnosti

sn = Nt	a relativní nejistota	dn =  snn = .		(1.15)

Ve většině případů musíme naměřenou četnost korigovat o četnost impulzů způsobených pozadím (např. kosmickým zářením apod.)

četnost impulzů od zářiče    =    celková četnost  -    četnost od pozadí

nz=nc−np	.			(1.16)

Pro směrodatnou odchylku četnosti od zářiče pak platí

sz=sc2+sp2=nctc+nptp.			(1.17)

Má-li být chyba sz  minimální je nutno volit doby měření tak, aby platilo (viz [3])

tctp=ncnp.					 (1.18)

Z rozboru (1.17) a (1.18) dále plyne [2], je-li četnost impulzů od pozadí np nejméně o jeden řád nižší než četnost impulzů od zářiče nz , je možno nejistotu  pozadí zanedbat.

Ze vztahu (1.15) a (1.18) také plyne, jak volit délku časového intervalu t, abychom měření četnosti obdrželi s požadovanou přesností.

5. Pokyny pro měření

a) Zářič umístěte do takové vzdálenosti, aby počet impulzů od zářiče splňoval podmínku nz≈1.

b) Měřte soubor N1,N2,...Nx, vždy za vhodně zvolenou dobu t s ohledem na to, že počet opakovaných měření X má dosáhnout počtu 100 až 200 . Měření hned zaznamenávejte do grafu, který bude mít na ose x hodnoty z intervalu (nejmenší číslo z N1, N2,...Nx ; největší číslo z N1,N2,...Nx ). Na ose y vynášejte počet výskytů xi  hodnot Ni .

1 – 5

c) Zjistíme orientačně četnosti nc a np , abychom podle (1.18) zvolili optimálně doby měření tc a tp s ohledem na čas, který máme k dispozici, zadanou přesnost apod.

d) Na základě předchozího rozboru změříme veličiny potřebné k výpočtu četnosti impulzů od zářiče nz (1.16).

Poznámka:

Je také možno měřit pouze četnosti od pozadím pokud je splněna podmínka np≈1.

6. Pokyny pro zpracování

a) Pomocí (1.1) sestrojte v tabelární a grafické formě rozdělovací funkci F(Ni)

b) Podle (1.11) vypočítejte λe

c) Ze vztahu (1.12) vyjádřete se

d) Ověřte, zda platí (1.13). V kladném případě dosaďte do (1.9) za parametr λ vypočítaný λe a do grafu F(xi) zakreslete takéP(xi)

e) Prostým srovnáním obou průběhů funkcí vyvoďte závěr pro funkci aparatury.

Tj. jsou-li průběhy blízké, aparatura pracuje dobře, a naopak.

Pozn.: pokud umíte pro srovnáníFxi a P(xi) uplatnit některý z testů dobré shody (např.c2), učiňte tak. Podrobněji viz např. [4,5].

f) Podle (1.17) vyjádříte nejistotu měření sz . Takto získaná hodnota sz nás informuje o tom, že veličina  nz  leží s pravděpodobností asi 68% v intervalu (λe - sz , λe+sz),

je-li nz >1.

g) Naměřené a vypočítané veličiny uspořádejte do vhodných tabulek.

Použitá literatura:

[1] Šeda J.a kol.: Dozimetrie ionizujícího záření, SNTL 1983

[2] Šeda J., Sabol J., Kubálek J.: Jaderná elektronika SNTL 1977

[3] Knoll F.G.: Radiation Detection and Measurement, Wiley, New York, 1989

[4] Rektorys K. a kol.: Přehled užité matematiky I a II, PROMETHEUS 1995

[5] Matyáš V.: Základy teorie chyb měření VUT 1979

[6] Meloun M., Militký J.: Statistické zpracování experimentálních dat, PLUS Praha, 1994

[7] Škrášek J.: Úvod do počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky, 2.vydání, S-2703,

VA Brno, 1971

Klíčové výrazy:

Četnost impulzů n [3], četnost impulzů od zářiče [3], četnost imulzů od pozadí [3], frekvenční diagram [3], [4], [5], nejistota měření [4], [5], nejistota měření relativní [4], [5], pozadí (viz četnost impulzů od pozadí) [3], přesnost jednoho měření počtu impulzů [3], [4], [5], přesnost opakovaného měření počtu impulzů [3], [4], [5], statistické rozdělení Poissonovo [3], [4], [5], [7], výběrová směrodatná odchylka [3], [4], [5].

1 – 6

Návrh tabulek pro zápis naměřených hodnot a jejich zpracování:

Tabulka 1

| Xi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . | . | . |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  | . |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  | . |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  | . |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | . | . | . | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ni |
|  |  |  |  | Počet měření: |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | . | . | . | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |  |  |  | 75 |
|  |  |  |  |  |  |  | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | . | . | . | 100 |

Tabulka 2

| Jméno: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |  |  |  |
| Čas měření: |  |  |  |  |  |  |
| Laboratorní podmínky: |  |  | Atm.tlak b0 (kPa): |  |  |  |
|  |  |  | Teplota t (0C): |  |  |  |
|  |  |  | Rel.vlhkost p (%): |  |  |  |
| i | Ni | xi | F(Ni) | N i.F(Ni) | F(Ni).(Ni - e)2 | P(Ni) |
| 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |