8. Měření radionuklidu K

1. Zadání

A) Sestrojte graf závislosti vypočítané aktivity A vzorků KCl na hmotnosti a tloušťce vzorků

B) Stanovte účinnost měření aktivity zářiče beta K v závislosti na tloušťce vzorku

C) Stanovte koeficient samoabsorpce záření beta nuklidu K v KCl

2. Přístroje a zařízení

Detekční aparatura pro záření beta, vzorky KCl v měřicích miskách s definovanou hmotností KCl

Obr.1 Blokové schéma detekční aparatury

3. Definice veličin

- Aktivita zářiče A=dNdt je střední hodnota podílu diferenciálního počtu radioaktivních přeměn dN , které nastaly v zářiči a doby dt , za kterou k přeměnám došlo.

- Měrná aktivita a =Am je podíl aktivity A a hmotnosti zářiče m.		(1)

- Účinnost měření aparatury h= nA je podíl četnosti impulzů od daného zářiče a aktivity A příslušného zářiče.								(2)

- Koeficient samoabsorpce definujmefs=Az(d)A(d) , A(d) je aktivita téhož vzorku vypočítaná podle (4), Az(d) značí aktivitu získanou z měřené četnosti vzorku tloušťky d.

(3)

4. Metoda měření

a) Přírodní draslík obsahuje 0,012 % hmotnostních procent izotopu K, který je zářičem beta o maximální energii Eβ = 1,31 MeV (pravděpodobnost emise částice beta na 1 přeměnu 89 %) a zářičem gama o energii fotonů Eg = 1,46 MeV (11% na 1 přeměnu). Poločas přeměny je 1,26 . 109 roků. Z uvedených údajů lze vypočítat, že měrná aktivita KCl je 16 kBq/kg.

Graf závislosti aktivity A vzorků KCl na hmotnosti a tloušťce vzorků se sestrojí ze znalosti hmotnosti vzorků m v měřicích miskách a měrné aktivity KCl (obr.2, křivka a) podle (4)).

A = m.a  .						(4)

Tloušťku d odpovídající hmotnosti m vzorku vypočítáme z předpokladu válcového tvaru vzorku a hustoty KCl.

Obr.2  Závislost aktivit a) A(d) a b)Az(d) na m a d

a)

A

A(d)

Az(d)

m

b)

dnas

d

b).Účinnost měření aparatury stanovíme ze vztahu (2), který upravíme na tvar

h= (nc−np)hmax−dhmaxA.				(5)

Celkovou četnost registrovanou při měření vzorku nc jsme opravili o četnost pozadí np a korigovali výrazem hmax−dhmax, který bere ohled na přibližování povrchu vzorku k detektoru s rostoucí tloušťkou (hmotností) vzorku (viz obr.3).

Do účinnosti měření jsou zahrnuty následující vlivy:

- Vzorek určité aktivity emituje částice beta do celého prostorového úhlu, kdežto detektor zasahuje menší prostorový úhel.

- Přibližování povrchu vzorku k detektoru pro silnější vzorky.

- Na 1 přeměnu se průměrně vyzáří 0,89 částic.

Vyjádříme nyní experimentální aktivity všech vzorků Az(d) ze vztahu

Az(d)=nz(d)h				(6)

a zakreslíme jako křivku b) do obr.2.

c) Z obr.2 je vidět, že pro tenké vzorky se experimentálně zjištěné aktivity Az(d) a vypočítané aktivity A(d) shodují. Pro tlustší vzorky je Az(d) menší než A(d) vlivem samoabsorpce částic beta ve vzorku. Pro určitou tloušťku vzorku dnas dosahuje aktivita Az(d) nasycení, neboť tloušťka dnas je taková, že částice ze spodních částí vzorku se absorbují a nedostanou do detektoru.

Z hodnot Az(d) a  A(d) , které jsme použili pro sestrojení obr.2 sestrojíme na obr.3 graf závislosti koeficientu samoabsorpce fs na tloušťce vzorku.

Známe-li koeficienty samoabsorpce pro některé tloušťky dnas můžeme interpolovat opravné koeficienty samoabsorpce a počítat aktivitu A(d) podle (4).

Obr.3  Závislost koef. samoabsorpce na tloušťce vzorku

fs(d)

1

d

dnas

5. Pokyny pro měření

a) Nejprve změříme pečlivě četnost pozadí, neboť jí budeme korigovat všechny četnosti vzorků.

b) Dále měříme četnosti všech vzorků tak, aby výběrové směrodatné odchylky jednotlivých měření byly přibližně stejné.

c) Změříme vzdálenost hmax (viz obr.4) a vnitřní průměr misky F.

Obr.4 Geometrie uspořádání detektor - miska

Detektor

KCl

d

hmax

Miska

6. Pokyny pro zpracování

a) Podle (4) vypočítáme aktivity A(d) a sestrojíme graf na obr.2, křivka a). Tloušťky vzorků d vyjádříme z hmotnosti a hustoty vzorků za předpokladu jejich válcového tvaru.

b) Podle (5) stanovíme závislost účinnosti měření aktivity K na tloušťce vzorku.

c) Z naměřených četností vzorků (opravených o četnost pozadí) vyjádříme podle (6) aktivity Az(d) a z jejich hodnot sestavíme graf křivky b) na obr.2.

d) Z hodnot Az(d) a  A(d) sestavíme graf závislostifs(d) (obr.3).

e) Naměřené a vypočítané veličiny uspořádejte do tabulek.