9. Studium scintilačního detektoru NaI(Tl)

1. Zadání

A) Změřte detekční účinnost e detektoru NaI(Tl) pro daný radionuklid

B) Změřte aktivitu neznámého zářiče

2. Přístroje a zařízení

Spektrometrická aparatura s detektorem NaI(Tl) (obr.1), etalonové zářiče

Obr.1 Blokové schéma spektrometrické aparatury s NaI(Tl)

3. Definice veličin

- Detekční účinnost detektoru 			 e = NrNc , 			    (1)

kdeNr je počet impulzů registrovaných v píku úplného pohlcení energie fotonu (ve fotopíku) a Nc počet všech částic, které dopadly na čelní plochu detektoru za stejnou dobu.

- Aktivita radionuklidu A je střední hodnota podílu diferenciálního počtu radioaktivních přeměn, které nastaly v radioaktivní látce a doby, za kterou přeměny nastaly.

4. Metoda měření

a)  Počet detekovaných částic (v našem případě fotonů) ve fotopíku Nr (viz také úloha č.2) obdržíme jednoduchým postupem pomocí mnohokanálového amplitudového analyzátoru (dále MAA). Postup vám vysvětlí učitel podle typu připojeného MAA.

Celkový počet fotonů Nc, které dopadly za dobu t z bodového zářiče na scintilátor je dán vztahem Nc = w4p.A.t.p , kde w je prostorový úhel vymezený čelní plochou scintilátoru S a bodovým zářičem ve vzdálenosti l , A je aktivita kalibračního zářiče a p vyjadřuje pravděpodobnost, že při jedné přeměně je emitován foton. Po dosazení za w obdržíme

e=4p(l2+rs2)NrSApt.100  [%] ,				(2)

kde značí :   l - vzdálenost zářiče od scintilátoru,

rs - poloměr scintilátoru,

Nr - počet impulzů v píku úplného pohlcení energie fotonu,

A - aktivita zářiče,

S - obsah plochy kulového vrchlíku nad čelní plochou scintilátoru,

p - pravděpodobnost emise fotonu při jedné přeměně,

t  - doba měření.

b) Neznámou aktivitu téhož radionuklidu měříme tak, že bodový zářič umístíme do stejné vzdálenosti od čela detektoru a pak můžeme předpokládat i stejnou detekční účinnost. Neznámou aktivitu vyjádříme ze vztahu

Ax=nrxnr.A ,					(3)

kde nrx a nr jsou fotopíkové četnosti neznámého a známého zářiče, A je aktivita známého zářiče.

5. Pokyny pro měření

Změříme počet impulzů ve fotopíku zářiče známe aktivity a tutéž veličinu odměříme také pro zářič neznámé aktivity. V obou případech měříme stejnou dobu.Uvážíme nutnost opravy o pozadí. Dále zjistíme potřebné rozměry, vyskytující se ve vztahu (2).

6. Pokyny pro zpracovámí

Pomocí vztahu (2) vypočítáme detekční účinnost a ze vztahu (3) aktivitu neznámého zářiče.

K hodnocení přesnosti použijeme zákona šíření chyb a výsledků úlohy č.1.