Dioda jako usměrňovač

Úkol:     Ověřte vlastnosti Si diody jako sériového a paralelního usměrňovače

## Pokyny pro měření

Sériový usměrňovač

u1

u2

Postup:

- Zapojte  diodu jako sériový  usměrňovač podle obr.1, zobrazte průběhy  vstupního a  výstupního  napětí  na osciloskopu  pro  nízký  kmitočet   (cca 100Hz)  a  pro vyšší  kmitočet  (cca 10kHz  a  více podle  typu diody tak, aby   byl  vidět  projev  zotavovací doby).  Pro  určení  zotavovací  doby  zvolte takový kmitočet, při  kterém překmit do záporné půlperiody  nepřekročí polovinu amplitudy  vstupního napětí.  Průběhy překreslete, okótujte a určete zotavovací dobu.

- Na výstup usměrňovače zapojte filtrační  kondenzátor   a zakreslete průběhy z osciloskopu

-  pro nízký kmitočet (cca 1kHz) s kondenzátorem

C = 10nF , 100nF, 1µF.

- pro vyšší kmitočet  (cca 10kHz) opět se stejnými

kondenzátory   a  průběhy porovnejte.

- Pro kmitočty 100Hz a 10kHz určete          usměrňovací účinnost  usměrňovače

η%=U0U1m⋅100

U1m  je amplituda vstupního napětí

U0   je stř. hodnota výstupního napětí  (změřte

osciloskopem bez kondenzátoru na výstupu)

(U0=U2m/¶  pro jednocestný usm. a harm. průběh)

Obrázek1:  Sériový usměrňovač a určení

zotavovací  doby   
                         .

Napětí u2 je obrazem proudu I.

A,B – vstupy osciloskopu

G    -  generátor funkcí

Měření U0 osciloskopem je  vhodné, protože multimetry mají omezené kmitočtové vlastnosti.

Paralelní  usměrňovač

- Zapojte diodu jako paralelní usměrňovač podle obr.2.

- Zakreslete průběhy z obrazovky pro  kmitočet 100Hz, 1kHz, 50kHz. Při vyšších kmitočtech dojde k deformaci u2 jako projev zotavovací doby.

- Průběhy okótujte a při kmitočtu 100Hz

odečtěte  hodnotu napětí U (úbytek napětí na

diodě v propustném směru).

- Z průběhů určete pro kmitočty podle bodu 2   fázové posuny výstupního napětí  
vzhledem k výstupnímu    napětí.

- (V případě, že by se, vzhledem parametrům    
diody, fázový posun neprojevil, zvyšujte  
kmitočet, až uvedený jev nastane).

u1

u2



UpP

u1

u2

Obrázek 2:   Paralelní  usměrňovač a průběhy napětí

## Měření a jeho vyhodnocení

Průběhy pozorované na osciloskopu zakreslete, proveďte popis os a vyhodnoťte !

Závěr:

## Teoretické poznámky

### Dynamický režim polovodičové diody

Rychlost klesání proudu diodou při poklesu napětí je závislá i na parazitních parametrech jako je např. seriová indukčnost přívodů (cca 100nH)  a seriový odpor (cca 0,2 ).

Parametry skutečné diody jsou  v praxi závislé na řadě parazitních vlivů.

RP

CT

CD

D

RS

LS

RP  -  svodový odpor diody (uplatní se

v závěrném  směru)

CD  -  difúzní kapacita (uplatní se

v propustném směru)

CT  -  bariérová kapacita (uplatní se

v závěrném směru)

RS  -  odpor materiálu diody a odpor

přívodů  (10-1 - 102  Ω)

LS  -   indukčnost přívodů

D   -   ideální dioda

Obrázek 1:  Náhradní schéma diody z lineárních obvodových prvků

Konkrétní náhradní schéma je třeba vždy sestavovat podle podmínek za kterých bude dioda pracovat, především podle rychlosti dějů, které bude zpracovávat.

Cp   -    bariérová a difuzní kapacita CT + CD

Rd    -   dynamický odpor diody

RP

Rd

Cp

RS

Obrázek 2:  Náhradní schéma diody pro nízké kmitočty

α

IF1

UF1

Náhradní odpor diody

RS=UF1IF1Statický odpor  RS

pro konkrétní bod charakteristiky

Dynamický odpor Rd -  je dán strmostí VA charakteristiky (v propustném směru se blíží  nule)

Rd=mUmI . tgα

Pro oblast prahového napětí jsou oba odpory přibližně stejné

a rovnají se v podstatě odporu polovodičového materiálu.

Obrázek 3:  Statický a dynamický odpor z VA-charakteristiky

Jedním z mezních parametrů diody, který určuje její užitné vlastnosti je dynamický parametr označovaný jako doba závěrného zotavení  trr (Reverse Recovery). Udává, jak rychle dioda dokáže přejít z propustného do závěrného režimu a blokovat průchod proudu. Dioda se tedy stává nevodivou až po uplynutí doby závěrného zotavení trr. Pro Schottkyho diody a diody GaAs je trr řádově 10-12s. Tuto dobu lze stanovit z časové závislosti iD(t). Zotavovací dobu je možné také určit z průběhu výstupního napětí u2 (viz první úloha zadání), které je obrazem proudu protékajícího diodou. Pro její určení se používá např. tečny k překmitu (jak je naznačeno na obrázku v zadání, nebo časový interval pro pokles na 1/10 velikosti překmitu.

Při změně polarity napětí na diodě pokles proudu pokračuje i do záporných hodnot, protože dochází k postupnému odčerpávání injektovaných minoritních nosičů náboje, které se v diodě nahromadily při propustné polarizaci. Tzn., že postupně dochází k opětnému rozšíření oblasti prostorového náboje.

| c 1MHz | 3MHz |
| --- | --- |
| Uvedené průběhy byly získány simulací v programu Multisim pro diodu BA 228. Z průběhů je zřejmé, že při určitém kmitočtu se dioda jako usměrňovač stává nepoužitelnou. | e 5MHz |

Obrázek 4:  Příklady průběhů výstupního napětí sériového usměrňovače

pro diodu BA 228