###### Stabilizační

###### Úkol:      1.  Změřte VA-charakteristiku dané stabilizační diody

- Navrhněte a proměřte zdroj referenčního napětí se stabilizační diodou

## Pokyny pro měření

| 1a) Změřte voltampérovou charakte-ristiku dané stabilizační diody v závěrném směru v zapojení podle schématu pro rozsah proudu ID = 0 až cca 60mA a vyneste do grafu 1b) Určete stabilizační napětí UZ. - Stabilizační napětí zadané diody UZ může být v rozsahu cca 4,7 - 16V. | Obrázek 1: Měření VA-charakteristiky R0 = cca 220 |
| --- | --- |
| 2a) Vypočtěte odpor rezistoru R1 pro R2 = 500. Napětí U1 zvolte přibližně jako dvoj-násobek stabilizačního napětí (podle změřené diody). Pracovní bod zvolte pro ID = 50mA. R1=U1−U2ID+I2 2b) Proveďte měření na sestaveném stabilizátoru. Zvolte změnu vstupního napětí U1 ( u1) o 1V a odečtěte odpovídající změnu U2 ( u2). | Obrázek 2: Měření na stabilizátoru Z naměřených hodnot určete poměrný činitel napěťové stabilizace SU=Δu1U1Δu2U2=U2U1⋅Δu1Δu2 a dynamický odpor v pracovním bodě rD=2.Δu22.ΔiD |

## Měření a jeho vyhodnocení

VA-charakteristika  -  tabulka naměřených hodnot   -   graf

| UD [V] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID [mA] |  |  |  |  |  |  |

| UD [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ID [mA] |  |  |  |

Návrh stabilizátoru:

R1=U1−U2ID+I2 =

Poměrný činitel napěťové stabilizace:       U1=          U2=            Pro u1=1V   je   u2  =

SU=Δu1U1Δu2U2=U2U1⋅Δu1Δu2 =

Dynamický odpor diody:

rD=2.Δu22.ΔiD  =

## Teoretické poznámky

### Stabilizační dioda

Stabilizační dioda je polovodičová dioda jejíž vlastnosti v propustném směru odpovídají vlastnostem běžné křemíkové diody. V závěrném směru však vlivem tenkého přechodu PN a silně dotovaného materiálu polovodiče dochází k nedestruktivnímu průrazu. Do závěrného napětí asi 6V se jedná o tzv. tunelový jev od napětí vyšších o lavinový jev. Vzhledem k tomu, že při těchto jevech jsou teplotní závislosti opačného charakteru, jsou diody se stabilizačním napětím kolem 6V vhodné pro konstrukci referenčních zdrojů.

### Stabilizátory napětí

Stabilizátory napětí mají za úkol udržovat na svém výstupu stálé napětí U2 v co největším rozsahu změn napájecího napětí U1 a výstupního proudu I2  (Obr.23).

Obrázek 3:  Pracovní oblast stabilizační diody

Pro konstrukci stabilizátorů se využívá rozsáhlé oblasti závěrné části VA-charakteristiky za jejím ohybem po vzniku průrazu. Oblast proudů 0 až IDmin (Obr.22) nemá pro toto použití význam. Nastavení pracovního bodu za ohyb charakteristiky je možné provést vhodnou volbou rezistoru R1 (Obr.IV-4). Výsledný pracovní bod P stabilizační diody  je průsečíkem zatěžovací přímky a VA-charakteristiky. Zatěžovací přímka prochází body U1 (napětí naprázdno) a Ik (proud nakrátko).

Obrázek 4:  Zapojení stabilizátoru

Stabilizátor bez odběru proudu, tj. bez zatěžovacího rezistoru R2 nemá prakticky smysl. Rezistor R2 zpravidla představuje proměnnou zátěž. Napájecí napětí zdroje se obvykle volí nejméně jako dvojnásobek stabilizovaného výstupního napětí U2. Podle Obr.IV-4 je zřejmé, že proud ze zdroje I = ID + I2. Při stálém vstupním napětí U1 a proměnném rezistoru R2 budou poměry v obvodu následující:

poklesne-li proud I2,  stoupne proud ID,  stoupne-li I2, poklesne ID.

UR

IR

IDmin

IDmax

Pro větší čitelnost obrázku je strmost charakteristiky záměrně zmenšena

+ u1   U1    - u1

U2   u2

Ik = U1/R1

Zatěžovací přímka

ID  iD

P

Obrázek 5:  Režim činnosti stabilizátoru

Při velkém poklesu I2 dojde k velkého nárůstu ID a je nebezpečí překročení dovolené výkonové ztráty na diodě. Při velkém nárůstu I2, tj. velkém poklesu ID se může pracovní bod dostat pod hodnotu IDmin mimo pracovní oblast charakteristiky.

Vliv změny vstupního napětí na velikost výstupního napětí při stálé zátěži je patrný z obr.IV-5. Je zřejmé, že změna U2 je ve srovnání se změnou U1 výrazně menší, zvláště uvážíme-li poznámku o čitelnosti obrázku.

Pro zvolený pracovní bod P lze hodnotu rezistoru R1 určit ze vztahu:

R1=U1−U2ID−I2

Aby bylo možné posoudit kvalitu stabilizace tj. odolnost proti změnám výstupního proudu nebo změnám vstupního napětí, proudové nebo napěťové stabilizace.

Činitel proudové stabilizace:                     SI=Δu2Δi2

Činitel napěťové stabilizace:                    SU=Δu1Δu2

Poměrný činitel napěťové stabilizace:      SU=Δu1U1Δu2U2=U2U1⋅Δu1Δu2

Čím je hodnota stabilizačního činitele vyšší, tím je stabilizace kvalitnější.

Z odpovídajících  změn napětí a proudu v okolí pracovního bodu lze určit i dynamický odpor diody v pracovním bodě :

rD=2.Δu22.ΔiD

Kvalita stabilizace bude tím vyšší, čím bude dynamický odpor menší. Toto je nejzřetelnější z průběhu VA-charakteristiky. Čím je strmější, tím je rD menší. Diody s malým stabilizačním napětím (do cca 10V) mají charakteristiku strmější ve srovnání s diodami pro vyšší napětí (>18V). Proto se stabilizační diody pro vyšší napětí obvykle vytváří  sériovým spojením diod pro nižší napětí. Dosahuje se tím také menší teplotní závislosti.