Bipolární tranzistor - VA-charakteristiky

Úkol:        1. Pro zapojeníse společným emitorem změřte výstupní charakteristiku

IC = f (UCE) /  při IB  = konst.  (5 křivek)
                 2. Změřte vstupní charakteristiku IB = f (UBE) /  při UCE = konst.   (2 křivky)

3. Změřte převodní charakteristiku IC = f (IB) /  při UCE = konst.   (2 křivky)
                 4. Do grafu vyneste změřené charakteristiky a sestrojte převodní

charakteristiku z výstupních  a porovnejte se změřenou charakteristikou.

5. Určete h-parametry v pracovním bodě.

## Pokyny pro měření

| 1. Výstupní charakteristika Pro daný tranzistor nastavte postupně proud báze IB= 10; 20; 30; 40; 50μA. Pro každou hodnotu IB změřte závislost IC = f (UCE) / při IB = konst. pro ICmax = cca 10mA, to bude při UCE =5÷6V Pozn. V případě, že IC při zadaných hodnotách IB je IC >20 mA , volte nižší hodnoty IB , např. 5, 10, 15, 20, 25 μA. 2. Vstupní charakteristika IB = f (UBE) / při UCE = konst. Pro UCE = 3 a 5V nastavujte napětí UBE tak, aby odpovídající proudy báze byly opět 10; 20; 30; 40; 50 μA. | Obrázek 1: Zapojení pro měření 3. Převodní charakteristika IC = f (IB) / při UCE = konst. Pro zvolené hodnoty UCE (3 a 5V) zjistěte zadanou závislost. 4. Zvolte vhodná měřítka a charakteristiky zakreslete do zadaného souřadného systému. |
| --- | --- |
| Z naměřených závislostí vyjádřete hybridní parametry náhradního lineárního obvodu pro pracovní bod P (UCE = 5V, IB = 30μA). Vstupní odpor Ω Proudový zesilovací činitel (β) h11e=ΔUBEΔIBUCE=konst. h21e=ΔICΔIBUCE=konst. Zpětný napěťový přenos Výstupní vodivost [S] h12e=ΔUBEΔUCEIB=konst h22e=ΔICΔUCEIB=konst. |  |

## Měření a jeho vyhodnocení

Výstupní charakteristika      IC = f (UCE) /  při IB = konst

IB =

| UCE[V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC [mA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IB =

| UCE[V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC [mA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IB =

| UCE[V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC [mA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IB =

| UCE[V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC [mA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IB =

| UCE[V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC [mA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vstupní charakteristika       IB = f (UBE) /  při UCE = konst.

UCE =

| UBE[V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IB [mA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UCE =

| UBE[V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IB [mA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Převodní charakteristika         IC = f (IB) /  při UCE = konst.

UCE =

| IB[V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC [mA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UCE =

| IB[V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC [mA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Výstupní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UBE |  |  |  |
|  |  | IC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Převodní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vstupní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Teoretické poznámky

### Bipolární tranzistor

Bipolární tranzistor se skládá alespoň ze tří různě dotovaných oblastí tvořících dva přechody PN v těsném uspořádání. Principiální uspořádání tranzistoru NPN a PNP je na obr.V-2. Názvy emitoru a kolektoru respektují skutečnost, že silně dotovaný emitor N++ (event. P++) emituje elektrony (event. díry) do úzké báze P+ (event. N+), kterou většina z nich projde a je přitahována kolektorem N (event. P). Množství prošlých částic z emitoru do kolektoru lze přitom ovládat velikostí proudu báze. Elektrické parametry jsou závislé na stupni dotace a rozměrech jednotlivých oblastí. Emitor je tedy dotován nejvíce, kolektor nejméně.

E

Emitor

B

Báze

C

Kolektor

E

Emitor

B

Báze

C

Kolektor

N++   P+           N

P++   N+           P

IB

IC

IB

C

B

E

C

B

E

NPN                                                                              PNP

IC

Obrázek 2:   Rozdělení proudů v bipolárním tranzistoru

### Princip činnosti

Bipolární tranzistor se skládá ze dvou P-N přechodů (báze-emitor BE a báze-kolektor BC), které lze polarizovat čtyřmi možnými způsoby. Odtud pak vyplývají čtyři možné režimy činnosti. Podle polarizace přechodů P-N tranzistoru NPN  je jejich přehled možných pracovních režimů uveden v následující tabulce ve výstupní VA-charakteristice  na obr.V-4.

| Polarizace přechodu BE | Polarizace přechodu BC | Režim |
| --- | --- | --- |
| UB < UTe | UBC ≤ 0 | Závěrný - Nevodivý |
| UBE ≥UTe | UBC < 0 | Normální aktivní |
| UBE < 0 | UBC ≥ UTc | Inverzní aktivní |
| UBE > UTe | UBC > 0 | Saturace |

(UTe je prahové napětí emitorového a UTc kolektorového přechodu).

Obrázek 3:  Nevodivý režim tranzistoru

V nevodivém režimu (obr. 27, zapojení SE) představuje přechod B-E energetickou bariéru bránící průchodu elektronů z emitoru do báze a děr z báze do emitoru. Do kolektoru mohou být elektrickým polem závěrně polarizovaného přechodu B-C extrahovány jen minoritní elektrony z úzké báze, kterých je ale málo.

UCE

IC

IB = 0

IB

UBC = 0

hranice režimu saturace

režim závěrný

UBE < 0, UBC < 0

UBE = 0

hranice závěrného režimu

Emi

Emitor

tor

režim saturace

UBE > 0, UBC > 0

režim aktivní normální

UBE > 0, UBC < 0

V zapojení na obr. 27a,b,c je výsledkem tohoto stavu průtok malého, tzv. zbytkového proudu. Pro zapojení a) je tento proud označen ICES , kde S značí zkrat (Short) báze na zem. Zbytkový proud je z uvedených zapojení nejmenší. V případě b) je celý proud ICB0 přechodu B-C zesilován na přechodu B-E a ICE0 je tak ze všech případů největší. V zapojení c) je zbytkový proud ICER ve srovnání s b) menší, protože je část proudu ICB0   odvedena rezistorem R. Výrazného snížení zbytkového proudu lze dosáhnout zapojením zdroje napětí do báze (namísto rezistoru R) tak, že závěrně polarizuje přechod B-E.

Pro daný tranzistor tedy závisí hodnota zbytkového proudu na způsobu jeho zapojení do obvodu.

výstupní

převodní

zpětné

vstupní

UCE > 0,5 V

IB [A]

IB

UBE [mV]

UCE = 0

UCE > 5 V

UCE [V]

IC [mA]

IB [A]

Charakteristiky

P

ICk

UCE0

Jednotlivé pracovní oblasti jsou vyznačeny na obr. 28   ve VA-charakteristikách.

Obrázek 4:  Pracovní režimy tranzistoru

Typické charakteristiky bipolárního tranzistoru pro tranzistor NPN v zapojení SE

Obrázek 5:  Síť charakteristik

### Popis bipolárního tranzistoru rovnicemi dvojbranu

u1

i2

i1

u2

Bipolární tranzistor jako zesilovač je do obvodu připojen prostřednictvím dvou párů svorek – vstupních a výstupních. Jedna svorka je vždy společná vstupu i výstupu. Podle elektrody, která je společná jsou rozlišena tři zapojení tranzistoru -  se společnou bází (SB), se společným kolektorem (SC) a se společným emitorem (SE). Z tohoto hlediska je možné jej, posuzovat jako dvojbran, který lze popsat čtyřmi soustavami rovnic sestavených ze dvou párů veličin, popisujících vstupní a výstupní svorky dvojbranu  -  u1, i1  a  u2, i2  (obr.30). Jsou to tzv. rovnice kaskádní, impedanční, admitanční a hybridní. Konkrétní soustava rovnic pro popis tranzistoru se vždy volí podle konkrétních požadavků, zapojení a typu tranzistoru. Pro zapojení se společným emitorem se užívá popisu rovnicemi hybridními:

u1 =  h11i1  +  h12u2

i2  =  h21i1  +  h22u2

Obrázek 6:  Obecný dvojbran

uBE  =  h11e.iB  +  h12e.uCE

h11

h22

h12.uCE    h21.iB

uBE

uCE

iB

iC

iC    =  h21e.iB  +  h22e.uCE

Jestliže se připustí možnost

linearizace charakteristik tranzistoru

v rámci pracovní oblasti, lze vytvořit

tzv.  náhradní lineární obvod  (NLO)

s  řízenými  zdroji  napětí  a  proudu

podle obr.31.

Obrázek 7:  Náhradní lineární obvod

Koeficienty (tzv. hybridní) v  rovnicích lze vyjádřit z mezních pracovních stavů obvodu, tj. ze stavu nakrátko a naprázdno ze strany  vstupu a výstupu. V těchto režimech bude vždy jedna veličina rovna nule a výsledné vztahy pro koeficienty h budou vypadat následovně:

Ze strany vstupu - výstup nakrátko                         Ze strany výstupu - vstup naprázdno

h11e=uBEiBuCE=0Vstupní  odpor Ω                   h12e=uBEuCEIB=0

Zpětný napěťový přenos             
        [bez  rozměru]

h21e=iCiBuCE=0                                                     h22e=iCuCEIB=0 Výstupní vodivost  [S]

Proudový zesilovací činitel (β)              
           [bez  rozměru]

Index e zdůrazňuje, že se jedná o zapojení se společným emitorem. U rovnic je uveden i  fyzikální význam koeficientů h a jejich rozměr. Koeficienty jednotlivých typů rovnic (kaskádní, impedanční, admitanční a hybridní) lze vzájemně převádět. Pro některá zapojení nemusí mít některé typy koeficientů smysl.

Bipolární tranzistor potřebuje ke svému buzení výkon do bázového (v zapojení se společným emitorem) nebo emitorového (v zapojení se společnou bází) obvodu. Z popsaného principu funkce bipolárního tranzistoru totiž plyne, že primární veličinou ve vstupním obvodu je proud, který teče buď do báze (zapojení SE) nebo do emitoru (zapojení SB) bipolárního tranzistoru. Tato vlastnost neumožňuje integrovat větší množství (řádově tisíce) bipolárních tranzistorů na jediném čipu, neboť generované Jouleovo teplo by miniaturní čip nebyl schopen odvést. Bipolární tranzistory se proto používají zejména v analogových integrovaných obvodech, kde není tak vysoká hustota integrace, a v číslicových obvodech malé a střední hustoty integrace. Například řada druhů integrovaných operačních zesilovačů je konstruována na bipolárních tranzistorech, z číslicových obvodů jsou to technologie MTL (merged transistor logic) a ECL (emitter coupled logic); posledně zmíněná technologie se používá pro konstrukce velmi rychlých, tzv. zápisníkových pamětí (scratchpad memory) s dobou přístupu okolo 1 ns.