# Bipolární tranzistor  jako

Úkol:    1. Bipolární tranzistor jako řízený odpor (spínač) – ověření činnosti. 
             2. Unipolární tranzistor jako řízený odpor (spínač) – ověření činnosti.

## Pokyny pro měření

| Bipolární tranzistor 1. Stanovte zpoždění při spínaní a rozpínání spínače. Zapojte obvod podle schématu (s R2=10k), na osciloskopu porovnejte vstupní a výstupní průběhy a odečtěte časové posuny mezi vstupem a výstupem jak je naznačeno v přiloženém obecném rozboru. Některé časové úseky u daného tranzistoru nemusí být na obrazovce odečitatelné. Odečtené časové úseky zapište a zakreslete v grafu vstupního a výstupního signálu. RB = 100 k (určuje proud bází) f = 10kHz | UCC Obrázek 1: Zapojení s bipolárním tranzistorem ##### 2. Stanovte vliv rezistoru R2 a vliv saturace tranzistoru. Při daném vstupním signálu je rezistorem R2 a napětím UCC definována v síti výstupních charakteristik zatěžovací přímka. Při stálém napětí UCC je potom oblast, ve které se pohybuje pracovní bod, dána jejím sklonem, tj. velikostí R2 . Tzn., že pracovní bod se pohybuje pouze v aktivní oblasti nebo se dostává až do oblasti saturace. Proveďte měření podle bodu 1) s rezistorem R2 = 50k a 100k a výsledky porovnejte. |
| --- | --- |

## Měření a jeho vyhodnocení

1)    Časové průběhy pro zadané hodnoty rezistoru R2

2)              KU [dB] = f (Uř)  / při f = 1kHz.

KU [dB] = f ( f )  / při Uř = konst.

Závěr:

## Teoretické poznámky

### Bipolární tranzistor ve  spínacím řežimu

Principiální zapojení spínacího obvodu s tranzistorem je na obrázku 52. Obvykle se používají  tranzistory v zapojení se společným emitorem, protože k ovládání stačí menší výkon než např. v zapojení se společnou bází.

Základními stavy tranzistoru jako spínače jsou :  otevřený stav odpovídající sepnutí jakéhokoliv spínače a uzavřený stav odpovídající rozepnutí spínače.

Obrázek 2:  Spínač s tranzistorem

Obrázek 3:  Pracovní režimy tranzistoru v jeho charakteristikách

Jak je zřejmé  z grafu výstupních charakteristik tranzistoru na obrázku 53, když tranzistor simuluje rozepnutý stav spínače, teče obvodem kolektor - emitor jen zbytkový proud kolektoru ICE0. V této oblasti je tranzistor uzavřený a přechody B-E a B-C jsou polarizovány v závěrném směru. Při spínání přechází pracovní bod tranzistoru aktivní oblastí. V ní je přechod B-E polarizován v propustném směru a přechod B-C v závěrném směru. Tranzistor simuluje sepnutý stav spínače, když je jeho pracovní bod v oblasti nasycení - saturace. Tato oblast je oddělená od aktivní oblasti hraniční křivkou oblasti saturace. Tato křivka je charakteristická tím, že body ležící na ní splňují podmínku UBE = UCE  tedy :

UCE - UBE = UCB = 0

Když se pracovní  bod nachází v oblasti nasycení , přechody B-E a B-C jsou polarizovány v propustném směru.

Poznámka:  Bipolární tranzistor v otevřeném stavu je řízený proudem vtékajícím do báze, protože jeho vstupní odpor je ve stavu saturace výstupu mnohem menší než výstupní odpor zdroje budícího signálu. Naopak ve stavu uzavřeném (nevodivém) je bipolární tranzistor řízen napětím na bázi, protože jeho vstupní odpor je v tomto stavu mnohem větší než výstupní odpor zdroje budícího signálu.

t

t

t

iB

iC

IC

uCE

UCE

0

0

0

ton

toff

td

tr

ts

tf

Průběh IB při spínání

do saturace

do aktivní oblasti

Průběh IC  při spínání

do saturace

do aktivní oblasti

Průběh UCE  při

spínání

do saturace

do aktivní oblasti

Při přivedení pravoúhlého impulsu na bázi dojde ke zkreslení impulsu kolekto-rového proudu, jehož průběh lze vyjádřit následujícími časy:

td  -   doba zpoždění (prodlevy     
         odezvy,   d = delay)

tr   -   doba náběhu  (čela

r =  rise)

ts   -   doba přesahu (saturační    
          zpoždění, s = saturation)

tf   -    doba týlu (sestupu,

doběhu, 
          f = fall)

Celková doba sepnutí:

ton  =  td  +  tr     tr

(td je obvykle velmi malá)

Celková doba vypnutí:

toff  =   ts   +   tf

0,9IC

0,1IC

Obrázek 4:  Průběhy napětí a proudu kolektoru při spínání