Cíl měření:

Osvojení základních dovedností při měření s elektickými měřicími přístroji.

Ověření chování reálného zdroje s vnitřním odporem.

Zadání:

1.  Paralelní zapojení. Zapojte a změřte napětí, celkový proud a proudy ve větvích paralelního zapojení rezistorů a vypočítejte hodnoty odporů jednotlivých rezistorů. Měření proveďte pro dvě hodnoty napětí zdroje.

2.  Sériové zapojení. Zapojte a změřte proud, napětí zdroje a úbytky napětí na odporech sériového zapojení rezistorů a vypočítejte hodnoty odporů. Měření proveďte pro dvě hodnoty napětí zdroje podle zadání učitele.

3.  Zatěžování reálného zdroje. Zapojte obvod a měřte proudy a napětí při změně zatěžovacího odporu R . Počáteční napětí na zátěži nastavte pomocí zdroje na 24 V při maximálním R . Pak potenciometr odpojte (to je jako by měla zátěž nekonečný odpor) a změřte hodnotu napětí naprázdno.

Potenciometr opět připojte a postupně pomocí něho snižujte napětí po 2 V až do nuly.

Vyneste graficky závislost U= f (I ) – zatěžovacíu charakteristiku reálného zdroje.

Vyneste graficky závislost P = f (R ) graficky a ověřte podmínku maxima výkonu

- Ověřte platnost I. a II. Kichhoffova zákona.

Teoretický rozbor:

Základními zákony elektrotechniky jsou Ohmův zákon a I. a II. Kirchhoffův zákon.

Reálný zdroj elektrického napětí se vyznačuje tím, že při zatížení (jestliže z něj odebíráme proud) jeho napětí  klesá, a to „přibližně“ lineárně s odebíraným proudem. Tento pokles je v náhradním schématu reprezentován vnitřním odporem R. Pokud je pokles napětí se zatížením velký, je velký vnitřní odpor zdroje a říkáme že zdroj je napěťově měkký, je-li pokles malý, je malý i vnitřní odpor a zdroj nazýváme napěťově tvrdý.

Jestliže připojíme napěťový zdroj s vnitřím napětím U a vnitřním odporem R na zátěž s odporem R , bude zátěží protékat proud: