Vliv měřicích přístrojů na měřené veličiny

Laboratorní cvičení č.3

Cíle cvičení: Ověřit si jak volba přístrojů a jejich zapojení může ovlivnit výsledek měření. Určení absolutních a relativních chyb.

Příprava v pracovním sešitu musí obsahovat:

- Toto zadání v pracovním sešitu. Vedle názvu úlohy připište datum měření.

- Tabulky pro oba způsoby měření (každá cca 16 řádků)

Povinné výstupy v pracovním sešitu:

- Uveďte vzorový výpočet pro jeden řádek tabulky.

- Vyneste na milimetrový papír graf  A/V charakteristiky žárovky  I = I (U) ze zkorigovaných hodnot  a do jednoho grafu závislosti  R = R (U)  a  P = P (U). Grafy vyneste pomocí bodů, změřených oběma metodami (body vzájemně graficky odlište).

- Na základě naměřených výsledků zdůvodněte, která z metod je vhodnější pro měření odporu a výkonu dané žárovky.

- Zdůvodněte tvar naměřených průběhů  I = I (U),  R = R (U)  a  P = P (U).

- Jaký typ odporu představuje žárovka ?

Použité přístroje a pomůcky: 2 univerzální ručková měřidla UM-3, stejnosměrný zdroj, přípravek s automobilovou žárovkou 24V/15W, vodiče.

Zadání:

- Změřte  závislost proudu automobilové žárovky na napětí oběma způsoby zapojení přístrojů.

- Sestrojte A/V charakteristiku měřené žárovky.

- Z A/V charakteristiky odvoďte závislosti   P = P(U)  a  R = R(U).

- Vypočtěte absolutní chyby metody obou zapojení.

- Odhadněte velikost relativních chyb měření, vyvolaných nepřesností měřicích přístrojů a nepřesným odečítáním výchylek.

- Nakreslete závislost diferenciálního odporu žárovky na napětí.

Schéma zapojení:

Postup měření:

- Zapojte obvod podle obr. 1. Měřte v rozsahu napětí do 12 V. Při přepnutí rozsahu měřte znovu příslušné hodnoty a vynášejte přímo do grafu nezkorigované hodnoty. Rozhodujte průběžně o hustotě měřených bodů. Do tabulky zapisujte výchylky v,  , konstanty přístrojů a jejich vnitřní odpor.

- Stejným způsobem proveďte měření v zapojení na obr. 2.

Záhlaví tabulek:

Měření podle zapojení na obr. 1

| v | kv | Uv | Rv | Iv |  | kI | IA | I | RN | R | R | PN | P | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | V/d | V | K |  | d | A/d | A | A |  | m |  | W | mW | W |

Měření podle zapojení na obr. 2

| v | kv | Uv | U |  | kI | IA | RA | UA | RN | R | R | PN | P | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | V/d | V | V | d | A/d | A |  | mV |  | m |  | W | mW | W |

Poznámky k měření:

- Po nastavení výchylky chvíli počkejte na ustálení obvodových veličin (vliv tepelné setrvačnosti vlákna žárovky).

- Proveďte korekci změřeného proudu IA, proud IV (zapojení na obr. 1), resp. korekci změřeného napětí UV o úbytek napětí UA na ampérmetru (zapojení na obr. 2).

Údaje pro výpočet korekcí:

UM-3	Voltmetr:	Rv = 5 k/V

Ampérmetr: rozsah [ A]:  0,06     0,15     0,6     1,5      6

RA    []:      5         2        0,5     0,2    0,05

DU-5   	Voltmetr:  		Rv = 1 k/V

Ampérmetr:  rozsah [ A]:  0,03    0,12     0,3     1,2      6

RA     []:     5        1,25    0,5   0,125  0,025

Z naměřených hodnot UV  a  IA vypočtěte odpor RN  a výkon PN. Stanovte absolutní chyby metody  R  a  P  a korigujte změřené hodnoty  RN  a  PN   na   R  a  P.