Cvičení č.4

Název: Správní rozdělení USA

- Zaměření: Práce se zobrazením View:

  - použití nástroje Změna projekce

  - Výběr prvků dotazem

  - Výběr prvků nástroji

  - Konvertovat do vrstvy

  - práce s Editorem legendy

  - Vizualizace dat v dokumentu výkres/Layout, kompozice mapy

Časový odhad pro práci: 60 minut

Zadání: Vytvořte mapu správního rozdělení Spojených států amerických

složenou ze tří dílčích částí (pevninská část,  pevninská část - Aljaška, Havajské ostrovy).

Programové vybavení: ArcView 3.1

Prostorová data: .. složka  Usagen \ (cities.shp, rivers.shp, lakes.shp, states.shp)

Tématické informace: kolektiv autorů, Školní atlas světa, Kartografie Praha, 1998, str. 48-49

Postup práce:

- Prostudování atributových tabulek k datovým vrstvám ( zobrazit data ve View, otevřít Tables)

- Příprava dat

  - vytvořit samostatnou vrstvu – hlavní města států USA

    - z vrstvy Cities, stavebnice dotazu, Convert to shapefile

  - Vytvořit samostatnou vrsvu Aljaška

    - Označit výběrem Aljašku, konvertovat do samostatné vrstvy (Convert to shapefile)

  - Vytvořit samostatnou vrsvu Havajské ostrovy

    - Analogicky s bodem 4

  - Změna projekce

    - změna projekce  View/Properties/Projection/Projection os United States  + Type  -  Lambert Conformal Conic

- Zobrazení dat

  - pro USA (státy, jezera, řeky, hlavní města států), vložíme do prvního zobrazení , View 1

  - pro Aljašku (řeky, hlavní město), vložíme do druhého zobrazení,View2

  - po Havajské ostrovy (hlavní město), vložíme do třetího zobrazení,View 3

  - pro orientační přehledovou mapku (státy Severní Ameriky) s podporou dat World.

- Vizualizace dat

  - Kompozice v dokumentu výkres, vkládat k mapám vždy příslušné měřítko, vhodnější  než čísla by bylo doplnit názvy států přes popisky dat

:

.

Ukázka: Mapa správního členění USA (obrázek spr_clen.jpg, velikost 37 % originálu).