# 16    ELEKTRICKÝ PROUD V POLOVODIČÍCH

- vlastní vodivost polovodičů

Polovodiče jsou látky, jejichž měrný odpor se rychle zmenšuje  s rostoucí teplotou, s dopadajícím záření a s obsahem různých příměsí. Jsou to např. Si, Ge, Te, Se, PbS, CdS, GaAs.
Valenční elektrony vytvářejí elektronové páry se sousedními atomy v krystalické mřížce. Elektrony se z vazby mohou uvolňovat, získají-li dostatečnou energii. Při nízkých teplotách žádný elektron tuto energii nemá a látka je elektricky nevodivá. Při vyšších teplotách se některé elektrony z vazeb uvolní - volné místo po elektronu se chová jako kladně nabitá částice - díra.
Jev se nazývá generace párů elektron - díra. Současně probíhá na jiném místě polovodiče rekombinace (zánik páru). Při stálé teplotě jsou generace a rekombinace v dynamické rovnováze. Elektrony a díry konají neuspořádaný pohyb. Vyvoláme-li v polovodiči elektrické pole, protéká elektrický proud tvořený uspořádaným pohybem elektronů a děr.

- odlišnost vodičů a polovodičů

???

- příměsové polovodiče

- polovodičová dioda

 
– polovodičová součástka, která je v jednom směru (propustný) má malý elektrický odpor, v opačném (závěrném) směru má elektrický odpor velký  propouští proud pouze jedním směrem
– využívá se vlastností přechodu PN
– v místě styku obou polovodičů dojde k difůzi děr z polovodiče typu P do N a elektronů z polovodiče typu N do P  vytvoří se dynamická rovnováha, na rozhraní obou polovodičů vznikne elektrické pole o intenzitě E. V oblasti přechodu nejsou žádné volné elektricky nabité částice a přechod má velký elektrický odpor.

 
– vnější zdroj elektrického napětí lze připojit v propustném, nebo v závěrném směru
– v propustném směru se odpor přechodu výrazně sníží (vnějším polem jsou díry z oblasti P a elektrony z oblasti N uvedeny do pohybu směrem k přechodu)  přechod vede elektrický proud
– v závěrném směru je odpor přechodu značně velký, závěrný proud je zanedbatelně malý

- voltampérová charakteristika polovodičové diody

 
– pracovní oblast diody je v lineární části křivky

- princip transistoru

– prvek s dvěma přechody PN
– e = emitor, b = báze, c = kolektor
– je-li obvod báze rozpojen (IB = 0), je IC = 0
– velmi malým proudem IB se přechod báze – emitor stane vodivým a kolektorovým obvodem prochází proud IC >> IB
– použití: zesilovač, spínač
– „NPN – šipka ven“

- integrovaný obvod

Současná technologie umožňuje umístit celý funkční elektronický celek obsahující velký počet aktivních prvků (tranzistorů) i pasivních prvků (diod, rezistorů, kondenzátorů) do jediného pouzdra. Takto vzniklá součástka se nazývá integrovaný obvod. Mikroprocesor je složitý integrovaný obvod, který lze naprogramovat.