Základy termodynamiky

09

- 1. termodynamický zákon

viz otz. č.8 - vnitřní energie, práce a teplo

- Carnotův cyklus

Carnotův cyklus je ideální kruhový děj (viz 3)

Expanze: izotermický děj (1 – plyn přijímá teplo Q1  od ohřívače o teplotě T1), adiabatický děj (2)

komprese: izotermický děj (3 – plyn odevzdává teplo Q2 chladiči o teplotě T2), adiabatický děj (4)

účinnost Carnotova cyklu: η=Q1−Q2Q1=T1−T2T1

- Práce plynu pomocí pV diagramu pro jednotlivé děje v plynech

a) Děj izotermický – neměnná teplota

p1V1=p2V2 (zákon Boylův-Mariottův)

pV = konst.

vnitřní energie se při izotermickém ději neměnní (ΔU=0) a práce, kterou plyn vykonal se tedy rovná teplu, které přijal (W'=Q)

na pV diagramu vykonanou práci vyjadřuje obsah plochy pod izotermou

W'=p⋅dV

b) děj izobarický – neměnný tlak

V1T1=V2T2 (zákon Gay-Lussacův)

teplo přijaté ideálním plynem při izobarickém ději se rovná součtu přírůstku jeho vnitřní energie a práce, kterou plyn vykoná (Q=ΔU+W')

na pV diagramu vykonanou práci vyjadřuje obsah plochy pod izobarou

W'=p⋅ΔV

c) děj izochorický – neměnný objem

p1T1=p2T2 (zákon Charlesův)

přijaté teplo se rovná přírůstku vnitřní enrgie (Q=ΔU), plyn práci nekoná

d) děj kruhový (cyklický)

Termodynamický děj, při kterém se pracovní látka vrátí do výchozího stavu, se nazývá kruhový děj

práce vykonaná plynem při zvětšování objemu ze stav A do stavu B je vyjádřena obsahem plochy pod A 1 B

práce vykonaná okolními tělesy při zmenšování objemu plynu  (který se vrací do stavu A) je vyjádřena obsahem plochy pod B 2 A

Celkovou práci vykonanou pracovní látkou během jednoho cyklu vyjadřuje obsah plochy uvnitř křivky A 1 B 2 A

po ukončení jednoho cyklu je změna vnitřní energie pracovní látky nulová (ΔU=0) a celková práce, kterou pracovní látka vykoná se rovná teplu, které přijme (W'=Q)

- 2. termodynamický zákon

Není možné vytvořit periodicky pracující tepelný stroj, který by jen přijímal teplo od určitého tělesa (ohřívače) a vykonával stejně velkou práci

každý cyklicky pracující tepelný stroj přijímá od ohřívače teplo Q1, odevzdá chladiči teplo Q2 (<Q1), a vykoná práci W'=Q1−Q2

není možné sestrojit cyklicky pracující tepelný stroj, který by pouze přijímal teplo Q1 a vykonával práci W'=Q1(perpetuum mobile druhého druhu – mohl by vykonávat práci ochlazováním druhého tělesa – např. moře)

při tepelné výměně nemůže těleso o vyšší teplotě samovolně přijímat teplo od tělesa o nižší teplotě

- Klasifikace spalovacích motorů

Tepelné motory:

-stroje, které přeměňují část vnitřní energie paliva na pohybovou energii

-vnitřní energie paliva se předá pracovní látce tepelnou výměnou, ta pří expanzi (zvyšování objemu) koná práci a uvádí stroj do pohybu,  protože tepelný stroj musí pracovat cyklicky, po expanzi následuje komprese (zmenšování objemu – v praxi už nové pracovní látky)

  - Parní motory – parní stroj, parní turbína

  - Spalovací motory – pracovní látkou je plyn, který vzniká pří hoření paliva v motoru

    - Pístové – tlaková síla pracovní látky na píst

      - plynová turbína – do nasátého vzduchu stlačeného kompresorem se vstřikuje palivo, které ve spalovací komoře shoří a výsledný urychlený plyn otáčí turbínou; součástí raketových a proudových motorů

      - zážehový motor (čtyřdobý a dvoudobý)

      - vznětový motor (Dieselův)

    - Reaktivní  - reaktivní síla při výtoku pracovní látky tryskou

      - proudový motor

      - raketový motor

- Čtyřdobý motor

pracuje ve čtyřech dobách (taktech)

  - Sání – píst se pohybuje dolů a sacím ventilem je do válce nasávána směs benzínu a vzduchu vytvořená v karburátoru

  - Komprese (stlačování) – píst se pohybuje nahoru a stlačuje pohonnou směs, když píst dosáhne horní polohy svíčka jiskrou zapálí směs

  - Expanze (pracovní takt) – směs shoří, výsledný plyn stlačí píst dolů

  - Výfuk – píst při pohybu nahoru vytlačuje výfukovým ventilem spálený plyn

v praxi je v motoru několik válců spojených klikovou hřídelí

- Rozdíl mezi čtyřdobým a dvoudobým motorem

Dvoudobý motor – pracovní cyklus probíhá ve dvou taktech , nemá sací ani výfukový ventil, přívod i výfuk paliva je způsoben pohybem pístu

  - pohyb pístu nahoru – komprese a saní

zapálení směsi svíčkou

  - pohyb pístu dolů – expanze a výfuk

- Proudový motor

potřebuje ke spalování paliva kyslík z ovzduší

vzduch vstupující do motoru je stlačován kompresorem (který je poháněn turbínou), do spalovacích komor – tam je přiváděno palivovou tryskou rozprášené palivo, jehož hořením získá vzduch vysoký tlak, proud vzduchu roztáčí lopatky turbíny, která pohání kompresor a proudí velkou rychlostí ven z trysky. Reakční síla uvádí motor do pohybu

dvouproudový motor – vzduch proudí i kolem motoru – zvyšuje tah, ochlazuje a snižuje hlučnost

k podstatnému zvýšení výkonu motoru je možné vstřikovat palivo do horkého tryskového výfuku