20. Teoretická otázka -Elektromagnetické kmitání a vlnění



1) ELEKTROMAGNETICKÝ OSCILÁTOR

- elektromagnetický oscilátor - LC obvod

- kondenzátor nabit ze zdroje napětí  vybíjí se přes cívku  klesá napětí mezi deskami  roste proud v obvodu  dochází k vlastní indukci cívky  vznik indukovaného napětí  kondenzátor se nabíjí na počáteční hodnotu opačné polarity  vlastní harmonického kmitání oscilátoru

- energie elektrického pole kondenzátoru se mění na energii magnetického pole cívky

1/2CU + 1/2LI = konst.

- platí Thomsonův vztah:

- vlastní kmitání je vždy tlumené

- netlumené (nucené) kmitání	- vzniká periodickým kompenzováním ztrát

- dosaženo připojením obvodu ke zdroji harmonického napětí (př: tónový generátor)

- oscilátor kmitá s frekvencí zdroje (ne s vlastní frekvencí) - nucené kmitání

- rezonance	- nastává v okamžiku, kdy je frekvence nuceného kmitání zdroje shodná s vlastní frekvencí oscilátoru

- nastává největší amplituda napětí a proudu

- rezonanční křivka:

2) elektromagnetické vlnění

- v klasickém vedení o frekvenci 50 Hz jsou jevy spojené s vlněním zanedbatelné

- v obvodu se zdrojem napětí vysoké frekvenci se napětí na jednotlivých částech obvodu velmi rychle mění  napětí je funkcí času t a vzdálenosti od zdroje x  děje mají ráz vlnění

3) ELEKTROMAGNETICKÁ VLNA

- při přenosu elektromagnetické energie vzniká mezi vodiči vedení časově proměnné silové pole - má složku elektrickou a magnetickou  elektromagnetické pole

- energie není přenášena vodiči, ale elektromagnetickým polem mezi nimi

- vektory B a E jsou navzájem kolmé a jsou i kolmé na směr vedení

- pro rychlost šíření vlny o relativní permitivitě r a relativní permeabilitěr:

- vlastnosti	- je příčné

- proniká izolanty

- od vodičů se odráží (platí zákon odrazu)

- interference emv	- dochází ke skládání jednotlivých vln

- pro dráhový rozdíl l: l=2k(/2)  zesílení (interferenční maximum)

l=(2k+1)(/2)  zeslabení (interferenční minimum)

- polarizace emv - dochází k ustálení vektorů B a E

4) STOJATÉ EMV, ELEKTROMAGNETICKÝ DIPÓL

- vznik ve dvouvodičovém vedení bez připojeného spotřebiče - vedení naprázdno

- dochází k interferenci přímé a odražené vlny

- na konci vedení má napětí kmitny a proud uzel

- ve stojatém vlnění jsou vektory B a E navzájem posunuty o /2

- elm. dipól - zařízení pro příjem a vysílání emv.

- tzv. půlvlnný dipól - délkou ladíme přijímanou frekvenci