Stejnosměrný elektrický proud v kovových vodičích

15

- Podmínky vzniku elektrického proudu

Pro vznik el. proudu v kovovém vodiči je nutná přítomnost volných částic s el. náboj (v kovech elektrony) a el. pole

- Definice fyzikální veličiny el. proud a 1 A

El. proud (konstantní) je roven náboji, který projde průřezem vodiče za jednotku času I=Qt

Okamžitý el. proud je derivace el. náboje podle času  i=dQdt

Při proudu 1A projde průřezem vodiče za 1s náboj o velikosti 1C

[I] = Cs-1 = A

- Odpor vodiče

Příčinou el. odporu v kovech jsou srážky vodivostních elektronů s ionty krystalové mřížky

S rostoucí teplotu rostou tepelné kmity iontů mřížky a roste tím i odpor vodiče

Odpor (rezistance) kovového R vodiče závisí na

- materiálu, délce a průřezu vodiče R=ρlS

ρ… měrný el. odpor (rezistivita) látky, jednotka je Ω⋅m

S … obsah příčného řezu vodiče

l … délka vodiče

- teplotě R=R1(1+αΔT)

Jednotka el. odporu je Ω (ohm)

Elektrická vodivost G=1R, jednotka je S (siemens)

Supravodivost – jev, při kterém klesne el. odpor prakticky na nulu; vodivostní elektrony se párují a pohybují se bez srážek krystalovou mřížkou (široké praktické využití – supravodivé elektromagnety a kabely, tomograf apod.)

- Ohmův zákon pro část obvodu

Graf závislosti el. proudu na napětí v obvodu se nazývá voltampérová charakteristika (grafem je při stálé teplotě přímka)

Ohmův zákon - proud je přímo úměrný napětí a nepřímo úměrný odporu vodiče (při stálé teplotě) I=UR

Lineární vodiče – vodiče pro které platí Ohmův zákon

## Spojování rezistorů R1, R2, R3

- sériově – na všech odporech stejný proud I

celkový odpor R=R1+R2+R3

celkové napětí U=U1+U2+U3

rozdělení napětí na jednotlivých rezistorech U:U1:U2:U3=R:R1:R2:R3

- paralelně – na všech odporech stejné napětí U

celkový proud I=I1+I2+I3

celkový odpor 1R=1R1+1R2+1R3; celková vodivost G=G1+G2+G3

rozdělení proudu na jednotlivých rezistorech I:I1:I2:I3=1R:1R1:1R2:1R3

ampérmetr, voltmetr

- Ohmův zákon pro celý obvod

Když probíhá obvodem proud, el. náboj koluje vnějším obvodem i zdrojem napětí. Aby mohl el. náboj překonávat elektrostatické síly působící proti pohybu náboje ve zdroji a zároveň aby se el. náboje uvnitř zdroje nepohybovaly ve směru působících elektrostatických sil (jako je tomu ve vnějším obvodu), musí ve zdroji působit neelektrické (vtištěné) síly. V důsledku těchto sil se el. náboje pohybují uvnitř zdroje od místa s nižším potenciálem k místu s vyšším potenciálem a ve zdroji vzniká elektromotorické napětí Ue neelektrického původu.

Vtištěné síly konají práci WZ=Ue⋅Q

Na svorkách zdroje je tzv. svorkové napětí U. Nejsou-li svorky připojeny k vnější části obvodu (takže neprochází proud) jedná se o svorkové napětí nezatíženého zdroje U0 (napětí naprázdno). V tomto případě jsou elektrostatické a vtištěné síly v rovnováze a napětí naprázdno je rovno elektromotorickému napětí zdroje.

U0=Ue

Energie (práce) zdroje Ez se přemění na energii el. pole vnější části obvodu E a el. pole zdroje Ei

Ez=E+Ei

UeQ=UQ+UiQ

Ue=U+Ui

Ue=RI+RiI

Ohmův zákon pro uzavřený obvod I=UeR+Ri

R + Ri … celkový odpor obvodu

Ui = RiI… úbytek napětí na zdroji

Svorkové napětí U je vždy menší než elektromotorické napětí zdroje Ue, neboť zdroj má odpor Ri, který musí náboje překonat.

- Vnitřní odpor zdroje

Při průchodu proudu obvodem prochází náboje zdrojem, který má vnitřní odpor Ri

V důsledku tohoto odporu vzniká ve zdroji úbytek napětí Ui

podle vnitřního odporu Ri rozlišujeme zdroje na

- tvrdé zdroje napětí – malý vnitřní odpor, např. akumulátorová baterie

- měkké zdroje napětí – velký vnitřní odpor, např. plochá baterie

proud v obvodu, který obsahuje zdroj s velkým vnitřním odporem, dosahuje malých hodnot

spojíme-li svorky zdroje nastane spojení nakrátko (zkrat), vnější odpor je nulový a v obvodu je zkratkový proud Imax=UeRi; pojistky a jističe proud při zkratu přeruší

- Kirchhoffovy zákony

uzel – spojení nejméně tří vodičů

větev – spojení sousedních uzlů

smyčka – navazující větve vytvářejí obvod

- Kirchhoffův zákon – Algebraický součet proudů v uzlu se rovná nule

- Kirchhoffův zákon – Součet napětí na rezistorech je v uzavřené smyčce roven součtu elektromotorických napětí zdrojů zapojených ve smyčce

Příklad na Kirchhoffovy zákony:

Známe elektromotorická napětí zdrojů a odpory rezistorů, hledáme směry a velikosti proudů ve větvích a napětí mezi uzly

- označíme proudy a jejich směr v jednotlivých větvích (libovolně)

- 1. Kirchhoffův zákon – proud který vstupuje do uzlu má kladné znaménko, proud vystupující záporné znaménko; pro uzel B platí I1+I2−I3=0

- 2. Kirchhoffův zákon – ve smyčkách zvolíme směr obíhání (libovolně, bez ohledu na směry jednotlivých proudů I)

elektromotorická napětí souhlasně orientovaná se směrem obíhání smyčce mají + znaménka, napětí na rezistorech, kterými prochází proud stejně orientován se směrem obíháním ve smyčce rovněž +

sestavíme rovnici, pro smyčku

ADCBA platí R1I1−R2I2=Ue1−Ue2

ABEFA platí R2I2+R3I3=Ue2

- řešíme soustavu tří rovnic se třemi neznámými i1, i2 a i3

napětí mezi uzly UBA=R3I3

- El. práce a výkon el. proudu

Při přenesení náboje Q ve vnější části obvodu se zdrojem o svorkovém napětí U vykonají síly el. pole práci

W=U⋅Q

pro vnější část obvodu s odporem R a konstantním proudem I

W=UItW=RI2t=U2Rt

výkon el. proudu P=Wt=U2R

- Účinnost zdroje a Jouleovo teplo

Jouleovo teplo Qj je změna vnitřní energie způsobená průchodem proudu vodičem. Pokud nedochází k jiným přeměnám el. energie je Jouleovo teplo rovno elektrické práci W

Qj=W

Vtištěné síly uvnitř zdroje vykonají práci WZ=Ue⋅Q, část energie se ale spotřebuje uvnitř zdroje, proto:

účinnost el. zdroje η=WWz=UQUeQ=UU

pomocí Ohmova zákona pro celý obvod η=RI(R+Ri)I=RR+Ri