16. Teoretická otázka - Vedení elektrického proudu v polovodičích a v kapalinách



1) VLASTNOSTI POLOVODIčů A VLASTNí VODIVOST

- polovodiče = látky s měrným elektrickým odporem 10-6 - 109 m

- např: Si, Ge, Te, Se, PbSD, CdS, GaAs....

- vodivost roste s rostoucí teplotou, s dopadajícím zářením a s obsahem příměsí

- vlastní vodivost polovodiče

- v krystalické mřížce křemíku je 10 elektronů pevně vázáno k jádru a 4 atomy jsou ve valenční vrstvě

- při nízké teplotě jsou elektrony vázány ve vazbách  křemík je nevodič

- při zahřátí se elektrony uvolňují  vznik volných elektronů a děr - generace páru elektron - díra  křemík může vést el. proud

- díra se chová jako záporný náboj a rovněž se podílí na vedení proudu

- současně s generací probíhá i rekombice (zánik) páru

2) PŘÍMĚSOVÉ POLOVODIČE A NEVLASTNÍ VODIVOST

- k čistému polovodiči přidáme atomy jiných prvků  výrazné ovlivnění vodivosti

- polovodič typu N	- cizí atom donor (např. P, As, Sb) má vyšší mocenství  uvolňuje elektrony bez vzniku děr  převládá elektronová vodivost

- polovodiče typu P	- cizí atom akceptor (např. In) má menší mocenství  vznik děr převládá děrová vodivost

polovodič typu N					polovodič typu P

3) UŽITÍ POLOVODIČů

- TERMISTOR (termal resistor) = teplotně závislý rezistor - vlivem měnící se teploty výrazně mění svůj elektrický odpor  nepřímé určení teploty

- FOTOREZISTOR - svůj odpor mění v závislosti na změnách osvětlení

- POLOVODIČOVÁ DIODA

- polovodičová součástka s přechodem PN

- propouští el. proud pouze v jednom směru (propustném směru)

- dioda v propustném směru - elektrony a díry se vlivem elektrického pole přesouvají k přechodu PN  proud prochází

- dioda v závěrém směru - elektrony i protony se pohybují od přechodu PN  proud neprochází

- voltampérová charakteristika polovodičové diody

- dioda začíná vest proud až od napětí    0,5 V

- v závěrném směru prochází minimální proud

- využití - usměrňovače, dioda, LED dioda (luminescenční dioda - přechod PN je doprovázen uvolňováním E ve formě světla  světélkování)

- TRANZISTOR

- prvek se dvěma přechody NP

- př. zapojení se společnou bází

b...báze

e...emitor

c...kolektor

- pokud obvodem emitoru neprotéká proud  obvodem kolektoru také neprotéká proud

- při malém zvýšení napětí v obvodu emitoru se mnohonásobně zvýší proud v obvodu kolektoru  regulací malých napětí na emitoru regulujeme velké proudy v obvodu kolektoru

- podle typu rozmístění rozlišujeme tranzistory PNP (a) a NPN (b) (NPN šipka ven)

- využití - zesilovače,...

- další součástky - TYRISTOR, TRYAK

4) VODIVOST KAPALIN A ELEKTROLÝZA

- kapaliny - vodiče II. řád - malý počet iontů

- elektrolytická disociace - působením rozpouštědla (vody) se rozpouštěné látky rozkládají vznik iontů

- př: NaCl Na+ + Cl -

- elektrolyty	- roztoky solí, kyselin, zásad obsahující volné ionty

- elektrolýza	- vlastní vedení proudu v kapalinách (elektrolytech)

- po připojení elektrického napětí k elektrodám  kationty se pohybují ke katodě (záporná elektroda) a anionty k anodě (kladná elektroda)

- děj je spojen s vylučováním látek na elektrodách (ionty zde přijímají nebo odevzdávají elektrony  vznik prvků)

- př. vodík nebo kovy jsou kationty  přijímají elektrony  vodík nebo kovy se vždy vylučují na katodě

- rozkladné napětí -    proud prochází až od určité hodnoty napětí

- souvisí s chemickými ději na elektrodách (část iontů z elektrody přechází do roztoku  vzniká elektrická dvojvrstva (napětí mezi elektrodou a elektrolytem)  vznik primárního galvanického článku

- sekundární galvanické články	- př. olověný akumulátor

- je třeba je nejprve nabít

5) FARADAYOVY ZÁKONY ELEKTROLÝZY

- na katodě se vždy vylučuje vodík nebo kov (na anodě mohou být procesy složitější)

- k vyloučení jedné molekuly je třeba náboj q = ke a pro N molekul náboj Q = Nke

- hmotnost N molekul m = NMm/NA

- spojením obou vztahů a nahrazením součinu eNA konstantou F dostáváme:

- k - mocenství prvku

- F - Faradayova konstanta: F = eNA = 9,652 104 Cmol-1

- dále platí

- A - elektrochemický ekvivalent látky (MFChT)

- využití elektrolýzy - galvanické pokovování a leptání, získávání vodíku a kyslíku,...