# Shrnutí učiva 9. kapitoly

Střídavý proud je elektromagnetické kmitání, jehož zdrojem je generátor střídavého proudu. Obvod střídavého proudu, v němž je obvodový prvek s jediným parametrem (odporem, indukčností, kapacitou), je jednoduchý obvod střídavého proudu: obvod R, L nebo C. Složený obvod střídavého proudu obsahuje prvky s více parametry (např. obvod s RLC v sérii).

Parametry obvodových prvků ovlivňují hodnoty střídavého napětí a proudu v obvodu a způsobují fázové posunutí těchto veličin.

Výkon střídavého proudu v obvodu s rezistorem je

P = UI,

kde U a I jsou efektivní hodnoty střídavého napětí a proudu:

U = Um / √2 ≈ 0,707Um,

I = Im / √2 ≈ 0,707Im.

Činný výkon střídavého proudu v obvodu s impedancí

P = UIcosφ,

kde cosφ je účiník.

V usměrňovači střídavého proudu se využívá základní vlastnost polovodičové diody, kterou prochází proud, jen když je anoda diody kladná. Při jednocestném usměrnění prochází diodou proud jen v kladných půlperiodách střídavého napětí. Usměrněné napětí je pulzující a lze ho vyhladit kondenzátorem o velké kapacitě. V praxi se v usměrňovačích používá Graetzovo zapojení diod. Napětí pulzuje s dvojnásobnou frekvencí a lze ho snadněji vyhladit.

Vlastnosti tranzistoru se využívají v tranzistorovém zesilovači. Činnosti tranzistoru se vstupní napětí U1 zvětší  na výstupní napětí U2 a zesílení je vyjádřeno veličinou

A = U2 / U1.

Výstupní napětí má opačnou fázi než napětí vstupní. Tranzistorové zesilovací stupně se spojují do složitějších soustav, čímž se dosahuje většího výsledného zesílení.