15. Teoretická otázka - Elektrický proud v plynech a ve vakuu



1) ZÁKLADNÍ POJMY

- plyny - vodiče III. třídy  za normálních podmínek nevodiče (malý počet částic s nábojem)

- ionizace - dodáním energie se z molekul uvolňují elektrony  vznik iontů (opakem rekombinace)

- ionizátor	- prostředek k dosažení ionizace

- druhy	- zahřátí plynu

- záření - UV, RTG

- částice urychlené elektrickým polem - ionizace nárazem

- ionizační energie - energie potřebná k vytržení elektronu z atomu [Ei] = eV

2) VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V PLYNECH

- elektrický proud v plynech = výboj

- voltampérová charakteristika výboje v plynu:

In .....nasycený proud

UZ....zápalné napětí

B......elektrický průraz plynu

- nesamostatný výboj - pouze pokud prochází pouze za přítomnosti ionizátoru (U<Un )

- samostatný výboj	- (U >UZ ) při napětí větším než je zápalné napětí  elektrony jsou natolik urychleny  nastává ionizace nárazem  počet iontů lavinovitě roste  proud protéká

- při nižším tlaku je i zápalné napětí nižší

3) DRUHY VÝBOJE

a) obloukový výboj

- základ sváření a obloukových lamp

- přitisknutím elektrod k sobě průtok velkého proudu  zahřátí  oddálení elektrod  vytvoření obloukového výboje

- doprovázen světlem

b) jiskrový výboj

- časově velmi krátký - vznik při dosažení UZ není-li zdroj schopen dodávat velký proud

- v přírodě - blesk

- laboratorně - Ruhmkorfův induktor

c) korona - Eliášovo světlo

- vznik v okolí hran, hrotů, tenkých vodičů (místa s velkou intenzitou el. pole  snadná ionizace)

- pozorovatelný na lodích na vrcholech stožárů

d) doutnavý výboj

- vzniká při malých proudech, teplotách a tlacích ve výbojových trubicích

- v blízkosti anody - anodové světlo; v blízkosti katody - katodové světlo

- doprovázen světelnými efekty  využití v reklamních trubicích

- při přiblížení elektrod zůstává pouze katodové světlo  doutnavky

e) sekundární emise

- kladné ionty, které vznikly při ionizaci, dopadají na katodu  vytrhávají elektrony  elektrony dopadají na anodu

f) termoemise (Edisonův jev)

kov za zvýšené teploty uvolňuje elektrony

4) ELEKTRICKÝ PROUD VE VAKUU - KATODOVÉ ZÁŘENÍ

- katodové záření - při velmi nízkém tlaku (1 Pa) - výboj tvořen proudem elektronů od katody k anodě

- vlastnosti	- ovlivnitelné elektromagnetickým polem

- ionizuje plyny

- vyvolává světelkování různých látek

- místo dopadu se zahřívá

- vyvolává rentgenové záření

- má mechanické účinky