# Shrnutí učiva 4. kapitoly

Polovodiče jsou pevné látky, jejichž rezistivita je mnohem větší než u kovů a mnohem menší než u izolantů. S rostoucí teplotou se rychle zmenšuje.

Vlastní vodivost čistého polovodiče je způsobena uvolněním elektronů z vazeb v krystalové mřížce tepelným pohybem mřížky nebo při ozáření polovodiče. Místa, kde elektrony ve vazbě chybějí, se chovají jako pohyblivé kladné částice s elementárním nábojem – díry. Vznik (generace) párů elektron – díra je v rovnováze s jejich zánikem (rekombinací). S rostoucí teplotou hustota elektronů a děr roste a odpor vlastního polovodiče se zmenšuje. Vlastní vodivost polovodičů se využívá např. v termistorech a fotorezistorech.

Příměrová vodivost polovodiče může být typu N nebo P. V polovodiči typu N, který obsahuje jako příměsi donory, převládá elektronová vodivost. V polovodičích typu P, který obsahuje jako příměsi akceptory, převládá děrová vodivost.

Polovodičová dioda je součástka s jedním přechodem PN. Na rozhraní oblastí s různým typem vodivosti vzniká hradlová vrstva, která je v propustném směru dobře vodivá a v závěrném směru téměř nevodivá. Vlastnosti polovodičových diod nejlépe vystihují jejich voltampérové charakteristiky.

Tranzistor má tři elektrody: bázi, editor a kolektor. Malé napětí mezi bází a editorem vzbuzuje v obvodu báze proud, který je příčinnou mnohokrát většího proudu v obvodu kolektorovém. Charakteristickou veličinou tranzistoru je proudový zesilovací činitel

β = ΔIC / ΔIB,

který dosahuje hodnoty řádově 102.

V technické praxi se široce využívají integrované obvody, obsahující mnoho součástek v jediné křemíkové destičce (čipu). Integrované obvody dělíme na obvody analogové a číslicové techniky. K nejdokonalejším integrovaným obvodům patří mikroprocesor. Je základním funkčním prvkem zařízením mikroprocesorové techniky.