# Shrnutí učiva 10. kapitoly

V energetice se využívá trojfázová soustava střídavého proudu. Zdrojem trojfázového napětí je alternátor. Ze zdroje ke spotřebiči se trojfázový proud přenáší třemi fázovými vodiči a jedním nulovacím vodičem. Napětí mezi fázovým vodičem a nulovacím vodičem je napětí fázové (v elektrické síti 230 V). Napětí mezi fázovými vodiči je napětí sdružené (400 V). Spotřebiče na trojfázový proud se zapojují do hvězdy nebo do trojúhelníku.

Nejdůležitějším motorem na trojfázový proud je asynchronní elektromotor. Proud v cívkách statoru vytváří točivé magnetické pole, v němž se otáčí rotor v podobě kotvy s klecovým vinutím nakrátko. Při otáčení kotvy vzniká skluz, jehož velikost závisí na zatížení motoru.

Důležitou součástí přenosové soustavy energetiky je transformátor, který se skládá z uzavřeného ocelového jádra, z primárního a sekundárního vinutí. Pro činnost transformátoru platí vztah

U2 / U1 = I1 / I2 = N2 / N1 = k

(U1, U0 je primární a sekundární střídavé napětí, N1, N2 je počet závitů primární a sekundární cívky, I1, I2 je primární a sekundární střídavý proud, k je transformační poměr).

Při transformaci je výkon v obvodu primárního vinutí (zanedbáme-li ztráty) stejný jako výkon v obvodu sekundárního vinutí. Proto se proudy transformují v převráceném poměru napětí. Pro přenos energie střídavým proudem se v energetice využívá transformace na vysoké napětí. Tím se snižují ztráty ve vedení.