Fyz. 15: ELEKTRICKÝ PROUD V LÁTKÁCH

(elektrický proud v kapalinách, plynech a ve vakuu)

porovnání vedení proudu ve vodičích, polovodičích, kapalinách plynech z hlediska jejich vnitřní struktury, příklad praktického využití poznatků o vedení el. proudu v látkách (polovodiče: diodový jev, dioda, tranzistor jen ťuknout)

# Elektrický proud v kapalinách

elektrolyty - kapalné látky, které vedou el. Proud, obsahují volně pohyblivé kladně a záporně nabité ionty (např. roztoky solí NaCl, KCl, kyselin H2SO4, HNO3 a zásad KOH, NaOH)

látky, které se ve vodném roztoku (nebo) tavenině neštěpí na volně pohyblivé ionty jsou neelektrolyty (nevedou el. proud)

elektrolytická disociace- děj při kterém nastává rozpad látky na ionty způsobený rozpouštědlem, je to samovolný proces, končí dosažením rovnovážného stavu, při němž jsou v roztoku přítomny kationty (kladně nabité částice) a anionty (záporně nabité částice)

kromě disociace je možné použít pro rozpad látky tavení (v tavenině NaCl jsou ionty Na+ a Cl- a tavenina je rovněž elektrolytem)

Ionty spolu s molekulami rozpouštědla vykonávají  tepelný pohyb, aby vznikl elektrický proud, je potřeba vytvořit el. pole, tedy vložit dvě elektrody připojené ke zdroji stejnosměrného napětí (elektroda spojená s kladnou svorkou je anoda, se zápornou katoda)

el, pole vyvolá usměrněný pohyb iontů (kationty ke katodě, anionty k anodě), obvodem prochází el. proud, ionty, které dospějí k elektrodám odevzdávají svůj elektrický náboj a mění se v atomy, či skupiny atomů a při tom se vylučují nebo reagují s materiálem elektrod, popř. elektrolytem, s přenosem el, náboje nastává i přenos látky - elektrolýza (ovlivňuje ji napětí, teplota, koncentrace roztoku, materiál elektrod, přítomnost dalších iontů atd.)

příklad elektrolýzy - do vodného roztoku síranu mědnatého CuSO4 ponoříme dvě elektrody z mědi a připojíme je ke zdroji stejnosměrného napětí. Kationty Cu2+ přebírají z katody elektrony a vylučují se na ní jako neutrální atomy Cu. Anionty SO42− reagují s materiálem anody a vytvářejí nové molekuly CuSO4. Z anody přechází do roztoku tolik atomů mědi, kolik se jich vylučuje na katodě. Koncentrace roztoku se nemění.

Faradayovy zákony pro elektrolýzu

A ...elektrochemický ekvivalent látky kgC−1 častěji však mgC−1

1. Faradayův zákon: Hmotnost m vyloučené látky je přímo úměrná součinu stálého proudu I a doby t, po kterou proud elektrolytem procházel: m=AIt

2. Faradayův zákon: Elektrochemický ekvivalent látky vypočteme, jestliže její molární hmotnost vydělíme Faradayovou konstantou a počtem elektronů potřebných k vyloučení jedné molekuly:

A=MmFz

Látková množství různých látek vyloučených při elektrolýze týmž nábojem jsou chemicky ekvivalentní. (Mohou se navzájem nahradit v chemické sloučenině nebo se mohou beze zbytku sloučit.)

pozn. m=MmNAezQ=MmFzQ=MmFzIt, kde Mm je molární hmotnost vyloučené látky, NA Avogardova konstanta, z počet nábojů potřebných pro vyloučení jedné molekuly, F = Nae = 9,6487 * 104 Cmol-1 je Faradayova konstanta

## Voltamperová charakteristika elektrolytického vodiče

v podstatě platí Ohmův zákon I= U/R (tedy grafem je přímka), ale při některých kombinacích elektrolytu a elektrod je tento vztah potřeba upravit na I=U−UrR (grafem je opět přímka, jejíž počátek je v bodě Ur;0, kde Ur je tzv. rozkladové napětí, při kterém teprve začíná procházet proud, při menším vznikne jen malý, proud, který za krátkou dobu zanikne v důsledku polarizace elektrod, R - odpor elektrolytu, graficky se tato závislost nazývá voltamperová charakteristika chemického zdroje

platí také pravidlo pro odpor R=rl/S, kde l  je délka vodiče, S obsah jeho příčného řezu, měrný elektrický odpor elektrolytu r závisí na jeho teplotě (s rostoucí teplotou, klesá, protože se snižuje vnitřní tření, které způsobuje pomalejší pohyb iontů)

## Chemické zdroje elektrického napětí

příčinou vzniku Ur jsou děje na elektrodách, ponoříme-li do elektrolytu kovovou elektrodu, vyniká na jejich rozhraní elektrická dvojvrstva - např. ponořením Zn destičky do vodného roztoku síranu zinečnatého (ZnSO4+H2O) se působením přitažlivých sil polárních molekul vody uvolňují kationty zinku z krystalové mřížky. V Zn destičce tak získávají převahu záporné náboje elektronů. Ionty zinku se však nerozptylují do vody, protože jsou zápornou destičkou přitahovány zpět k povrchu kovu, na rozhraní elektrody a elektrolytu vzniká elektrické pole, které brání přechodu dalších iontů z kovu do roztoku, až se vytvoří rovnovážný stav. Ionty v roztoku a povrchu kovu vytvářejí v rovnovážném stavu dvojvrstvu kladných a záporných nábojů.Ušlechtilejší kovy s menší rozpouštěcí schopností se nabíjejí vzhledem k roztokům kladně, protože ještě před dosažením rovnováhy se ionty v roztoku vylučují na elektrodě, dříve než přejdou ionty kovu do elektrolytu.

elektrický potenciál- napětí mezi povrchem kovu a obklopujícím elektrolytem (charakteristický pro dvojici elektroda - elektrolyt, absolutně nejde určit, určuje se vzhledem k vodíkové elektrodě (její potenciál považujeme za nulový), pak např. pro Cu je +0,34 V pro Zn a týž elektrolyt -0,76 V uvedeno v MFChT)

## Galvanické články

vzniká různou kombinací elektrod a elektrolytů, je to zdroj stejnosměrného napětí, primární zdroj

Voltův článek - nejjednoduší a nejstarší - Zn a Cu elektrody v H2SO4+ H2O, el potenciál pro Cu je +0,34 V, pro Zn -0,76 V pak je elektromotorické napětí mezi elektrodami 1,1 V, lze změřit voltmetrem, Zn elektroda tvoří záporný pól, Cu elektroda kladný pól, připojíme-li spotřebič, prochází obvodem proud, napětí na svorkách zatíženého článku klesne na svorkové napětí, proud ve vnějším obvodu je tvořen elektrony, v elektrolytu ionty a na povrchu elektrod probíhá výměna nábojů, Ze Zn elektrody se odvádějí elektrony vnějším obvodem, poruší se rovnovážný stav mezi ní a elektrolytem, proto do roztoku přecházejí další kladné ionty zinku a reagují s ionty SO42−, kladné vodíkové ionty obsažené v roztoku přebírají na Cu anodě elektrony přicházející vnějším obvodem od záporné elektrody, tyto ionty se tak mění na elektricky neutrální částice a vylučují se na elektrodě - v zapojeném Voltově článku se tedy z katody uvolňují do roztoku ionty Zn2+ a vniká síran zinečnatý, z roztoku se vylučuje vodík, těmito ději se článek postupně znehodnocuje

Daniellův článek -skládá se ze Zn elektrody ponořené do vodného roztoku ZnSO4 a měděné elektrody ponořené do vodného roztoku CuSO4, oba elektrolyty jsou od sebe odděleny pórovitou vrstvou, která zabraňuje smíchání, ale umožňuje přechod iontů, elektromotorické napětí tohoto článku je 1,1 V

Suchý článek - baterie ve svítilnách a radiopřijímačích, elektrodami jsou Zn nádoba tvaru válečku a C tyčinka (s mosaznou čepičkou) obklopena směsí burelu MnO2 a koksu, jako elektrolyt slouží roztok salmiaku NH4Cl zahuštěný škrobem a dalšími přísadami, shora je článek zalit asfaltem, elektromotorické napětí je 1,5 V, při zapojení vevnitř probíhá elektrolýza, Zn elektroda se rozpouští a na C elektrodě se vylučuje H, který reaguje s burelem za vzniku vody, rozpouštěním Zn elektrody se článek postupně znehodnocuje,

Plochá baterie - tři suché články spojené za sebou tvoří(napětí 4,5 V), dále se vyrábí plošné články a knoflíkové články

## Elektrolytická polarizace

prochází-li elektrolytem proud, mění v důsledku elektrolýzy povrch elektrod, pokrývají se vyloučenými produkty, mění se jeho kvalita a vznikají nové elektrické dvojvrstvy, elektrody se polarizují a jev se nazývá elektrická polarizace

elektromotorické napětí vznikající polarizací se nazývá polarizační a má opačnou orientaci než napětí na původní dvojvrstvě, s jeho nárustem klesá původní napětí až na nulu, má však svou horní hranici, kterou je rozkladové napětí Ur, připojením napětí U > Ur je možno v obvodu udržovat trvalý proud, technickými úpravami se dá vliv polarizace omezit, elektrody se obalují látkou, která reaguje s produkty elektrolýzy, látka se nazývá depolizátor, např. burel u výše popsaného suchého článku (reaguje s ním vyloučený H za vzniku vody, tím se zabraňuje polarizaci elektrody)

## Akumulátor

zvláštní druh galvanického článku, je to polarizační článek, který se stává zdrojem napětí po předcházejícím průchodu el. proudu elektrolytem akumulátoru, neboli nabíjením

nejznámější je olověný akumulátor, vytváří se v něm nabíjením článek +PbO2(H2SO4+H2O)Pb-

při vybíjení, používání akumulátoru jako zdroje napětí, v něm probíhají tyto děje

- Záporná Pb elektroda uvolňuje ionty Pb2+, které reagují s kyselinou sírovou. Vzniká nerozpustný PbSO4 usazující se na elektrodě

- Na kladné elektrodě se PbO2 redukuje na ionty Pb2+, které reagují s H2SO4 za vzniku nerozpustného síranu olovnatého. ten se usazuje na této elektrodě. V elektrolytu se přitom snižuje koncentrace H2SO4, el.-mot. napětí postupně klesá. Při hodnotě 1,8 V je třeba akumulátor znovu nabít.

při nabíjení probíhají opačné procesy

kapacita akumulátoru - měří se celková náboj, který je akumulátor schopen vydat při vybíjení, měří se v coulombech, v praxi též v ampér hodinách (1 Ah = 3600 C)

akumulátorové baterie -akumulátory spojené za sebou  (nejčastěji pro napětí 6 V a 12 V), použití do aut atd.

## Technické využití elektrolýzy, koroze kovů

vylučování kovu na katodě (proces při kterém můžeme volbou vhodného napětí dosáhnout vyloučení žádaných iontů z roztoku) se využívá v elektrometalurgii, galvanostegii (galvanické pokovování), galvanoplastice (vytváření odlitků, matric pro výrobu gramofonových desek)

velké využití má elektrolytický kondenzátor, jehož kapacita je značně veliká i při malých rozměrech (až 103 mF)

korozí nazýváme porušení povrchu kovů chemickým nebo elektrochemickým působením, nejčastěji oxidace kovů účinkem vzdušného kyslíku a vlhkosti vzduchu, materiál užitkových předmětů obsahuje přimíchané kovy a při dotyku s vodou se tvoří mikročlánky, které jsou zdrojem proudů způsobujících elektrolýzu; kov tvořící anodu se naleptává, roční ztráta kovů korozí se odhaduje na polovinu světové produkce

## El. proud v plynech a ve vakuu

el. proud mohou vést i plyny za předpokladu, že budou obsahovat volné částice s nábojem

ionizace plynů - protože jsou plyny za normálních okolností složeny z elektricky neutrálních atomů a molekul jsou tak normálně prakticky nevodivé, vodivosti dosáhneme ionizací, vnějším zásahem odtrháváme z atomů neutrálních molekul elektrony, zbytky molekul jsou kladné ionty, mohou vzniknout také záporné ionty připojením uvolněných el. k jiným neutrálním molekulám

ionizátory - vyvolávají ionizaci, je to vlastně každý zdroj energie, který poskytuje elektronům v atomech (molekulách) energii potřebnou na jejich uvolnění např. zahřátí plynu nebo ionizace nárazem (velmi rychlé nabité částice korpuskulárního záření nebo ionizované molekuly plynu urychlené el. polem, ale nejdůležitější jsou elektrony)

ionizační energie - nejmenší energie potřebná k uvolnění elektronu, udává se v eV, závisí na atomu prvku a energetickém stavu uvolňovaných elektronů

ionizací vytvořené volné elektrony mají krátkou dobu samostatného trvání, protože se vzájemně přitahují a jejich počet se rychle zmenšuje, dvojice opačně nabitých částic se spojují v neutrální molekuly, tento jev se nazývá rekombinace

Elektrický proud v plynech je způsoben uspořádaným pohybem volných elektronů a iontů, nazývá se výboj, pouze ionizovaný plyn vede el. proud

nesamostatný výboj ionty po odstranění ionizátoru zanikají a proud přestane procházet, proud prochází jen po dobu působení ionizátoru

samostatný výboj -urychluje-li el. pole pohyb iontů tak, že ty získávají dostatečnou energii na ionizaci dalších molekul nárazem, pak převládne ionizace nad rekombinací a proud tedy prochází i po odstranění ionizátoru, el. napětí při kterém vzniká el. výboj nazýváme zápalné napětí

## Voltampérová charakteristika výboje

nejdříve s rostoucím napětím vzrůstá i el. proud, který prochází plynem, grafem je přímka a platí Ohmův zákon (pak už neplatí), pak ale dojde ke stavu, kdy všechny ionty vytvořené ionizátorem jsou zachyceny  a nastane tzv. nasycený proud, další zvyšování napětí nezpůsobuje zvyšování proudu (grafem je nyní přímka rovnoběžná s osou x), až teprve při značně vyšším napětí na zápalné napětí dojde k samostatnému výboji, tento přechod se nazývá elektrický průraz plynu, při pokračujícím zvyšování napětí proud velmi rychle roste

el. výboj bývá doprovázen světelnými a zvukovými efekty, samostatný výboj probíhá různým způsobem v závislosti na hodnotě proudu, při malé hodnotě proudu pozorujeme slabé světélkování plynu; je to doutnavý výboj, při větších hodnotách se předání energie velkého množství iontů dopadajících na elektrody projeví rozžhavením elektrod, které se tak stávají ionizátory (tepelná ionizace), teplota plynu roste až na teplotu 6000 K, napětí na elektrodách klesá, to je obloukový výboj, nejintenzivnější výboje jsou krátkodobé a probíhají jako jiskrový výboj, tvoří ho elektronové a iontové laviny v jiskrových kanálcích, kde tlak roste na desítky MPa a teplota na 105 K, další formou el. výboje je koróna, vzniká v blízkosti vodičů ve vzduchu, které jsou pod vysokým napětím a dostatečně od sebe vzdálené, ionizace probíhá na místech velké změny elektrického potenciálu (zakřivená místa a hroty vodičů), tedy v blízkosti vodiče, vysoce ionizovaný vzduch slabě světélkuje, objeví se koróna, která způsobuje značné energetické ztráty, proto se povrchy vodičů vysokého napětí dělají hladké a zvětšují se poloměry křivosti

## Katodové záření

tok elektronů z katody ve vyčerpané trubici nazýváme katodové záření

energie katodového záření (kinetická energie letících elektronů) se při interakci záření s látkami mění na jiné formy: mechanickou, vnitřní, světelnou nebo energii jiného záření)

v praxi se ze souboru letících elektronů vymezuje úzký svazek, který nazýváme elektronový paprsek

s elektronovými paprsky se pracuje téměř výlučně ve vakuu, mají specifické vlastnosti a mnohostranné praktické využití: 1. Ionizují vzduch a ostatní plyny (použití k získání iontů pro urychlovače)

- Místo dopadu se zahřívá (praktické využití při tavení kovů, sváření)

- Mohou pronikat velmi tenkými materiály a rozptylovat se (část elektronů se odrazí i od povrchu, proto lze elektronový paprsek využít k výzkumu pevných látek)

- Způsobují světélkování látek (na této vlastnosti jsou založeny přístroje s obrazovkou, např. TV, osciloskop, radiolokátor, mají i chemické účinky, protože působí na fotografický materiál)

- Vyvolávají neviditelné rentgenové záření (dopadají-li na kovové materiály s velkou relativní atomovou hmotností, pomocí rentgenového se rentgenujme, zkoumáme struktury krystalů a poruchy materiálů (trhliny))

- Vychylují se v elektrickém a magnetickém poli (tato vlastnost se využívá v přístrojích s obrazovkou k záznamu dynamických procesů

- atd.

## Termoemise elektronů

Uvolňování elektronů z povrchu pevných nebo kapalných těles při vysoké teplotě nazýváme termoemise.

Výstupní práce - míra nejmenší energie potřebné na uvolnění elektronu z kovu (závisí na druhu kovu, čistotě jeho povrchu a může ji ovlivnit i el. pole, ve kterém se kov nachází)

termoemise se využívá v elektronkách, přímo nebo nepřímo se žhaví katoda a proud elektronů od katody k anodě v elektrickém poli se řídí mřížkami (jsou to elektrody, které se vkládají mezi anodu a katodu)

obrazová elektronka (obrazovka), nejvýznamnější vakuová elektronka, je to dokonale vyčerpaná skleněná trubice, která má přední stěnu zevnitř pokrytou vrstvou ZnS s nepatrným množstvím Ag (stínítko obrazovky), zdrojem elektronů je rozžhavené vlákno katody obklopené řídící elektrodou obrazovky s malým otvorem, jím vyletují elektrony v podobě elektronového paprsku a jsou urychlovány el. polem, které je mezi katodou a dvěma anodami, potom se el. paprsek dostává do prostoru vychylovacího systému obrazovky (dva páry vychylovacích destiček, které svým el. polem vychylují elektronový paprsek), paprsek se dále urychluje urychlovací anodou a dopadá na stínítko obrazovky, kde vyvolá světélkování zasaženého místa

osciloskopy se využívají např. pro vizuální pozorování časových průběhů el. signálů

## Polovodiče

mají větší měrný el. odpor než kovy, řádově 10-4 Wm až 108 Wm (kovy řádově 10-8Wm až 10-6Wm), jejich odpor se s rostoucí teplotou rychle zmenšuje, u kovů se naopak zvyšuje, polovodiče jsou např. Si, Ge, Se (selen), Te (telur)

vlastní polovodiče - je jím např. čistý Si, má 14 elektronů, z toho 10 je pevně vázáno a 4 tvoří el. vazebné dvojice se sousedními atomy Si v krystalové mřížce (kovalentní vazba), atom je tak v elektroneutrálním stavu (je izolantem), ale již při běžných teplotách je energie dodaná vazebním elektronům dostatečná, aby se uvolnily z vazby, vznikají tak současně dva druhy částic s nábojem - volné elektrony a díry (není to klasický kladný náboj jako proton, nýbrž místo, kde se může usadit el. se záporným nábojem), usazením el. do díry zanikají tyto dvě částice - rekombinace, v čistém Si je počet děr roven počtu volných el., není-li polovodič zapojen do obvodu, pak se el. a díry pohybují neuspořádaně, při zapojení se částice (vedle neuspořádaného pohybu) pohybují uspořádaně (volné el. proti směru intenzity proudu a díry po směru), veličina el. proud se tak rovná součtu elektronového a děrového proudu I = Ie + Id

tyto polovodiče se používají pro výrobu termistorů (mění odpor s měnící se teplotou) a fotorezistorů (mění

Vodivost polovodiče, kterou způsobuje generace elektronů a děr, nazýváme vlastní vodivost polovodiče. Látky s touto vodivostí jsou vlastní polovodiče

odpor s měnícím se množstvím dopadajícího světla)

příměrové (nevlastní) polovodiče - hustota párů elektron - díra u vlastních polovodičů je pro praktické použití nedostatečná, proto se zvýšení hustoty el. nebo děr dosáhne přítomností příměsi, vedle vodivosti vlastní pak vzniká i vodivost příměsová

- elektronová vodivost - jako příměs je použit P, který má 5 valenčních el., Si jenom 4, takže je k dispozici jeden volný el. (velmi slabě vázaný k P), P je donor (dárce), elektrony jsou většinové (majoritní) nosiče náboje, díry pak menšinové (minoritní)

děrová vodivost - vniká v Si příměsí v boru se třemi valenčními elektrony, tím a obsazení vazeb s Si chybí jeden el. vzniká tedy díra, díry jsou většinovými nosiči náboje a bor je akceptor (příjemce)

Polovodiče, jejichž příměsovou vodivost způsobují elektrony, jsou polovodiče typu N

(polovodiče s elektronovou vodivostí).

diodový jev - vzniká na PN přechodu,

Polovodiče, jejichž příměsovou vodivost způsobují díry, jsou polovodiče typu P (polovodiče

s děrovou vodivostí.

1. za normálního stavu (není zapojeno v obvodu) dochází díky rozdílné hustotě elektronů a děr

v jednotlivých částech k přesunu el. z oblasti N do P a přesunu děr z P do N, tím však vzniká

v části N na atomech fosforu, které přišly o el. , záporný náboj a naopak na atomech boru v P

části vzniká díky přijmutí el. kladný náboj, toto rozložení nábojů zabrání další difůzi el. a

děr, vzniká hradlová vrstva na rozhraní polovodičů N a P, b blízkosti přechodu vzniká

oblast, v níž je následkem rekombinace párů elektron - díra nedostatek volných částic

s nábojem, proto má přechod PN značný odpor

2. jestliže k části P připojíme kladný pól zdroje, pak se sníží el. napětí na přechodu a většinové

nosiče náboje mohou znovu pronikat do oblasti přechodu PN, to se projeví zmenšením

odporu přechodu PN a obvodem prochází el. proud, přechod PN je zapojen v propustném

směru

- při změně polarity zdroje jsou el. a díry od přechodu odpuzovány, odpor přechodu se zvětší a přechodem PN prochází jen velmi malý proud, přechod je zapojen v závěrném směru, při určitém napětí však dojde k protržení a porušení diody, proud pak protéká

polovodičová dioda - značka, voltampérová charakteristika - prahové napětí, průrazné napětí, dá se např. použít jako jednocestný usměrňovač střídavého proudu na proud stejnosměrný

tranzistor - tvořen dvěma PN přechody, uprostřed je báze B a přechody PN ji oddělují od oblastí s opačným typem vodivosti: kolektor C, emitor E, dva typy tranzistorů PNP a NPN,

tranzistorový jev - malé napětí vzbuzuje v obvodu báze proud, který je příčinou vzniku mnohem většího proudu v obvodu kolektorovém nastává při  zapojení se společným emitorem (příp nastudovat zapojení)

integrovaný obvod - na Si destičce malého rozměru, tzv. čipu, je vytvořen celý funkční elektronický systém, obsahující velké množství tranzistorů, diod, rezistorů, popř. dalších součástek