19. Teoretická otázka - Střídavý proud



1) VZNIK STŘÍDAVÉHO NAPĚTÍ A PROUDU

- k výrobě střídavého proudu se využívá Faradayova zákona elektromagnetické indukce

- alternátor	- zdroj střídavého napětí

- 2 částí	- stator (nepohyblivá část) - vytváří HMP

- rotor (pohyblivá část)

- otáčením rotoru se periodicky mění  (mění se úhel )  dochází k indukci napětí

 = BScos= BScost

Ui = -  = - (BScost)` = BSsint

- součin BS můžeme nahradit amplitudou napětí Um 

Střídavé napětí představuje harmonické elektrické kmitání.

2) OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU S ODPOREM

- jestliže je obvod tvořen rezistorem o odporu R, pak pro okamžitý proud I platí:

- odpor R střídavého obvodu se nazývá rezistance

- rezistance nemá vliv na fázový posun napětí a proudu

3)    OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU S INDUKČNOSTÍ

- vlivem vlastní indukce cívky dochází ke zpožďování proudu za napětím o T/4 (/2 rad)

- induktance - zdánlivý odpor cívky

4) OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU S KAPACITOU

- v obvodu střídavého napětí se kondenzátor střídavě nabíjí a vybíjí  napětí je maximální v okamžiku minimálního proudu  napětí se za proudem zpožďuje o T/4 (/2 rad)

- kapacitance - zdánlivý odpor kondenzátoru

5) SLOŽENÝ ODPOR STŘÍDAVÉHO PROUDU

- celkový zdánlivý odpor RLC obvodu v sérii - impedance

- pro fázový posun vyplývá z fázového diagramu:

- reaktance - rozdíl XL - XC

- pokud XL-XC = 0 nastává sériová rezonance: L = 1/C  2 = 1/(LC)  42/T2 = 1/(LC)

- Thomsonův vztah:

- při sériové rezonanci se vliv kapacity a indukčnosti navzájem vyruší

6) VÝKON STŘÍDAVÉHO PROUDU

- efektivní hodnoty proudu a napětí	- udávána měřícími přístroji střídavého proudu

- hodnoty stejnosměrného proudu a napětí, který by měl v obvodu stejný výkon, jako daný střídavý proud

a) zdánlivý výkon

- důležitý při konstrukci elektrospotřebičů (uváděn na štítku)

- tento výkon odebírá spotřebič ze sítě

b) činný výkon

- činitel cos se nazývá účiník	-  je fázový posun napětí a proudu

- účiník udává účinnost přenosu energie ze zdroje do spotřebiče

- zvyšování - přidávání kompenzačních kondenzátorů

c) jalový výkon

- nekoná práci

- charakterizuje ztráty

7) TROJFÁZOVÁ SOUSTAVA

- výroba v trojfázových alternátorech

- rotor - silný elektromagnet (napájen stejnosměrným napětím z dynama - budiče)

- stator - tři cívky svírající úhel 120°  indukování napětí s fázovými posuny o T/3

u1 = Umsint

u2 = Umsin(t+2/3)

u3 = Umsin(t+4/3)

- z fázového diagramu  u1 + u2 + u3 = 0  tři souhlasné konce cívek můžeme spojit  nahrazení tří vodičů jedním - nulový vodič (nulák)

zapojení do hvězdy	          zapojení do trojúhelníku

- trojfázové elektromotory

- uvnitř motoru vzniká točivé magnetické pole  roztáčení statoru

- synchronní motory (otáčí se s frekvencí 50 Hz)

- asynchronní motory - otáčí se pomaleji - skluz (2 - 5 %)

8) TRANSFORMÁTOR

- zařízení - mění střídavý proud a napětí na jinou hodnotu při zachování frekvence

- dvě různé cívky (primární a sekundární) na společném jádře

- při průchodu proudu primární cívkou  indukování napětí v sekundární cívce

- k - transformační poměr