# CVIČENÍ Č. 3

# Vizualizace   prostorových dat

# využití krajiny, ekologická stabilita krajiny

Pojmy: tematická kartografie, legenda, struktura legendy,

využití krajiny, biodiverzita, ekologická stabilita, procesy formující využití krajiny,

mapování v terénu,  mapa využití krajiny, metody tvorby map využití ploch,

digitalizace,

mapa původní, mapa odvozená,  reklasifikace, spojování atributových dat

Praktické dovednosti:

- otevření programu ArcGIS,

- Práce s Help

- přidání dat, vizualizace dat,

- databáze její obsah, vrstvy a její atributová data

- práce s tabulkou, otevření tabulky, přidání tabulky, spojení.

- využití krajiny, práce s legendou

- reklasifikace forem využití ploch  na ekologickou stabilitu

- mapa ekologická stabilita krajiny

- kompozice mapy, barevnost

Úkol 1: vytvořte mapu využití ploch údolí Svitavy podle datových podkladů

Úkol 2: vytvořte odvozenou mapu ekologické stability ploch údolí Svitavy

Tabulka pro přepočet Formy využití ploch  * ekologická stabilita, . Využijte připravenou tabulku ve formátu Excel, převedte do formátu *.dbf, připomeňte si princip spojivání přes společný sloupec, zde přes KOD.

| KATEGORIE | KOD | EKOL_STABIL |
| --- | --- | --- |
| ovocný sad, zahrada | 3C | 2 |
| okrasná zahrada | 3D | 2 |
| účelová zástavba | 4A | 0 |
| intravilán | 4B | 0 |
| hřbitov | 4C | 2 |
| kolejiště | 4D | 0 |
| parkoviště / odpočívadlo | 4E | 0 |
| skládka | 4F | 0 |
| povrchová jáma | 4H | 0 |
| halda / odval | 4I | 0 |
| lesní půda se stromy | 2A | 4 |
| louka, pastvina | 3A | 3 |
| skály | 3E | 0 |
| kůlna / skleník | 4K | 0 |
| budovy / bloky budov | 4J | 0 |
| orná půda | 3B | 1 |
| účelová zástavba | 4A | 0 |
| rozvodna / transformovna | 4G | 0 |
| usazovací nádrž | 1B | 0 |

Poznámky:

Ekologickou stabilita   - schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené vnějšími činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce.

Ekologickou stabilitou se chápe schopnost ekosystémů a společenstev neměnit své složení, odolávat tlakům prostředí a po vychýlení z normálního stavu dočasnou změnou vnějších podmínek se do původního stavu vrátit.

Termín ekologická stabilita se používá v mnoha významech, u mnoha mluvčích je význam tohoto pojmu nedefinovaný. Dlouho se věřilo, že ekologická stabilita je závislá na druhové bohatosti společenstva (víra „diversity  begets stability“). Dnes se spíše ukazuje, že pro fungování společenstva je důležitější druhové složení, především složení převládajících životních strategií . Nicméně je zřejmě pravdou, že druhově ochuzená společenstva mohou být zranitelnější (v podstatě méně stabilnější v některém ze shora uvedených významů).

Obrázky: Printscreen JOIN, Help