## SPOJOVACÍ ČEPY

-     rozebíratelné spoje s tvarovým stykem

- jsou to vlastně tlusté válcové kolíky, které jsou uloženy v součástech s vůlí a vytváří kloubové spojení

- mohou nahrazovat také krátké nosné hřídele pojezdových kol, kladek apod.  nutno mazat

MATERIÁL: automatová ocel (11 107), 11 500, 11 600, 12 020 čepy namáhané otěrem, 14 220

LÍCOVÁNÍ: D11 / h11, B11 / h11, A11 / h11, D9 / h8, H8 / f8 (podtržená uložení jsou přednostní)

### ROZDĚLENÍ ČEPŮ

- hladké čepy bez otvorů

- hladké čepy s otvory pro závlačky

- čepy s hlavou bez otvorů a s otvory pro závlačky

- duté čepy: duté, duté pružné

Výhoda: úspora materiálu, hmotnosti, u pružného navíc není potřeba vystružení díry (tolerance díry H12)

- dutý čep

- pružný čep

### ZAJIŠTĚNÍ ČEPŮ

- proti posunutí a vypadnutí

- závlačkami (+ hladká podložka)

- pojistnými třmenovými kroužky

- pojistnými pružnými hřídelovými kroužky (Seegerovy kroužky)

- maticí na závitovém konci čepu

- drátěnými pojistkami

- stavěcími kroužky se závlačkou nebo kuželovým kolíkem

- proti pootočení - kolíky

- pojistnými šrouby

-přišroubováním přídržky

### VÝPOČET ČEPOVÉHO SPOJE

Pevnostní rovnice na ohyb – návrhový výpočet

σo=MomaxWo≤σD,o

Náčrt:

b

c

a

a

F/2

F/2

F/2

F

Momax=F2⋅c

Momax=F2⋅c      c=a2+b4     c=2a+b4        c  ( 2a + b ) / 4

Momax=F2⋅2a+b4=F8⋅2a+b      Wo=π32⋅d3ze ST

σD,o=MomaxWo⇒σD,o=32⋅Momaxπ.d3⇒d=332⋅Momaxπ⋅σD,o

Rovnice na otlačení – kontrolní výpočet

p=FS´≤pD

p1=F2S1´=F2⋅a⋅d p1≤pD ⇒ vyhovuje…pro vidlici    p2=FS2´=Fd⋅b     p2≤pD⇒ vyhovuje…pro objímku