10. Tranzistor

Tranzistor patří k důležitým polovodičovým součástkám. Jedná se o třívrstvou polovodičovou součástku se třemi vývody, která má zesilovací schopnost. Základní materiály při výrobě tranzistorů jsou křemík a germanium. Podle technologie výroby rozlišujeme dva druhy tranzistorů- unipolární a bipolární.

U unipolárních tranzistorů se na vedení proudu podílí jeden typ nosičů- většinové nosiče a aktivní oblastí je značná část tranzistoru. Jsou založeny na řízení pohybu nosičů náboje elektrickým polem, přičemž vedení proudu se uskutečňuje v tzv. kanále jedním typem nosičů- většinovými elektrony nebo dírami. Užívá se pro ně zkratka FET. Vodivost tohoto tranzistoru je řízena dvojím způsobem:

- Změnou průřezu vodivého kanálu rozšiřováním přechodu PN nebo MS.

- Změnou koncentrace většinových nosičů v kanále.

V současnosti se rozdělují unipolární tranzistory do tří základních typů:

- Tranzistory s přechodovým hradlem označované zkratkou JFET.

- Tranzistory s izolovaným hradlem označované IGFET (v praxi IGFET nebo zkráceně MOS)

- Tenkovrstvé tranzistory s izolovaným hradlem TFT. Ty v poslední době nachází uplatnění v plochých televizních obrazovkách.

Protože je proud v unipolárních tranzistorech přenášen majoritními nosiči, jsou tyto prvky odolnější vůči změnám teploty a dopadajícímu ionizujícímu záření než bipolární tranzistory. Pro nepřítomnost menšinových nosičů jsou zapínací a vypínací body unipolárních struktur dány především parazitními kapacitami, které musí být nabity a vybity při každém sepnutí a vypnutí. Tyto kapacity jsou teplotně nezávislé. To je výhoda oproti bipolárním součástkám. Nesetkáváme se u nich s jevy akumulace (hromadění) menšinových nosičů a jejich postupnou rekombinací. Na obrázku máme schematické značky a popis vývodů (obr. 18).

Obr. 18 Schematické značky unipolárních tranzistorů

S (source) – zdroj, emitor

G(gate)- řídící elektroda

D(drain)- odtok, sběrná elektroda, kolektor

B- báze(většinou spojení s G)

U bipolárních tranzistorů se na vedení el. proudu podílejí oba typy nosičů tzv. většinové i menšinové. Aktivní částí tranzistoru je jen jeho malá část- přechody a přilehlé oblasti přechodů. Jsou založeny na principu injekce (vstřikování) a extrakce(odsávání) nosičů náboje. Jedná se o třívrstvou polovodičovou součástku, která v podstatě představuje antisériovou kombinaci přechodů PN uspořádaných v jediném monokrystalu tak, že jedna z oblastí je oběma přechodům společná. Tato oblast se nazývá báze (B). Další dvě oblasti jsou opačným typem vodivosti než báze a nazývají se emitor (E) a kolektor (C). Podle uspořádání vrstev rozlišujeme dva typy těchto tranzistorů: PNP a NPN. (obr. 19).

Obr. 19  Bipolární typy tranzistorů (znázornění analogie s diodami, pořadí vrstev a schematické značení)

Použití tranzistoru v obvodech:

- Jako elektronické spínače.

- Jako nízkofrekvenční zesilovače.

- Stabilizátory napětí.

Tranzistory mohou být v obvodu zapojeny třemi různými způsoby: zapojení se společnou bází, zapojení se společným kolektorem a zapojení se společným emitorem. V praxi se nejčastěji používá zapojení se společným emitorem .protože při tomto zapojení dochází ke napěťovému i proudovému zesílení . Na obrázku máme zapojení tranzistoru jako spínače (obr. 20).

Obr. 20 Tranzistor zapojený jako spínač

U1- vstupní napětí

U2- provozní napětí

UBE- napětí báze- emitor

UBesat- saturační napětí báze- emitor

Ic- proud kolektoru

IB- proud báze

Bmin- minimální poměr stejnosměrných proudů

Rv – předřadný odpor báze

RL – odpor zátěže

Prochází- li proud tranzistorem, je roven součet proudů IB   a IC proudu emitoru:

Ie = IB + IC

Další parametr je napětí báze- emitor tzv. řídící napětí. Toto napětí UBE musí být větší než prahové napětí odpovídajícího polovodičového materiálu. Např. u křemíku může být až 0,8 V. Pokud toto napětí nepřesahuje příslušnou hranici, je tranzistor zavřen.

U tranzistoru jako spínače jsou jen dva provozní stavy- tranzistor vede(je otevřen) nebo nevede (je zavřen).  Otevřený tranzistor má mezi kolektorem a emitorem malý odpor. Zavřený tranzistor má mezi kolektorem a emitorem velký odpor.  Tím je zátěž připojena nebo odpojena. Pokud připojíme k tranzistoru vstupní napětí U1, prochází bází proud Ib. Proud báze řídí v tranzistoru proud kolektorový Ic., který prochází zátěží. Proud báze je tranzistorem zesílen, a proto je to spínací zesilovač. Proud kolektoru je funkcí proudu báze Ic = f (IB).

V praxi je třeba určit hodnotu RV, který omezuje proud do báze. Základním parametrem tranzistoru je proudový zesilovací činitel :

h21E=ΔIcΔIbpři UCE = konst.

Veličina Ic je změna kolektorového proudu způsobená změnou proudu do báze IB. při konstantním napětí UCE mezi kolektorem a emitorem. Parametr h21E je u běžných hodnota řádově asi 10 2. Jeho hodnotu pro různé typy tranzistorů nalezneme v katalogu součástek (např.katalog  GM ELECTRONIC).

Minimální proud báze IBmin, který je nutný k zapnutí je možno přečíst z výstupní charakteristiky. Lze ho spočítat i z hodnot v katalogu.(hodnoty h21E  a Ic). K bezpečnému sepnutí tranzistoru se používá proud  IB = k . IBmin. Přičemž k je činitel přebuzení. Volí se 2 až 5, čímž se zaručí jisté a rychlé zapnutí. Protože tranzistor není ideální spínač, zůstává mezi emitorem a kolektorem zbytkové napětí UCesat asi 0,2V.

Platí:

Ic=UV−UCEsatRL

IB=k⋅IcBmin

Rv=(U1−UBEsat)⋅Bmink⋅Ic