3. Ohmův zákon pro část obvodu, elektrický odpor vodiče

Vlastnosti kovového vodiče jako části elektrického obvodu můžeme prověřit pokusem (obr.4). Vodič upevněný mezi pevné svorky je připojen k regulovatelnému zdroji stejnosměrného napětí. Vodič je ponořený do chladicí kapaliny (destilovaná voda, olej).

Obr. 4 Obvod k ověření vlastností kovového vodiče

Proud v obvodu měříme ampérmetrem a napětí mezi konci vodiče voltmetrem. Svorkové napětí zdroje postupně zvětšujeme. Přitom měříme proud v obvodu a napětí na koncích vodiče. Z naměřených hodnot sestrojíme graf závislosti el. proudu na napětí- voltampérovou charakteristiku vodiče. V tabulce č.1 máme výsledky měření pro ocelový drát o průměru 0,37 mm, dlouhý 2m. Teplota vodiče byla při měření udržována pomocí chladicí kapaliny na hodnotě 20ºC. Voltampérovou charakteristiku tohoto vodiče máme na obrázku (obr. 5).

| U(V) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I (A) | 0,48 | 0,95 | 1,45 | 1,90 | 2,35 |
| R () | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |

#### Tabulka č.1

Obr. 5

Z naměřených hodnot vidíme, že poměr napětí a proudu je konstantní. Na základě získaných hodnot můžeme definovat Ohmův zákon :

Proud procházející vodičem je přímo úměrný napětí mezi konci vodiče a nepřímo úměrný odporu vodiče. Matematicky:

I=UR nebo  I = G . U

R- elektrický odpor vodiče, jednotkou je ohm(značka )

G – vodivost , jednotkou je siemens (značka S)

Mezi vodivostí a odporem platí vztah:

G=1R

Ohmův zákon můžeme vyjádřit v diferenciálním tvaru:

j =  . E

j -   hustota proudu

 - měrná elektrická vodivost

E – elektrická intenzita

Ohmův zákon byl formulován v roce 1826 německým fyzikem Georgem Ohmem.

Elektrický odpor vodiče závisí na teplotě, délce vodiče, obsahu kolmého průřezu vodiče a na materiálu vodiče. Odpor je přímo úměrný teplotě a délce vodiče a nepřímo úměrný průřezu vodiče. Elektrický odpor se v obvodech realizuje pomocí součástky- rezistoru. Jeho schematickou značku máme na obrázku (obr. 6).

## Obr. 6 Schematická značka rezistoru

Úkoly:

- Co nám říká Ohmův zákon? Napište matematické vyjádření a vysvětlete jednotlivé symboly.

- Vyřeště následující příklady:

A) V kapesní svítilně svítí žárovka, kterou prochází proud 300 mA. Na svorkách žárovky je napětí 3.5 V. Vypočítejte odpor vlákna žárovky.

B) Jaké napájecí napětí má zdroj, jestliže motorkem (spotřebičem) s odporem R= 12V prochází proud  I=  2000mA.