5.  Regulace proudu a napětí reostatem a potenciometrem

Reostat je rezistor, jehož odpor můžeme měnit. Zapojujeme ho do obvodu se spotřebičem sériově (obr. 10).

## Obr. 10 Zapojení reostatu do obvodu

Pokud chceme např.žárovku, na které jsou vyznačeny jmenovité hodnoty napětí a proudu Uj = 6,3 V, Ij = 0,30A napájet z akumulátorové baterie o elektromotorickém napětí 12V a zanedbatelném vnitřním odporu, musíme nastavit odpor reostatu takto:

R=Ue−UjIj=12−6,30,3=5,70,3=19Ω

Při odporu reostatu 19  budou jmenovité hodnoty dodrženy. Změnou odporu reostatu můžeme proud procházející obvodem a napětí na spotřebiči regulovat. Nejmenších hodnot proudu dosáhneme při plném odporu reostatu.

Potenciometrem lze regulovat napětí na spotřebiči od nulové hodnoty. Zapojení potenciometru máme na obrázku (obr. 11).

## Obr. 11 Zapojení potenciometru do obvodu

Obvod je kombinací sériového a paralelního spojení rezistorů. Předpokládejme, že  použijeme stejnou baterii a stejnou žárovku jako v předešlém příkladu a celkový odpor potenciometru bude Rp = R1  + R2 = 100. Potom docílíme  na žárovce jmenovitých hodnot napětí a proudu (Uj = 6,3 V, Ij = 0,30A) tak, že nastavíme polohu jezdce potenciometru tak, aby platilo:

I2=UjR2          I1=Ij+UjR2

Ue- Uj = (Rp – R2) . I1 = (Rp – R2) . (Ij + UjR2)

(Ue – Uj) . R2 = (Rp- R2) . (R2Ij + Uj)

Po dosazení dostáváme:¨

5,7 .(R2) = (100 – [R2] ) . (0,3 . [R2]+ 6,3)

0,3 . (R2)2 – 18 . (R2) – 630 = 0

R2 = 84,5

Záporný kořen rovnice – 24,8 úloze nevyhovuje. Potenciometr rozdělíme jezdcem na úseky o odporech R1 = 15, R 2 = 85.

Úkoly:

- Objasněte funkci reostatu. Nakreslete zapojení reostatu do obvodu a napiště důležíté matematické vztahy pro výpočet jednotlivých veličin.

- Objasněte funkci potenciometru. Nakeslete zapojení potenciometru do obvodu a napiště důležíté matematické vztahy pro výpočet jednotlivých veličin.