6. Kirchhoffovy zákony

Složitější elektrické obvody se nazývají elektrické sítě. Uzel sítě je místo, kde se stýkají nejméně tři vodiče. Vodivé spojení sousedních uzlů se nazývá větev. V této části se omezíme pouze na sítě, ve kterých jsou zdroje a rezistory a ve kterých mají hodnoty proudu a napětí ustálenou hodnotu. Při řešení sítí obvykle známe napětí zdrojů a hodnoty odporů rezistorů. Hledáme hodnoty proudů, které procházejí jednotlivými větvemi a napětí na jednotlivých rezistorech. Lze však také při známých hodnotách napětí a proudů určovat neznámé odpory. Využijeme k tomu zákony, které objevil v roce 1841 německý fyzik G. R. Kirchhoff:

1. Kirchhoffův zákon (pro uzel elektrické sítě) je důsledkem zákona zachování náboje. Částice s nábojem nemohou v uzlu vznikat ani zanikat. Proto platí, že součet proudů do uzlu přitékajících je roven součtu proudu z uzlu odtékajících.

přítékající +

odtékající-

k=1nIk=0

2. Kirchhofův zákon (pro jednoduchou smyčku elektrické sítě)  říká, že součet úbytků napětí na jednotlivých odporech obvodu je roven součtu elektromotorických napětí v tomto obvodu. Jestliže se ve smyčce nachází n rezistorů a m zdrojů, platí:

k=1nRkIk=j=1mUej

Postup při praktickém použití Kirchhofových zákonů si ukážeme na příkladu elektrické sítě se dvěma uzly a třemi větvemi (obr. 12). Známe elektromotorická napětí zdrojů a odpory rezistorů. Chceme zjistit proudy ve větvích a napětí mezi uzly.

- Nejprve zvolíme označení a kladnou orientaci proudů v jednotlivých větvích (bez ohledu na to, že skutečnou orientaci zatím neznáme).

- Při sestavování rovnice na základě1. Kirchhofova zákona bereme proudy, jejichž vyznačený směr je orientován do uzlu s kladným znaménkem. Ostatní se znaménkem záporným. Například pro uzel B můžeme psát:

I1 + I 2  - I 3 = 0  (1)

Obr. 12 Příklad jednoduché sítě

- Při sestavování rovnice na základě 2. Kirchhofova zákona vybereme v síti uzavřenou smyku a zvolíme v ní směr obíhání (čárkované šipky). Elektromotorická napětí orientovaná souhlasně se směrem obíhání a úbytky napětí na rezistorech, kde zvolená orientace proudu souhlasí se směrem obíhání, píšeme kladným znaménkem. Ostatní se znaménkem záporným. Pro smyčku ADCB platí:

R1 . I 1 -  R2 I2  = Ue1 – Ue2    (2)

Pro smyčku ABEFA platí:

R 2 . I 2 + R3  . I3  = Ue2  (3)

Dosazením číselných hodnot do rovnic (1), (2) a (3) a zavedením neznámých x = I1, y = I2, z = I3  dostáváme soustavu rovnic:

X + y – z = 0

0,5x – 1,5y = 1,5

1,5y + 10z = 4,5

Hledané proudy jsou I1= 1,16A, I2 = -0,61A, I3 = 0,54A. Záporný výsledek u proudu I2 znamená, že skutečný směr proudu I2 je opačný než původně vyznačený směr ve schématu. Napětí mezi uzly B, A je orientováno stejně jako proud I3 a má hodnotu:

UBA= R3I3 = 5,4 V

Úkoly:

- Co nám říká první Kirchhofův zákon? Napiště jeho matematické vyjádření.

- Co nám říká druhý Kirchhofův zákon? Napište jeho matematické vyjádření.

- Na konkrétním příkladu jednoduché elektrické sítě objasněte postup při použití Kirchhofových zákonů.